ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И  ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план  Елизаветовского сельского поселения

Азовского района Ростовской области

Муниципальный контракт № 50 от 07.04.2008 г.

Положения о территориальном планировании

Пояснительная записка

07/03-08-ГП

Том I

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И  ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план  Елизаветовского сельского поселения

Азовского района Ростовской области

Муниципальный контракт № 50 от 07.04.2008 г.

Положения о территориальном планировании

Пояснительная записка

07/03-08-ГП

Том I

Директор                                                                            Т. Г. Морозова

Главный архитектор

проекта                                                                               А.К. Симонянц

Ростов-на-Дону

2011

Состав авторского коллектива:

Архитектурно – планировочная часть

Главный архитектор проекта                                                    А.К.Симонянц

Архитектор                                                                                 А.В.Горбунова

Экономическая часть

Начальник отдела инвестиционных программ                        Е.И.Ананьев

Главный специалист                                                                   С.А.Орлинский

Ведущий специалист                                                                  К.Н.Мищенко

Специалист 1 категории                                                             К.А.Евтишина

Специалист 1 категории                                                             Е.Д.Осерская

Транспорт, инженерная подготовка и вертикальная планировка

территории, инженерное оборудование

Начальник отдела транспортной и инженерной

инфраструктуры                                                                          Н.Б.Смирнов

Раздел инженерная подготовка, вертикальная планировка и санитарная очистка территории

Главный инженер                                                                        Н.Ю.Зинченко

Инженер                                                                                       М.В.Кривченко

Раздел инженерное оборудование территории

Главный инженер проекта                                                         И.А.Кондаков

Инженер                                                                                       Ю.А.Серба

Раздел внешний и внутренний транспорт

Инженер                                                                                       А.Е.Дорошенко

Раздел охрана окружающей среды

Эколог                                                                                          Б.Л.Захарьянц

Раздел перечень основных факторов риска

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Инженер                                                                                       О.Д. Банных

Проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и действующими нормативно-техническими документами, в том числе Ростовской области.

| Оглавление |  |  |
| --- | --- | --- |
| Состав пояснительной записки |  |  |
|  | Генеральный план Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании (Пояснительная записка) | стр. |
| 1 | Общие положения о территориальном планировании | 5 |
| 1.1 | Содержание и назначение генерального плана поселения | 5 |
| 1.2 | Общие сведения и положение сельского поселения в составе Азовского муниципального района Ростовской области. | 8 |
| 1.3 | Цели территориального планирования | 13 |
| 1.4 | Основные задачи территориального планирования | 14 |
| 2 | Перечень мероприятий по реализации генерального плана | 15 |
| 2.1 | Экономическое развитие | 15 |
| 2.2 | Население | 16 |
| 2.3 | Жилой фонд | 17 |
| 2.4 | Культурно-бытовое обслуживание | 19 |
| 2.5 | Планировочная организация территории | 21 |
| 2.6 | Функциональное зонирование территории | 25 |
| 2.7 | Первая очередь строительства | 26 |
| 2.8 | Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории | 27 |
| 2.9 | Санитарная очистка территории | 27 |
| 2.10 | Инженерное оборудование территории | 28 |
| 2.11 | Внешний и внутренний транспорт | 35 |
| 2.12 | Охрана окружающей среды | 36 |
| 2.13 | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и памятников археологии | 38 |
| 2.14 | Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 43 |
| 2.15 | Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана Елизаветовского сельского поселения | 44 |
| 3 | Основной чертеж |  |

Том I. Положения о территориальном планировании.

1. Общие положения территориального планирования.

1.1  Содержание и назначение генерального плана поселения.

Генеральный план Елизаветовского сельского поселения разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, «Нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденными Приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 16.07.2007 г. № 2, требованиями технических регламентов.

Основанием для разработки генерального плана являются следующие документы и материалы:

- Областной закон «Об областном бюджете на 2007год»;

- муниципальный контракт от  07.04.08 г. № 50;

- задание на разработку проекта.

В основу генерального плана заложены комплексные программы развития муниципального образования, положения о территориальном планировании, содержащиеся в следующих документах:

- Схема территориального планирования Ростовской области,

выполненная РосНИПИУрбанистики;

-  Схема территориального планирования Ростовской агломерации,

выполненная РосНИПИУрбанистики;

-  Схема территориального планирования Азовского района,

выполненная институтом РосНИПИУрбанистики;

-  Схема территориального планирования рекреационного комплекса

прибрежных территорий Азовского моря и Нижнего Дона.

На основании задания  на разработку Генерального плана  Елизаветовского сельского поселения определен состав проекта:

Генеральный план Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области (Том I - утверждаемая часть, Том II - обосновывающая часть,  Том III – графические материалы проекта):

Том I.  Положения о территориальном планировании.

- Пояснительная записка.

-  Графические материалы: Генеральный план развития сельского

поселения (основной чертеж).

Том II. Обоснование генерального плана Елизаветовского сельского

поселения Азовского района Ростовской области.

- Пояснительная записка. Раздел ООС. Раздел ФР ЧС.

- Приложения: исходные данные.

Том III. Графические материалы:

по генеральному плану поселения:

ГП 1 - ситуационный план. М 1:100000

ГП 2 - план современного использования территории (опорный план).

М 1:25000

ГП 3 - схема  анализа комплексного развития территорий. М 1:25000

ГП 4 - генеральный план развития сельского поселения (основной

чертеж). М 1:25000

ГП 5   схема планируемых границ функциональных зон. М 1:25000

ГП 6 - схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма.

М 1:25000

ГП 7  - схема градостроительного развития общественных центров и

предприятий обслуживания. М 1:25000

ГП 8  - схема градостроительной реорганизации производственных

территорий. М 1:25000

ГП 9  - схема транспортной инфраструктуры. М 1:25000

ГП 10 - схема сводного плана инженерных сетей. М 1:25000

В  составе генерального плана Елизаветовского сельского поселения по заданию Муниципального заказчика разрабатываются генеральные планы по каждому населенному пункту: село Елизаветовка (центр) и поселок Южный.

В связи с тем, что населенные пункты имеют компактное размещение  и смежные границы, графические материалы выполнены с совмещением некоторых населенных пунктов на одном чертеже, которые содержат:

ГП 11 - план современного использования территории. М 1:5000

ГП 12 - схема генерального плана, границ территорий первоочередных

объектов планировки, размещения 1-й  очереди строительства.

М 1:5000

ГП 13 -  схема инженерной подготовки и благоустройства территории.

М 1:5000

Состав  проекта определен на основании областного закона № 793-ЗС от 02.11.2007г., постановления Главы Азовского района «О разработке генеральных планов сельских поселений Азовского района» № 1970 от 29.12.2007 г., задания  на разработку Генерального плана  Елизаветовского сельского поселения, утвержденного Главой Администрации Азовского района и согласованного Заместителем Министра строительства, архитектуры и территориального развития, главным архитектором  Ростовской области.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах государства и населения сельского поселения условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий населенных пунктов, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Необходимость разработки проекта генерального плана муниципального образования Елизаветовского сельское поселение обусловлена такими факторами: наметившимся ходом интенсивного градостроительного освоения новых территорий под развитие промышленных производств, индивидуальную застройку; наличием крупных инвестиционных проектов; изменением характера землепользования при многообразии различных форм собственности в современных условиях и  определением развития поселения на перспективу.

Социально-экономическая модель, долгосрочные перспективы развития планировочной организации селитебных и производственных территорий, зон отдыха определены в Схемах территориального планирования  Ростовской агломерации, рекреационного комплекса прибрежных территорий Азовского моря и Нижнего Дона,  Азовского района.

1.2.   Общие сведения и положение сельского поселения  в составе Азовского муниципального района Ростовской области.

Елизаветовское сельское поселение входит в состав Азовского муниципального района Ростовской области. Административный центр района - город Азов. Елизаветовское сельское поселение расположено на юго-западе Азовского района и граничит:

- с севера и северо-востока – с  Александровским сельским поселением;

- с востока – с Отрадовским сельским поселением;

- с юга и запада  – с территориями муниципальных образований

Краснодарского края.

Территория Елизаветовского сельского поселения расположена в 80 км от районного центра г. Азов, в 110 км  города Батайска и  в 120 км  от областного центра г. Ростова-на-Дону.

Азовский район входит в состав Юго-Западного внутриобластного района Ростовской области. Характерной особенностью экистического развития этого района является глобальный волнообразный процесс урбанизации. Происходит типологическая реконструкция территориальной структуры расселения за счет активизации использования наиболее перспективных сельских населенных пунктов с удобным географическим положением, что в полной мере отразилось на Елизаветовском сельском поселении.

В Елизаветовском поселении из населенных пунктов, входящих в его состав, главным является его административный центр - село Елизаветовка с неоспоримым преобладанием в уровне экономического развития и людности. Обслуживающие функции распределены между населенными пунктами, но основные из них сосредоточены в селе.

В состав Елизаветовского сельского поселения с населением (по состоянию на 01.01.2010 г.) – 2248 чел. входят 2 населенных пункта: село Елизаветовка – 1908 чел., и поселок Южный – 340 чел.

На территории поселения расположены следующие объекты культурно-бытового обслуживания: 1 детский сад - в с.Елизаветовка на 50 мест, 2 средние общеобразовательные школы - в с.Елизаветовка на 200 уч. и в п.Южный на 15 уч.; Имеется дом культуры - в с.Елизаветовка на 300 мест и библиотека на 23 тыс.томов; спортивная площадка – в с.Елизаветовка, площадью 21000 м2; культовые сооружения - в п.Южный находится Католическая кирха, а в с.Елизаветовка – планируется сооружение Храма Успения Пресвятой Богородицы по ул.Дзержинского; медицинские объекты: амбулатория, находится  в с.Елизаветовка,  фельдшерско-акушерский пункт в  п.Южный.

Экономика Елизаветовского сельского поселения имеет выраженный аграрный профиль. Доминирует выращивание зерновых культур - озимой пшеницы, ярового ячменя, проса; из технических культур – подсолнечника. Развито также выращивание КРС, свиней и птицы.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Елизаветовского сельского поселения составляет 13532га. Из них большую долю занимают пашни, они составляют 10923га (т.е. более 80% сельхозугодий). Земли сельскохозяйственного назначения поселения относятся к разряду ценных земель. Их кадастровая стоимость выше среднеобластного уровня (6,9069 руб. против 5,1876 руб. на 1м2).

Животноводство в Елизаветовском с.п. не утеряно, есть молочно- и свинотоварная фермы. Они принадлежат ЗАО «Им.Дзержинского». Поголовье свиней относительно стабильно, а поголовье КРС постепенно уменьшается. Объемы производства мяса и молока в течение многих лет держатся на одном уровне (ежегодно производится 620 - 640 тонн мяса и 2380 - 2390 тонн молока).

Рост объемов производства в сфере сельского хозяйства за 2004-2010гг. составил 26%. Исходя из формирующегося положительного тренда, можно ожидать дальнейшее увеличение объемов сельскохозяйственного производства.

Основные данные по сельскохозяйственным предприятиям поселения представлены в табл.1. Крупнейшим предприятием Елизаветовского с.п. является ЗАО «Им. Дзержинского». Оно обрабатывает 9960 га сельхозугодий (или около 75% сельскохозяйственной земли поселения), на нем занято 250  человек – более 90% занятых в реальном секторе экономики поселения. На протяжении многих лет ЗАО «им. Дзержинского» занимается животноводством, что позволяет предприятию удерживать высокие объемы производства и предоставлять рабочие места местному населению.

Промышленный сектор экономики Елизаветовского сельского поселения не развит.

Сфера обслуживания в сельском поселении развита слабо. В основном это предприятия сферы торговли и бытовых услуг (розничные продовольственные и другие потребительские магазины, парикмахерская, ремонт бытовых приборов и др.). Они базируются на индивидуальном предпринимательстве.

Сложившаяся специализация экономики поселения на сельском хозяйстве соответствует экономико-географическому положению и природно-экономическим условиям поселения и должна обеспечивать максимальный экономический эффект. Однако есть резервы для дальнейшего развития: в растениеводстве – за счет мелиорации, улучшения качества существующих сельхозугодий и вовлечения в оборот неиспользуемой земли; в животноводстве – за счет пополнения стада новыми породами скота, внедрения автоматизированных линий откорма и участия в областной целевой программе  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2013 годы».

Водоснабжение. Централизованными системами водоснабжения оборудованы оба населенных пункта Елизаветовского сельского поселения.

Вода в системы водоснабжения населенных пунктов сельского поселения поступает из Ейского группового водопровода (ЕГВ). Источником водоснабжения ЕГВ является групповой водозабор подземных вод, расположенный в районе станицы Ленинградской Краснодарского края. Вода из артезианских скважин, насосной станцией II подъема, подается в резервуары воды, размещенные на площадке водопроводных сооружений в станице Староминской, откуда насосной станцией III подъема раздается  в систему Ейского группового водопровода. Сети и сооружения ЕГВ построены в 1979 году и нуждаются в реконструкции.

Подача воды в населенные пункты Елизаветовского сельского поселения  и далее в населенные пункты Александровского сельского поселения осуществляется по стальному водоводу диаметром 150 мм с подключением его к водоводу МВ-3, подающему воду из станицы Староминской в станицу Кущевскую. Эксплуатацией водовода занимается ГУП КК «Ейский групповой водопровод». Водовод имеет большой процент износа и также нуждается в реконструкции.

Из ЕГВ вода по водоводу поступает в централизованные системы водоснабжения поселка Южный и села Елизаветовка. Водопроводные сети в селе Елизаветовка в основном закольцованы, водопроводные сети в поселке Южный тупиковые, на водопроводных сетях установлены пожарные гидранты для наружного пожаротушения.

Водопроводные сети проложены в 1980-1985 годах и на момент разработки генерального плана износ сетей составляет 94%. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях в населенных пунктах установлены водонапорные  башни. В баках водонапорных башен хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного наружного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.  Эксплуатацией систем водоснабжения населенных пунктов поселения занимается  УМП «Приморский водопровод».

Главой администрации сельского поселения  утверждена программа «Чистая вода», в которой запланированы мероприятия для осуществления работ по капитальному ремонту сетей и сооружений систем водоснабжения  в населенных пунктах поселения. Реализация программы рассчитана на период с 2011 по 2015 годы.

На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование жилых зданий и объектов общественного назначения осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов с территории поселения осуществляет УМП «Приморский водопровод» (Азовский район, с.Пешково, ул.К.Маркса,36).

Источниками электроснабжения населенных пунктов Елизаветовского  сельского поселения является трансформаторная подстанции ПС 35/10 кВ   А 13 «Елизаветовская» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». От подстанции, по сети линий ВЛ-10кВ, напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 10/0,4 кВ приведено в графической части проекта. Эксплуатацию электрических сетей 10 кВ и подстанций 10/0,4 кВ на территории поселения осуществляет ПО Южные электрические сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Большая часть воздушных электрических линий отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов. Это связано с постоянным ростом электрификации быта сельского населения и отставанием от этого процесса работ по реконструкции линий 10 и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Газо – и теплоснабжение. На момент разработки генерального плана населенные пункты сельского поселения не газифицированы.

Отопление жилого фонда печное. Для пищеприготовления в жилом фонде используются печи на твердом топливе, газовые печи на баллонном газе, электрические печи.

Отопление объектов общественного назначения (школы, детские сады, клубы и т.п.) осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих угольных топочных.

На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет  Азовский ЛТУ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В селе Елизаветовка   функционирует 1 автоматическая телефонная станция. Станция имеет выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком».

Телефонная  плотность номеров на 100 человек в сельском поселении находится  ниже показателей, определенных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года».

Для присоединения абонентских устройств к АТС, в границах хуторов проложены линии связи, в основном в воздушном исполнении, оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет.

На территории поселения действует 1 оператор мобильной связи - ОАО Мегафон-Кавказ», который оказывает полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет.

Проводное радиовещание на территории сельского поселения отсутствует. Это вызвано развитием эфирного вещания, прежде всего в диапазонах УКВ и FM.

Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: 1 канал, Россия 1, Россия 2, Россия К, НТВ, Рен ТВ, НТК, «Звезда»/ ТВЦ.

В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории поселения оказывает подразделение  филиала ФГУП «Почта России» - управление федеральной почтовой связи Ростовской области. Отделения почтовой связи расположены в селе Елизаветовка по ул.Дзерджинского,51 и в поселке Южный по ул.Гагарина.67. Отделения обслуживаются Азовским  почтамтом. Отделения почтовой связи оказывают следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

1.3.  Цели территориального планирования.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ  разработка  генерального плана Елизаветовского сельского поселения направлена на определение назначения его территориальных единиц в совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов. Стратегическая цель генерального плана сельского поселения – обеспечение условий для устойчивого развития  территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной  инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений.

Целью разработки проекта генерального плана сельского поселения является установление требований и ограничений по использованию территории поселения для осуществления градостроительной деятельности и обеспечения устойчивого развития территорий при помощи комплексного решения вопросов территориального планирования в целях планирования размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

Основной целью разработки генерального плана  Елизаветовского сельского поселения  является создание инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации.

Проектом уточняются административные границы населенных пунктов, с учетом перспективного развития жилищного сектора, объектов социально-бытового обслуживания населения, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также зон спортивного и культурно-рекреационного назначения, корректируются границы отдельных участков территории поселения в связи с реорганизации территорий производственного назначения и иного назначения.

Градостроительное зонирование, соответствующее максимальному раскрытию территориального и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры разрабатывается с помощью рациональных решений по планировочной организации и функциональному зонированию территории.

1.4.  Основные задачи территориального планирования.

Выполнение поставленных целей на основе анализа состояния территориальной социально-экономической системы сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития обеспечивается решением градостроительных задач:

-  планировочной организации территории;

-  зонирования территории поселения с установлением зон различного

функционального назначения и ограничений на их использование при

осуществлении градостроительной деятельности;

-  развития социальной инфраструктуры;

-  развития рекреационно-туристической инфраструктуры;

-  развития транспортной и инженерной инфраструктуры;

-  выявления и оценки природного и экономического потенциала

территории и условий наиболее полной и эффективной его

реализации;

- выявления мер по улучшению экологической обстановки с

выделением территорий, выполняющих защитные и санитарно-

гигиенические функции   окружающей среды;

- выявления явных и скрытых источников  чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера  и  предложение мер по защите

территории поселения от их воздействия;

- иные меры по развитию производительных сил поселения.

Залогом  выполнения основной цели проекта – последовательного повышения уровня и качества жизни населения Елизаветовского сельского поселения - является решение поставленных проектом задач. Рациональные решения задач по планировочной организации и функциональному зонированию территории поселения определяют максимальное раскрытие социально-экономического и рекреационного потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Реализация перечня мероприятий, разработанных в составе проекта, позволит решить поставленные задачи.

2.  Перечень мероприятий по реализации генерального плана.

2.1.  Экономическое развитие.

Елизаветовское с.п. не обладает весомым инвестиционным потенциалом, для развития его экономики существует ряд угроз, связанных с невыгодным экономико-географическим положением в составе Азовского района (низкая степень транзитности территории, низкие конкурентные позиции относительно других поселений района, находящихся ближе к г.Ростов-на-Дону) и низким потребительским потенциалом (малая численность населения, низкий уровень их денежных доходов). Поэтому размещение различных видов производств здесь непривлекательно.

Сложившаяся специализация экономики поселения на сельском хозяйстве соответствует экономико-географическому положению и природно-экономическим условиям поселения и должна обеспечивать максимальный экономический эффект. Однако есть резервы для дальнейшего развития: в растениеводстве – за счет мелиорации, улучшения качества существующих сельхозугодий и вовлечения в оборот неиспользуемой земли; в животноводстве – за счет пополнения стада новыми породами скота, внедрения автоматизированных линий откорма и участия в областной целевой программе  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2013 годы».

Сельхозпроизводителям (особенно ЗАО «Им. Дзержинского», как градообразующему предприятию) необходимо диверсифицировать структуру своей деятельности, ориентироваться на новые рынки сбыта за счет кооперации, привлечения дополнительного капитала и организации собственных перерабатывающих цехов. Эффективным и действенным механизмом активизации этих процессов является их вхождение в агропромышленные союзы, ассоциации, возможно в более «жесткие» объединения с частичной потерей собственности  (холдинг, концерн), но которые смогут обеспечить стабильное финансирование местных инвестиционных проектов.

Таким образом, перспективы экономического роста Елизаветовского сельского поселения связаны с укреплением действующего предприятия ЗАО «Им. Дзержинского», развитием сферы услуг, связи, активизацией строительства транспортной и культурно-бытовой инфраструктуры.

Действенным методом повышения эффективности деятельности АПК поселения и его соседей (не только в Ростовской области, но и на севере Краснодарского края явилось бы распреснение солёных вод р.Ея (по аналогии с водами Маныча) за счет имеющихся водоводных каналов из Кубани и Дона. Это позволило бы хозяйствам в долине р.Ея организовать орошение полей, водопой скота.

2.2.   Население.

Численность населения Елизаветовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010г. – 2248 человек, что от численности сельского населения Азовского района (94,1тыс. чел.) составляет  2,4%.

На протяжении последних лет траектория динамики численности постоянного населения указывает на то, что в целом, Елизаветовское поселение входит в число поселений с процессом депопуляции.

Процесс депопуляции обусловлен как миграционным оттоком населения, так и убылью за счет естественных демографических процессов. Среднегодовое уменьшение численности населения составляет 2 человека.

Расчетная численность населения Елизаветовского сельского поселения.

Таблица 1

| Населенный пункт | Настоящее время (01.01.2010 г.) | Прогнозная численность населения (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетные сроки генерального плана |  |
|  |  | 2015г. | 2030г. |
| с. Елизаветовка | 1908 | 1903 | 1888 |
| п. Южный | 340 | 337 | 328 |
| Всего по Елизаветовскому сельскому поселению | 2248 | 2240 | 2216 |

Выраженные диспропорции в возрастной структуре населения прослеживаются как в исторической ретроспективе, так и в настоящее время.

С 2006 года прослеживается некоторый рост доли лиц младше трудоспособного возраста и снижение численности населения старше трудоспособного возраста при стабильной численности лиц в трудоспособном возрасте. В последующие годы возможен дефицит лиц младше трудоспособного возраста для паритетного замещения лиц трудоспособного возраста, переходящих в следующую возрастную группу. Сложившиеся тенденции требуют незамедлительной активизации деятельности администрации муниципалитета в области улучшения демографической ситуации  путем использования различных социальных инструментов для повышения рождаемости, снижения показателей смертности и предотвращения оттока лиц в трудоспособном возрасте в связи с отсутствием перспектив трудоустройства в пределах сельского поселения.

2.3.   Жилой фонд.

Общая площадь жилищного фонда Елизаветовского сельского поселения  -  55,6 тыс. кв. м.

Жилищный фонд поселения представлен в основном малоэтажной застройкой. В структуре жилой застройки преобладают индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками (86%), многоквартирные жилые дома  составляют 14%.

Темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении достаточно высоки. Среднегодовой ввод жилья за 5 лет составляет 500 кв.м/год (рис.5).

Износ жилищного фонда достаточно высокий. Ветхое и аварийное жилье составляет 1,68 тыс.кв.м или 3% общей площади жилищного фонда. Этот показатель в 4 раза выше среднего значения по районам Ростовской области, составляющего 0,75% от общей площади жилых помещений.

Обеспеченность населения  жильем находится на высоком уровне. В поселении на одного жителя приходится 24,7 кв. м жилья при среднем показателе по области 21,3 кв. м. При этом в данный момент на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях находятся 9 семей. Исходя из коэффициента семейности 3,14 человека и из того, что социальное жилье, как правило, предоставляется исходя из расчета 18 кв.м на человека, была определена потребность в строительстве социального жилья в поселении. Для обеспечения жильем всех категорий льготников необходимо построить 0,51 тыс.кв.м социального жилья. На перспективу генеральным планом предусматривается ликвидация жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах. Общая площадь жилищного фонда на выморачиваемых территориях составляет 3,20 тыс.кв.м. На первую очередь строительства предусматривается полное возмещение ликвидированного жилищного фонда. Новый жилищный фонд предполагается включить в фонд муниципального жилья и предоставлять на социальной основе.

Расчет потребности в территориях для индивидуального строительства составлен исходя из существующих темпов ввода жилья. Для расчета принят среднегодовой ввод жилищного фонда в поселении, который составляет 500 кв.м/год. Исходя из этого на расчетный срок необходимо увеличение частного жилищного фонда поселения на 7,52 тыс. кв.м.

На 1 очередь строительства предполагается введение 3,70 тыс.кв.м муниципального жилищного фонда и 2,50 тыс.кв.м индивидуального жилищного фонда.

На расчетный срок предполагается введение 5,01 тыс.кв.м частных жилых домов. Из всего вводимого жилья 85% - в с. Елизаветовка, 15% - в п. Южный.

В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 63,61 тыс. кв.м, что обеспечит  увеличение жилого фонда поселения на 14,4% по сравнению  с современным состоянием.

2.4.   Культурно-бытовое обслуживание.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной деятельности – обеспечению комфортности проживания населения. С этой целью генеральным планом предлагается ряд основных приоритетных направлений развития системы обслуживания Елизаветовского сельского поселения:

- формирование ступенчатой системы учреждений соцкультбыта;

- доведение обеспеченности населения всеми видами культурно-бытового обслуживания, особенно социально значимых объектов, до нормативного уровня при минимальных затратах времени;

Для реализации поставленных задач генеральным планом для каждой группы объектов обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях и архитектурно-планировочной организации сельского поселения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Для расчета ёмкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденные и введенные в действие Приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 16.07.2007 г. № 2.

Для Елизаветовского сельского поселения рассчитана потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания 1 и 2 ступени. Потребность в учреждениях 3 ступени обслуживания удовлетворяют – г. Азов, г. Батайск и областной центр – г. Ростов-на-Дону.

Здравоохранение на территории Елизаветовского сельского поселения осуществляет участковая больница с поликлиническим отделением в с. Елизаветовка и фельдшерско-акушерский пункт в п. Южный.

Обеспеченность Елизаветовского сельского поселения учреждениями здравоохранения является недостаточной.

Для развития системы здравоохранения поселения первоочередными направлениями являются:

- реконструкция больницы с поликлиническим отделением в с. Елизаветовка

с увеличением вместимости до 40 мест;

- строительство аптечного пункта при фельдшерско-акушерском пункте в

п.Южный;

- расширение штата медперсонала.

Образовательные услуги в поселении предоставляются детским садом, начальной и средней общеобразовательной школами.

Обеспеченность Елизаветовского сельского поселения дошкольными образовательными учреждениями и школами является достаточной, поэтому на расчетный срок новых учреждений не планируется.

На территории поселения учреждения культуры представлены Домом культуры и библиотекой.

Обеспеченность поселения учреждениями культуры является достаточной, поэтому на расчетный срок строительства новых учреждений не потребуется. Намечается ряд мероприятий по развитию учреждений культуры. Их целью является сохранение и развитие культурного потенциала поселения, улучшение условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. Конкретными мероприятиями данной программы должны стать – пополнение фонда школьных библиотек, капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы.

На территории Елизаветовского сельского поселения учреждения физической культуры и спорта представлены спортивным залом, стадионом и спортивной площадкой.

На расчетный срок генеральным планом предусматривается строительство площадки для мини-футбола в п. Южный. Важным направлением является оптимизация работы сети спортивных учреждений, в частности, по следующим направлениям:

- развитие доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг;

- обеспечение     непрерывности     и     преемственности     физического

воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах

жизнедеятельности;

- расширение сети  кружков по различным видам физкультуры и спорта

как на платной, так и на бесплатной основе;

- оснащение   учреждений   современным   оборудованием, применение

современных тренажеров.

На территории поселения действует 8 предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Среди них: 7 магазинов, аптека, 2 отделения связи и отделение сбербанка.

Основными целями создания полноценной комплексной системы обслуживания населения Елизаветовского поселения являются - повышение качества и улучшение условий жизни населения, повышение социальной привлекательности путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в нем.

2.5.   Планировочная организация территории.

Проектом предложены решения по общей планировочной организации территории, которые обеспечивают совершенствование планировочной основы поселения, с учетом анализа градостроительной, социально-экономической и демографической ситуации, особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий Елизаветовского сельского поселения.

Проектом предусмотрено развитие системы расселения, культурно-бытового обслуживания, размещение головных инженерных сооружений и магистральных коммуникаций, определены мероприятий по охране окружающей среды и охране объектов культурно-исторического наследия. Проектные предложения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры.

В основе планировочной структуры поселения сохраняется система существующего территориально-пространственного  размещения и архитектурно - планировочной организации населенных пунктов.

Особенности системы расселения сельского поселения во многом определяют параметры транспортных и временных издержек в повседневных хозяйственных связях между его населенными пунктами. Одним из основных критериев выделения степени контактности соседних населенных пунктов служит показатель их транспортной доступности. Он выражается в затратах  времени на преодоление расстояния от центра поселения до крайнего пункта системы расселения в поселении при ежедневных и периодических поездках населения. Допустимые пределы затрат времени в сельской местности обычно не превышают 0,5 часа в один конец. Расстояние от с.Елизаветовка до п.Южный составляет 5км, что позволяет жителям при наличии любого вида транспорта  легко уложиться в часовой диапазон затрат времени. В локальной системе расселения Елизаветовского поселения существует возможность ежедневного общения  активной части  его населения. Это позволяет концентрировать все основные виды услуг в административном центре поселения. Населенные пункты  Елизаветовского сельского поселения расположены вдоль р.Ея, хотя и удалены от реки на некоторое расстояние.

В границах поселения осуществляются автомобильные транспортные связи с районным центром и соседними районами Азовского района и районами Краснодарского края. Основу транспортной сети составляют дороги регионального, межмуниципального и местного значения. В границах поселения проходят 2 транзитные автомобильные дороги: регионального значения «Азов – Староминская», протяжённостью в границах поселения - 4,5 км и дороги местного значения, проходящие через п.Южный и с.Елизаветовка, по направлению на «Ейское Укрепление - Ейск», протяжённостью в границах поселения – 11,8 км.

Транзитные участки автомобильных дорог, проходящие через населенные пункты поселения имеют протяженность: в границах п.Южный – 1,9 км; в границах с.Елизаветовка – 5,5 км.

Планировочными мероприятиями проекта генерального плана предусматривающие снижение негативного воздействия на среду населенных пунктов транзитных потоков автотранспорта  является предложение строительства обводящей транспортной магистрали западного транзитного направления по северной окраине п.Южный и с.Елизаветовка.

Территория обоих населенных пунктов данного поселения имеет резервы для расширения селитебной и производственной зон.

Сельский уклад жизни и незначительный людской потенциал определили господствующий в населенных пунктах поселения усадебный тип жилой застройки с квартальной и полуквартальной формами планировки. Участки селитебной территории, расположенные вдоль дорог, имеют элементы линейной формы планировки. В населенных пунктах Елизаветовского поселения доминирует усадебная застройка с односемейными  частными  домами.

Приоритетное развитие получает с.Елизаветовка - административный центр Елизаветовского сельского поселения, как селение со сложивщейся социальной, коммунально-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктурами.

Предложения территориально-пространственной организации основаны на идее сохранения и развития регулярной планировки с.Елизаветовка. Наличие пойменных территорий р.Ея ограничивает возможности территориального развития села в юго-западном, южном и юго-восточном направлениях.

Генеральным планом предусматривается реорганизация и развитие планировочной структуры поселка в северо-западном и северном направлениях для размещения в перспективе жилой застройки, реорганизации и развития территорий производственных предприятий.

Проектом предусматривается создание системы общепоселкового общественного центра по линейно-узловой схеме. Линейные элементы общественного центра формируются существующими, проектируемыми и планируемыми на перспективу зонами возможного размещения объектов культурно-бытового обслуживания населения. Размещаются они вдоль двух главных планировочных направлений: «северо-запад – юго-восток» – по ул. Ленина и «юго-запад – восток» - по ул.Дзерджинского. В пересечении и «замыканиях» планировочных осей проектом предусматривается создание локальных элементов центра.

Центральным ядром планировочной структуры села является зона общественного центра, расположенная у пересечения ул.Ленина и ул.Дзерджинского, где размещаются: здание Администрации Елизаветовского сельского поселения с библиотекой, Центральный сквер с памятниками истории и культуры, Дом Культуры и площадка для сезонной ярмарки,магазины и др.

В замыканиях планировочных осей проектом предусматривается создание узловых элементов общепоселкового центра. На направлении «северо-запад – юго-восток»: у пересечения ул.Октярьской с ул.Дзерджинского и пересечения ул.Октярьской с пер.Советский. Ось «юго-запад – восток» планируется завершить зоной культурно-рекреационного и спортивного назначения, созданной на отсыпанном участке поймы реки. Восточное направление планировочной оси проектом предлагается завершить формированием общественного пространства по ул.Ленина у здания Дома Культуры с развитием культурно-рекреационной и обслуживающей функции.

Генеральным планом предусматривается формирование системы зеленых насаждений общего пользования, включающей:

- реконструкцию существующего сквера, бульваров (по улицам Ленина, Дзерджинского, Первомайской, Маяковского);

-  создание парка Культуры и Отдыха (в границах квартала между ул.Калинина, пер.Комсомольский и пер.Советский), спортивной зоны севернее ул.Калинина междуул.Дзерджинского и пер.Западный, культурно-рекреационной и спортивной зоны у

южных окраин села на пойменных участках реки Ея;

-  устройство санитарно-защитных полос вокруг производственной и коммунально-

складской зоны «ООО им.Дзерджинского».

В поселке п.Южный избыток свободных территорий под размещение планируемых функциональных зон. Проектные решения по поселку заключаются в рациональном использовании территории при формировании границ кварталов существующей усадебной и малоэтажной жилой застройки,  размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, создание рекреационных зон.

Помимо размещения требуемого (расчетного) количества объектов системы культурно-бытового обслуживания оставшиеся свободными в границах поселка земли, проектом представлены как резервные территории для перспективного развития его планировочной структуры с назначенным видом использования.

Проектируемая жилая застройка населенных пунктов Елизаветовского сельского поселения размещена на свободной территории и представлена комплексами малоэтажной усадебной застройкой квартального типа.

Выбор направлений и масштабов развития населенных пунктов поселения предусматривается на основе сбалансированной совокупности общесистемных экономических, социальных и экологических целевых критериев.

2.6.   Функциональное зонирование территории.

Градостроительное зонирование устанавливает зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности. Определение функционального назначения отдельных элементов с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры способствует максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения. В результате этого создаются предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории поселения и последующей разработкой правил землепользования и застройки,  проектов планировки и межевания.

Проведенное  функциональное зонирование территории поселения включает ряд мероприятий по реорганизации сложившейся планировочной структуры, установлению и упорядочению границ территорий различного назначения. В их числе развитие основных функциональных зон  Елизаветовского сельского поселения: жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных и зон инженерно-транспортной инфраструктуры (общественных центров в каждом населенном пункте, общественных зон и предприятий по предоставлению услуг населению в благоустроенных спортивной и рекреационных зон отдыха с устройством обслуживающих дорог, совмещенных с пешеходным движением на правом берегу реки Ея, озеленение прибрежных территорий пойменных озер, режима охраны зон источников водоснабжения, открытых водоемов и объектов природы и др.).

Проектом предусматривается зонирование территории на следующие виды функциональных зон:

- жилая;

- производственная и коммунально-складская;

- общественно-деловая;

- коммерческая;

- рекреационная;

- зоны сельскохозяйственного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий и объектов;

- зоны инженерно-транспортной инфраструктуры;

- зоны специального назначения;

- охранные зоны.

Общая площадь земель Елизаветовского сельского поселения в административных границах  составляет 151,8 км2. Земли сельскохозяйственного назначения составляют  90,1%, земли поселений (населенных пунктов) – 3,7%, земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного назначения – 6,1%.

земли лесного, земли водного фонда, земли особо охраняемых территорий и земли запаса отсутствуют.

Генеральный план Елизаветовского сельского поселения предусматривает развитие функциональных зон поселения на 1-ю очередь и на расчетный срок, а также резервирует территории различных зон за расчетный срок.

2.7.   Первая очередь строительства.

На территории Елизаветовского сельского поселения намечены к освоению 21,7 га, в том числе на первую очередь строительства (2015 г.) - жилой застройки – 5,3 га;

Определены территории первоочередной застройки в с.Елизаветовка и п.Южный, а также под размещение элементов внешней транспортной и инженерной инфраструктуры обслуживающих первоочередные объекты.

Из всего вводимого жилья - 85% в с. Елизаветовка и 15% в п.Южный. Территории объектов культурно-бытового обслуживания населения – 0,01 га.

2.8.  Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных  решений, принятых при разработке генерального плана территорий предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке:

1) Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния

территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

2)  Защита от опасных физико-геологических процессов:

-  противоэрозионные мероприятия (мероприятия по борьбе с оврагами

и противооползневые мероприятия; защита от ветровой дефляции);

-  мероприятия по борьбе с просадочностью;

3)  Благоустройство прибрежной территории.

4)  Агролесомелиорация.

2.9.  Санитарная очистка территории.

В данном проекте предлагается закрытие существующих несанкционированных свалок и рекультивация земель.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО;

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Политика в сфере управления отходами в Елизаветовском сельском поселении главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

2.10.  Инженерное оборудование территории.

Мероприятия по развитию инженерно-технической

инфраструктуры.

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Елизаветовского сельского поселения проектом генерального плана предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Очередность и сроки выполнения работ по развитию систем инженерно-технического обеспечения определяются администрацией поселения в перечне мероприятий по реализации генерального плана с учетом программы социально-экономического развития поселения, возможностей финансирования и планов строительства объектов жилищного, коммунально-бытового и производственного назначения.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования, при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство. Потребность в ресурсах инженерно-технического обеспечения перспективных объектов производственного назначения необходимо определять на последующих стадиях проектирования на основании норм технологического проектирования соответствующих производств или объектов-аналогов. Предлагаемые в проекте генерального плана схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений. При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, рекомендуется разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Водоснабжение.

Водоснабжение населенных пунктов поселения предлагается осуществлять по существующей схеме - из системы водоснабжения Ейского группового водопровода. Учитывая неудовлетворительное техническое состояние водовода и межпоселковых сетей водопровода, а также  прогнозируемое увеличение водопотребления в населенных пунктах Елизаветовского, Отрадовского, Александровского сельских поселений, проектом генерального плана предлагается строительство нового водовода для подачи воды из ЕГВ в населенные пункты Елизаветовского сельского поселения и населенные пункты остальных сельских поселений, выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих межпоселковых сетей водопровода. Строительство водовода предлагается выполнить вдоль трассы существующего водовода. По трассе водовода, в районе хутора Сонино Отрадовского сельского поселения, предлагается строительство повысительной насосной станции с регулирующим резервуаром воды.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые и противопожарные нужды населения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения:

1. Выполнение в селе Елизаветовка и поселке Южный работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях,  в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющей большой процент износа, установка второй водонапорной башни.

2. Оборудование зоны санитарной охраны объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Для пожаротушения зданий общественного назначения в каждом из населенных пунктов сельского поселения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

- Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

После утверждения генерального плана, рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения населенных пунктов. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения в поселении. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.».

Водоотведение.

Для канализования существующей и планируемой застройки села Елизаветовка и поселка Южный проектом генерального плана предлагается строительство в них централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации. Очистку сточных вод предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Очищенные стоки после ЛОС предлагается отводить в реку Ея и пруд в поселке Южный. В населенных пунктах предлагается установить три ЛОС. Предварительные предложения по размещению ЛОС даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений в  населенных пунктах подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией, после утверждения генерального плана поселения, в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков.

Газо- и теплоснабжение.

Газификацию села Елизаветовка и поселка Южный предлагается осуществить в соответствии с  расчетной схемой газоснабжения  Азовского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год).

Подача газа в населенные пункты сельского поселения станет возможной после строительства в районе поселка Южный ГРС, на которую газ предполагается подавать по газопроводу-отводу диаметром 150 мм от лупинга магистрального газопровода Кущевская-Ейск, проходящего по территории Краснодарского края. Согласно схеме,  подача газа от ГРС в населенные пункты сельского поселения предусматривается по межпоселковым газопроводам высокого давления II категории.

Газификацию всех населенных пунктов поселения предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана. Прогнозируемое увеличение потребности в природном газе на индивидуальные, коммунально-бытовые нужды, отопление жилых и общественных зданий определено с учетом увеличения площадей жилищного фонда по сравнению с существующими показателями поселения.

После утверждения генерального плана поселения,  необходимо заказать в Ростовском филиале ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Азовского района с учетом изменений в параметрах газопотребления населенных пунктов поселения. Расчетные схемы газоснабжения населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения и уточнения расчетных расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения.

Газификацию планируемых к размещению объектов нового строительства предлагается осуществить от ГРП размещенных в каждом населенном пункте поселения по системе распределительных газопроводов низкого давления.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения  должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий. Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии.

Электроснабжение.

Для обеспечения электроэнергией планируемых к развитию территорий населенных пунктов, проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ, с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства разрабатываются в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а так же реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения объектов нового строительства. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП. Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов.

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ.

- Системы связи.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию связи в поселении:

- в случае планируемого генеральным планом развития жилищного и   общественного строительства осуществлять увеличение монтированной емкости АТС в соответствии с заявками на установку телефонов;

- замена существующих медных межстанционных линий связи на оптоволоконные;

- оборудование основных объектов общественного назначения и многоквартирных жилых домов по технологии FTTB («оптика в дом»), что позволит по кабелю предоставлять дополнительные услуги, включая радиовещание и телевидение;

- модернизация телетрансляционного оборудования для перехода на цифровое вещание до 2015г. в соответствии с общероссийской программой;

- развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

- развитие сетей операторов сотовой связи в целях увеличения зон покрытия.

Почтовая связь.

В целях развития почтовой связи на территории района, предлагается выполнение следующих мероприятий:

- оборудование отделений почтовой связи пунктами коллективного доступа в Интернет, а так же современными копировальными и факсимильными устройствами для оказания дополнительных услуг;

- проведение работ по капитальному ремонту (реконструкции) помещений ОПС в целях создания комфортных условий для персонала и клиентов.

Показатели по инженерному обеспечению поселения.

Таблица 2

|  | Показатель | Единица измерения | Современ-ное состояние | I очередь | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление из централизованной системы водоснабжения | тыс.м3/сут. | 0,091 | 0,606 |  | 0,606 |
| 1.2. | Среднесуточное потребление воды на 1 человека | л/сут | 40 | 270 |  | 273 |
|  | в том числе на хозяйственно-бытовые нужды | л/сут | - | 160 |  | 160 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поступление сточных вод в централизованную систему канализации | тыс.м3/сут. | - | 0,444 |  | 0,444 |
| 2.2. | Блочно-модульные локаль-ные очистные сооружения ЛОС | ед. | - | - |  | 3 |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Потребление электроэнергии | млн.квт.час/год | 1,979 | 2,06 |  | 2,36 |
| 3.2. | Источники покрытия электрических нагрузок |  | ПС 35/10 кВ А13 «Елизаветовская» |  |  |  |
| 4. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | 50 |  | 100 |
| 4.2. | Прогнозируемое увеличение потребности в газе | млн.м3/год | - | 0,283 |  | 0,498 |
| 4.3. | Источники подачи газа |  | ГРС «п.Южный» |  |  |  |
| 5. | Связь |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |  | 100 |
| 5.2. | Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования | всего номеров | 195 | 250 |  | 300 |
| 5.3. | Количество отделений почтовой связи | ед. | 2 | 2 |  | 2 |

2.11.  Внешний и внутренний транспорт.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

В целях развития транспортной инфраструктуры Елизаветовского сельского поселения Азовского района проектом генерального плана предлагается перечень следующих мероприятий по территориальному планированию:

- строительство автомобильной дороги межмуниципального значения «обход пос. Южный» и развязки в одном уровне в месте примыкания к автодороге Р 61-57 г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края);

- строительство автомобильной дороги местного значения «обход                                      с. Елизаветовка»;

- в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- новое строительство дорог в проектируемых жилых кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием;

- возможность размещения на автодороге Р 61-57 г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края)  в районе примыкания проектируемой автодороги межмуниципального значения «обход пос. Южный» автозаправочной станции на одну заправочную колонку и станции технического обслуживания легковых автомобилей на три поста;

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать муниципальную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

2.12.   Охрана окружающей среды.

Для объектов имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух необходимо предусматривать организацию санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и другими нормативными нормами. Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха следует предусматривать внедрение новых усовершенствованных технологий и оборудования, снижающих выбросы ЗВ, а также применять высокоэффективные пыле-газоулавливающие устройства.

Архитектурно-планировочные решения основываются на удалении источников шума от объектов, защищаемых от шума; ориентации источников шума в сторону, противоположную защищаемым от шума объектам; расположении между источниками шума и защищаемыми от шума объектами зданий и сооружений, не являющимися источниками шума. Мероприятия по снижению шума на территории жилой застройки следует предусматривать при разработке планировочных, технологических и архитектурно-строительных решений согласно требованиям СНиП 11-12-77.

Планировка и застройка территории должна осуществляться на основе инженерно-геологического районирования территории и сопоставительной оценки районов по степени благоприятности для градостроительного освоения с учетом прогноза изменения геологической среды строительства и эксплуатации объектов. При строительстве и эксплуатации объектов различного назначения происходят изменения рельефа, нарушение параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий. Нарушение параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий территории выражаются в повышении или в понижении уровня грунтовых вод, в изменении их химического состава, перемещении областей питания и разгрузки подземных вод. Изменение состояния и свойств грунтов происходит в результате передачи нагрузок от сооружений, загрязнения грунтов различными веществами, при их увлажнении или обезвоживании, термическом воздействии. Мероприятия по инженерной защите и подготовки территории разрабатываются в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП 2.01.15-90, СНиП 11-02-96).

Оценка состояния почв населенных мест проводится в соответствии с действующими нормативными документами (СанПиН 42-128-4433-87, ГОСТ 17.4.3.06-86) и направлена на выявление участков устойчивого сверхнормативного загрязнения, требующих санации для соответствующих видов функционального пользования. Параметры схемы снятия плодородного слоя почвы определяются технологией и графиком проведения строительных работ и для каждого объекта подготавливаются индивидуально.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты,  являющиеся источником питьевого водоснабжения и включает следующие аспекты:

- Обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах.

- Рациональное использование водных ресурсов.

- Предотвращение загрязнения водоёмов.

- Безопасность гидротехнических сооружений.

- Охрана от вредного воздействия вод.

- Соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов.

- Действенный контроль над использованием водных ресурсов и их

качеством.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды», принятый 20.12.2001 г. и Водный кодекс РФ, принятый 03.06.2006 г.

Мероприятия, направленные на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территорий, в т.ч.:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков;

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия;

- противооползневые мероприятия;

- защита территорий от затопления;

- защита территорий от заболачиваемости;

- защита от ветровой дефляции.

- Благоустройство прибрежной территории.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

2.13.  Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и

памятников археологии.

В целях обеспечения сохранности (защиты и восстановления) объектов культурного наследия и памятников археологии от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.02 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» выделение охранных зон, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности при разработке проектов размещаемых объектов капитального строительства.

Планируемое развитие территории при соблюдении данных мероприятий, приведет к улучшению состояния окружающей природной среды и даст возможность более рационально использовать ресурс данной  территории.

На территории Елизаветовского сельского поселения расположены объекты культурного наследия. Перечень объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), регионального значения, расположенных на территории Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области отражен в табл.3

| № № п/п | Нумера-ция по реестру | Местонахождение объекта культурного наследия | Наименование объекта культурного наследия | Номер и дата документа постановки на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Регионального значения |  |  |
| 1 | 39 | пос. Южный | Католическая кирха | Решение малого совета Ростов- ского област. Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 2 |  | с.Елизаветовка, парк | Монумент воинам, павшим в годы Граждан-ской и Великой Отечест-венной войн |  |
| 3 |  | пос.Южный | Монумент воинам, пав-шим в годы Великой Отечественной войны |  |

Таблица 3

На территории Елизаветовского сельского поселения расположены объекты археологического наследия, состоящие на государственной охране.  Перечень памятников археологии регионального значения, расположенных на территории Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области, отражен в табл.4.

Таблица 4

| №№ | Нумерация по пос-танов-лению | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождения объекта археологического наследия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | Курганный могиль-ник «Водяной – I» (2 кургана) | Пос. Водяной, в 1 км к северо – западу от с. Высочино, в 500 м к западу от двойного поворота дороги Кулешовка - Высочино | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 2 | 17 | Курганный могиль-ник «Елизаветовка – I» (3 кургана) | С. Елизаветовка, в 500 м севернее МТФ | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 3 | 18 | Курганный могиль-ник «Елизаветовка – II » (1 курган) | С. Елизаветовка, в 2.5 км северо -восточной окраины, в углу старого сада | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 4 | 19 | Курганный могиль-ник «Елизаветовка – III » (2 кургана) | С. Елизаветовка, в 2.5 км к северу хозяйственного двора | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 5 | 20 | Курганный могиль-ник «Елизаветовка – IV » (1 курган) | С. Елизаветовка, в 1.7 км к северу от клуба | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 6 | 21 | Курганный могиль-ник «Елизаветовка – V » (1 курган) | С. Елизаветовка, в центре села, 200 м южнее аптеки | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 7 | 22 | Курганный могиль-ник «Елизаветовка – VI » (9 курганов) | С. Елизаветовка, в 2.5 км южнее дороги Елизаветовка - Южный | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 8 | 23 | Курганный могиль-ник «Елизаветовка – VII » (1 курган) | С. Елизаветовка, в 2 км восточнее дороги на х. Казачий | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 9 | 24 | Курганный могиль-ник «Мощин лиман – I » (1 курган) | С. Елизаветовка, в 2 км к югу, и в 1,5 км к востоку от х. Казачий | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 10 | 25 | Курганный могиль-ник «Казачий – I » (1 курган) | Х. Казачий, в 250 м юго - западнее | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 11 | 26 | Курганный могиль-ник «Казачий – II » (1 курган) | Х. Казачий, в 3 км южнее, 200 м западнее МТФ | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 12 | 27 | Курганный могильник «Казачий – III » (1 курган) | Х. Казачий, в 5 км юго – юго-восточнее, в 700 м южнее сада | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 13 | 28 | Курганный могиль-ник «Татьянин Лиман – I » (2 кургана) | Х. Казачий, в 750 м к северу – северо – востоку, в 250 м южнее оз. Татьянин Лиман | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 14 | 29 | Курганный могиль-ник «Кривая Сага – I » (1 курган) | Озеро Кривая Сага, в 1 км западнее, на острове, образо-ванном протоками р. Ея | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 15 | 87 | Курганный могиль-ник «Южный – I » (1 курган) | Пос. Южный, в 1,7 км к северу от перекрестка дороги Азов – Староминская и дороги на пос. Южный | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 16 | 88 | Курганный могиль-ник «Южный – II » (2 кургана) | Пос. Южный, в 5 км севернее | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 17 | 89 | Курганный могильник «Южный – III » (4 кургана) | Пос. Южный, в 1,5 км на запад – севернее- запад | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 18 | 90 | Курганный могиль-ник «Южный – IV» ( Машино) (1 курган) | Пос. Южный, в 1,2 км к югу | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 19 | 91 | Курганный могиль-ник«Южный – V» (1 курган) | Пос. Южный, в 1 км западнее кладбища | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 20 | 92 | Курганный могиль-ник «Южный – VI» (2 кургана) | Пос. Южный, в 600 м южнее западной окраины | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 21 |  | Курганный могиль-ник "Южный - VII" | Ростовская область, Азовский район, в 400 м к С от поворота на п. Южный | выявленный |

Ограничения использования земельных участков, связанные с

расположенными  на территории Елизаветовского сельского

поселения объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.22004 г. № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

Зоны охраны объектов культурного наследия. В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-AP. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом  государственной  власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Елизаветовского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Елизаветовского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения. Включить в план реализации генерального плана решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий Елизаветовского сельского поселения и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Елизаветовского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

2.14.  Перечень и характеристика основных факторов риска возник-

новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера.

Перечень мероприятий по снижению риска возникновения ЧС и уменьшению их последствий (на перспективу развития территории Елизаветовского сельского поселения):

1. Вновь строящиеся объекты размещать по отношению к существующим объектам и прилегающим территориям с соблюдением нормативных разрывов, противопожарных норм, санитарно-защитных и охранных зон.

2. Подъезды к зданиям и сооружениям планировать с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий и во все сооружения на проектируемой территории.

3. Размещение проектируемых зданий предусмотреть с учетом зон возможного распространения завалов (СНиП 2.01.51-90, прил. 3) на прилегающие улицы местного значения для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС и беспрепятственной эвакуации людей.

4. Систему зеленых насаждений и незастраиваемых территорий увязать с проектируемой улично-дорожной сетью с целью обеспечения свободного выхода населения из разрушенных частей населенных пунктов в случае воздействия современных средств поражения.

5. Для предупреждения населения на территории Елизаветовского сельского поселения о ЧС целесообразно предусмотреть подключение местных систем оповещения к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения для передачи сигналов и сообщений об угрозе ЧС.

6. Проектирование и строительство жилых домов, административных зданий и зданий соцкультбыта необходимо вести с устройством подвальных помещений, используемых в особый период для укрытия населения.

7. Необходимо предусмотреть увеличение резерва средств индивидуальной защиты (СИЗ) для населения Елизаветовского сельского поселения (2248 человек).

8. В соответствии с п.10 СНиП 2.01.51-90, бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки белья, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта, станции технического обслуживания автомобилей, независимо от их ведомственной принадлежности, следует предусматривать для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.

9. При проектировании новых, реконструкции существующих и при эксплуатации действующих СХПВ должны учитываться требования ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

2.15.  Основные технико-экономические показатели проекта

генерального плана Елизаветовского сельского поселения.

Таблица  5

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2010 г | 1-я очередь строительста (2015г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сель-ского поселения в установленных границах - всего, | га/м2 на чел. | 15024/ 66832 | 15024/ 67071 | 15024/ 67797 |
|  | в том числе, территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га | 312,31 | 318,21 | 334,56 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | среднеэтажная застройка | -“- | - | - | - |
|  | малоэтажная застройка, |  | 312,31 | 318,21 | 334,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными зем. участками | га | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусад. земельными участками | -“- | 304,11 | 310,01 | 326,36 |
|  | - общественно-деловых зон | -“- | 11,40 | 11,45 | 12,55 |
|  | - производственных зон | -“- | 79,23 | 81,50 | 86,62 |
|  | - зон транспортной инфраструк- туры, в том числе магистр. про- дуктопроводы | -“- | 148,56 | 181,46 | 227,31 |
|  | - рекреационных зон | -“- | 12,96 | 28,76 | 76,18 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | -“- | 13613,95 | 13493,95 | 13495,53 |
|  | - зон специалього назначения (кладбищ) | -“- | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
|  | - режимных зон | -“- | - | - | - |
|  | - иных, резервных зон | -“- | 840,64 | 903,72 | 786,30 |
| 1.2 | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования, | га | 84,28 | 109,21 | 183,67 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 6,37 | 26,53 | 86,99 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площа- ди | -“- | 77,91 | 82,68 | 96,68 |
|  | - прочие территории общего поль- зования | -“- | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие спе-циальных инженерных меро-приятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га/% | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель сельского поселения территории резерва для развития поселения | га/% | - | - | - |
| 1.5 | Использование подземного прос-транства под транспортную ин-фраструктуру и иные цели | тыс. м2 | - | - | - |
| 1.6 | Из общего количества земель сельского поселения: | га | - | - | - |
|  | - земли федеральной собствен- ности | -“- | - | - | - |
|  | - земли субъекта Российской Фе- дерации | -“- | - | - | - |
|  | - земли муниципальной собствен- ности | -“- | - | - | - |
|  | - земли частной собственности | -“- | - | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчин.административно-террито-риальных образований - всего, | тыс.чел. | 2,248 | 2,240 | 2,216 |
|  | в том числе, собственно поселения | -“- | 2,248 | 2,240 | 2,216 |
| 2.2 | Показатели естественного движе-ния населения: |  | - 0,008 | - 0,008 | - 0,024 |
|  | - прирост | -“- | 0,036 | 0,036 | 0,106 |
|  | - убыль | -“- | 0,044 | 0,044 | 0,130 |
| 2.3 | Показатели миграции населения: |  | - | - | - |
|  | - прирост | -“- | - | - | - |
|  | - убыль | -“- | - | - | - |
| 2.4 | Возрастная структура населения: | тыс. чел./% | 2,248/100 | 2,240/100 | 2,216/100 |
|  | - дети до 15 лет | -“- | 0,427/19,0 | 0,425/19,0 | 0,421/19,0 |
|  | - население в трудоспособном воз-расте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | -“- | 1,097/48,8 | 1,093/48,8 | 1,081/48,8 |
|  | - население старше трудоспособ- ного возраста | -“- | 0,723/32,2 | 0,721/32,2 | 0,713/32,2 |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего из них: | тыс. чел./% | 1,097/100 | 1,093/100 | 1,081/100 |
|  | - в материальной сфере, | тыс. чел./% от числ.зан.насел. | 0,895/81,6 | 0,892/81,6 | 0,882/81,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | промышленность | -“- | 0 | 0 | 0 |
|  | строительство | -“- | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское хозяйство | -“- | 0,895/81,6 | 0,892/81,6 | 0,882/81,6 |
|  | наука | -“- | 0 | 0 | 0 |
|  | прочие | -“- | 0 | 0 | 0 |
|  | - в обслуживающей сфере | -“- | 0,202/18,4 | 0,201/18,4 | 0,199/18,4 |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей - всего | единиц | - | - | - |
| 2.7 | Число вынужденных переселенцев и беженцев | тыс. чел. | - | - | - |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего, | тыс.м2 общей площ.квартир | 55,6 | 58,6 | 63,61 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципаль- ной собственности | тыс.м2 общей площ. квартир /% к общему объему жил. фонда | - | - | - |
|  | - частной собственности. | -“- | 55,6/100 | 58,6/100 | 63,61/100 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в домах средней этажности |  | - | - | - |
|  | - в малоэтажных домах, | -“- | 55,6/100 | 58,6/100 | 63,61/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | -“- | 7,5/13,5 | 7,95/13,6 | 7,95/12,5 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -“- | 48,1/86,5 | 50,65/86,4 | 55,66/87,5 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% | -“- | 1,68/3,0 | - | - |
|  | в том числе государственный и муниципальный фонд | -“- | - | - | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего, | -“- | 3,20/5,5 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципаль-ной собственности | -“- | - | - | - |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |  |
|  | - техническому состоянию | тыс. м2 общей площ.квартир/ % к объему убыли жилищ. фонда | - | - | - |
|  | - реконструкции | -“- |  |  |  |
|  | - другим причинам (организация санитарно-защитных зон, пере- оборудование и пр.) | -“- | 3,20/5,5 | - | - |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площ. квартир | 52,4 | 58,6 | 63,61 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего, | -“- | - | 6,20 | 5,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - за счет средств федерального бю- джета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс.м2 общей площ. квартир/ % к общему объему нового жилищ. стр-ва | - | 3,70/60 | - |
|  | - за счет средств населения | -“- | - | 2,50/40 | 5,01/100 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности, |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - малоэтажное, | -“- | - | 6,20/100 | 5,01/100 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - малоэтажные дома с приквар- тирными земельными участками; | -“- | - | 0,45/7,3 | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными зем. участками | -“- | - | 5,75/92,7 | 5,01/100 |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищ-ного строительства размещается: |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | -“- | - | 6,20/100 | 5,01/100 |
|  | - за счет реконструкции существу- ющей застройки | -“- | - | - | - |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: | % общего жил. фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | -“- | 100 | 100 | 100 |
|  | - канализацией | -“- | - | - | - |
|  | - электроплитами | -“- | - | - | - |
|  | - газовыми плитами | -“- | 100 | 100 | 100 |
|  | - теплом | -“- | - | - | - |
|  | - горячей водой | -“- | - | - | - |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населе-ния общей площадью квартир | м2/чел. | 24,7 | 26,2 | 28,7 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 50/22,2 | 50/22,3 | 50/22,6 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -“- | 215/95,6 | 215/96,0 | 215/97,0 |
| 4.3 | Учреждения начального и сред-него профессионального образова-ния | учащихся | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов | - | - | - |
| 4.5 | Больницы - всего/1000 чел. | коек | - | - | - |
| 4.6 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещ/см. | 25/11,1 | 40/17,9 | 40/18,1 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытово-го обслуживания населения - всего/1000 чел. | соответствую-щие единицы | 8/3,6 | 8/3,6 | 12/5,4 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | -“- | 2/0,9 | 2/0,9 | 2/0,9 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные соору-жения - всего/1000 чел. | -“- | 2/0,9 | 2/0,9 | 3/1,4 |
| 4.10 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и ту-ризма - всего/1000 чел. | -“- | - | - | - |
| 4.11 | Учреждения социального обеспе-чения - всего/1000 чел. | -“- | - | - | - |
| 4.12 | Организации и учреждения управ-ления, кредитно-финансовые уч-реждения - всего/1000 чел. | -“- | 1/0,4 | 1/0,4 | 1/0,5 |
| 4.13 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслужива-ния населения | -“- | 50/22,2 | 50/22,3 | 50/22,6 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего, | км | 47,6 | 58,3 | 64,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федеральная автомобильная дорога | -“- | - | - | - |
|  | - автомобильная дорога регионального значения | -“- | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | - автомобильная дорога межмуниципального значения | -“- | 6,4 | 10,7 | 10,7 |
|  | - автомобильная дорога местного значения | -“- | 3,4 | 7,7 | 7,7 |
|  | - главная улица | -“- | 4,6 | 5,0 | 5,0 |
|  | - улица в жилой застройке (основная) | -“- | 10,6 | 10,8 | 10,8 |
|  | - улица в жилой застройке (второстепенная) | -“- | 18,1 | 19,6 | 25,7 |
| 5.2 | Протяженность линий обществен-ного пассажирского транспорта, - всего, | км | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - электрифицированная железная дорога | км двойного пути | - | - | - |
|  | - автобус | км | - | - | - |
|  | - микроавтобус | км | - | - | - |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети, (в нас. пунктах) | км | 33,3 | 35,4 | 41,5 |
|  | в том числе с усовершенствован-ным покрытием | км | 14,7 | 21,4 | 41,5 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог, улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | нет данных | - | - |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: | км/км2 | - | - | - |
|  | - в пределах застроенной террито- рии | -“- | - | - | - |
|  | - в пределах центральных районов сельского поселения | -“- | - | - | - |
| 5.6 | Количество транспортных развя-зок в разных уровнях | единиц | - | - | - |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - | - |
| 5.8 | Обеспеченность населения индии-видуальными легковыми авто-мобилями (на 1000 жителей) | автомобилей, уров.автомоб. | 232 | 262 | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление из централи-зованной системы водоснабжения | тыс. м3/сут. | 0,091 | 0,606 | 0,606 |
| 6.1.2 | Среднесуточное потребление воды на 1 человека | л/сут | 40 | 270 | 273 |
|  | в том числе на хозяйственно-бытовые нужды | -“- | - | 160 | 160 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Поступление сточных вод в централизованную систему канализации | тыс. м3/ сут. | - | 0,444 | 0,444 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -“- | - | - | - |
| 6.2.3 | Блочно-модульные локальные очистные сооружения (ЛОС) | ед. | - | - | 3 |
| 6.2.4 | Модульно-контейнерные ОСК | ед. | - | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Расчетная нагрузка на шинах 10 кВ | тыс.кВт | Нет данных | Дополнительная нагрузка |  |
|  |  |  |  | 0,133 | 0,230 |
| 6.3.2 | Годовое потребление электро-энергии | млн.кВт·ч, час | 1,979 | 2,06 | 2,36 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, | кВт·ч | - | - | - |
|  | в том числе, на коммунально-бытовые нужды | -“- | - | - | - |
| 6.3.3 | Источники покрытия электро-нагрузок | ПС 35/10 кВ А13 «Елизаветовская» |  |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн Гкал/год |  |  |  |
|  | в том числе, на коммунально-бытовые нужды | -“- | - | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централи-зованных источников теплоснаб-жения - всего, | Гкал/час | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -“- | - | - | - |
|  | - районные котельные | -“- | - | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | КВт/час | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | 50 | 100 |
| 6.5.2 | Прогнозируемое увеличение потребности в газе | тыс. куб. м/год | - | 0,283 | 0,498 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | ГРС «п.Южный» |  |  |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования | Всего номеров | 195 | 250 | 300 |
| 6.6.3 | Количество отделений почтовой связи | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 6.7 | Инженерная подготовка терри-тории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |  |
|  | - площадь | га | - | - | - |
|  | - протяженность защитных соору- жений | км | - | - | - |
|  | - намыв и подсыпка | млн.м3 | - | - | - |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | соответствую-щие единицы | - | - | - |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов - всего, | тыс. т/год | 1,01 | 1,13 | 1,75 |
|  | в том числе, дифференцирован-ного сбора отходов | % | - | - | - |
| 6.8.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - | - |
| 6.8.3 | Общая площадь свалок - всего, | га | 1,0 | - | - |
|  | в том числе, стихийных | ед. | 1 | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного обору-дования территории | соответствую- щие единицы | - | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязнен-ных вод | млн. куб.м/год | - | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных тер-риторий | га | - | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свы-ше 65 Дб | -“- | - | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в сани-тарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0,076 | - | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | 1,2 | 6,84 | 23,76 |
| 8.8 | Защита почв и недр | -“- | - | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному при-родопользованию | соответствую- щие единицы | - | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн.руб. | 0,300 | 6,400 | 8,120 |