ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И  ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план  Елизаветовского сельского поселения

Азовского района Ростовской области

Муниципальный контракт № 50 от 07.04.2008 г.

Обоснование генерального плана

Пояснительная записка

07/03-08-ГП

Том II

Ростов-на-Дону

2011

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И  ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план  Елизаветовского сельского поселения

Азовского района Ростовской области

Муниципальный контракт № 50 от 07.04.2008 г.

Обоснование генерального плана

Пояснительная записка

07/03-08-ГП

Том II

Директор                                                                   Т. Г. Морозова

Главный архитектор

проекта                                                                      А.К. Симонянц

Ростов-на-Дону

2011

Состав авторского коллектива:

Архитектурно – планировочная часть

Главный архитектор проекта                                                              А.К.Симонянц

Архитектор                                                                                            А.В.Горбунова

Экономическая часть

Начальник отдела инвестиционных

программ                                                                                                Е.И.Ананьев

Главный специалист                                                                             С.А.Орлинский

Ведущий специалист                                                                            К.Н.Мищенко

Специалист 1 категории                                                                       К.А.Евтишина

Специалист 1 категории                                                                       Е.Д.Осерская

Транспорт, инженерная подготовка и вертикальная планировка

территории, инженерное оборудование

Начальник отдела транспортной и инженерной

инфраструктуры                                                                                    Н.Б.Смирнов

Раздел инженерная подготовка, вертикальная планировка и санитарная очистка территории

Главный инженер                                                                                 Н.Ю.Зинченко

Инженер                                                                                                М.В.Кривченко

Раздел инженерное оборудование территории

Главный инженер проекта                                                                   И.А.Кондаков

Инженер                                                                                                 Ю.А.Серба

Раздел внешний и внутренний транспорт

Инженер                                                                                                А.Е.Дорошенко

Раздел охрана окружающей среды

Эколог                                                                                                    Б.Л.Захарьянц

Раздел перечень основных факторов риска

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Инженер                                                                                                 О.Д. Банных

Проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и действующими нормативно-техническими документами, в том числе Ростовской области.

| Оглавление |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный план Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области |  |
| Том II | Обоснование генерального плана Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области | стр. |
| 1 | Предисловие | 5 |
| 1.1 | Введение | 5 |
| 1.2 | Общие сведения о территории Елизаветовского сельского поселения | 6 |
| 2 | Цели и задачи проекта | 7 |
| 3 | Природно-ресурсный потенциал | 8 |
| 3.1 | Климат | 8 |
| 3.2 | Рельеф | 9 |
| 3.3 | Инженерно-геологическая оценка территории | 9 |
| 3.4 | Минеральные ресурсы | 10 |
| 3.5 | Гидрография | 10 |
| 3.6 | Земельные ресурсы | 11 |
| 3.7 | Растительность и животный мир | 12 |
| 3.8 | Ландшафтно-рекреационный потенциал | 13 |
| 4 | Комплексная оценка, основные проблемы и основные решения генерального плана | 14 |
| 4.1 | Оценка состояния и использования территории | 14 |
| 4.2 | Система расселения | 20 |
| 4.3 | Население | 24 |
| 4.4 | Жилищный фонд | 27 |
| 4.5 | Система культурно-бытового обслуживания населения | 28 |
| 4.6 | Трудовые ресурсы | 36 |
| 4.7 | Сфера экономики | 37 |
| 4.8 | Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории | 41 |
| 4.9 | Санитарная очистка территории | 46 |
| 4.10 | Транспортная инфраструктура | 49 |
| 4.11 | Инженерная инфраструктура | 54 |
| 5 | Охрана окружающей среды | 64 |
| 6 | Архитектурно-планировочная организация территории | 93 |
| 7 | Функциональное зонирование территории | 96 |
| 8 | Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 99 |
| 9 | Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана Елизаветовского сельского поселения | 121 |
| 10 | Правовая база, используемая при разработке проектной документации | 128 |

Том II.  Обоснование генерального плана Елизаветовского сельского

поселения Азовского района Ростовской области

1. Предисловие.

1.1.   Введение.

В целях утверждения проекта генерального плана Елизаветовского сельского поселения подготовлены соответствующие материалы по обоснованию проектных решений.

- Данный проект является градорегулирующим документом, в котором заложены основные положения схем - схемы Территориального планирования Азовского района Ростовской области, выполненной институтом РосНИПИУрбанистики по развитию территории, применительно к юго-западной части Азовского района, в том числе Задонского сельского поселения, схемы территориального планирования рекреационного комплекса прибрежных территорий Азовского моря и Нижнего Дона.

- Генеральный план разработан с учетом нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ростовской области и Азовского района, как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других сфер деятельности.

- Создание условий устойчивого развития территории, обеспечение ее рационального использования при развитии социально-производственной сферы с  учетом интересов населения поселения является главной идеей проекта.

Принятие  проектных решений в проекте произведено при помощи анализа социально-экономического потенциала района, где выявлены факторы, способствующие развитию территории.

Для  успешного и интенсивного развития Елизаветовского сельского поселения требуется устранить основное противоречие – несоответствие уровней реального состояния  социально-экономической и инженерно-транспортной сфер и требуемого.

Состав  проекта определен на основании областного закона № 793-ЗС от 02.11.2007г., постановления Главы Азовского района «О разработке генеральных планов сельских поселений Азовского района» № 1970 от 29.12.2007 г., задания  на разработку Генерального плана  Елизаветовского сельского поселения, утвержденного Главой Администрации Азовского района и согласованного Заместителем Министра строительства, архитектуры и территориального развития, главным архитектором  Ростовской области.

1.2.  Общие сведения о территории Елизаветовского сельского поселения.

Краткая историческая справка.

Заселение территории вдоль р.Ея начинается с конца XVIII крестьянами переселенцами. В этот период территория Азовского района и поселения относились к Екатеринославской губернии.

Село Елизаветовка первоначально было известна как с.Бурлацкое. Оно было основано в 1731г. В 1800 году земля Елизаветовского сельского поселения передана ейским бурлакам и образована деревня Елисаветовка. В 1902 г. деревня получила статус села, а в 1936-1938г село получило свое современное название – Елизаветовка.

Поселок Южный образован  в начале 1870-х годов под названием Ольгенфельд. Ольгенфельд был переименован в поселок Южный только в 1943г.

В 2006 году было образовано Елизаветовское сельское поселение, как правопреемник Елизаветовской сельской администрации, в состав которого вошло два населенных пункта: с.Елизаветовка и п.Южный.

Географическое положение.

Территория Елизаветовского сельского поселения расположена в южной части Азовского района на границе с Краснодарским краем. Елизаветовское сельское поселение на севере и северо-востоке граничит с Александровским сельским поселением, на востоке с Отрадовским сельским поселением. Южная и западная граница сельского поселения совпадает с границей Ростовской области и Краснодарского края.

Физико-географическое положение.

Территория поселения расположена в азиатской части Ростовской области к югу от устьевого участка течения р.Дон. Она находится на склонах р.Ея и возвышенном междуречье рек Ея и Мокрая Чубурка. Решающее значение в процессе климатообразования этой территории имеют глобальные факторы и, в частности, положение поселения на 46,50°с.ш. в пределах крайнего юго-запада Ростовской области - южнее «оси Воейкова». Эти земли расположены на западной периферии обширного аридного (засушливого) пояса Евразии, вдали от океанов. Соседство с Азовским морем почти не влияет на климат поселения, но влияет близость Черного и Средиземного морей.

Важное значение для природного комплекса территории поселения имеет его положение в пределах типичной степной зоны.

Геополитическое положение.

После распада СССР Ростовская область оказалась на государственной границе с Украиной. Расстояние от поселения до западной государственной границы страны сократилось.

Геополитическое положение поселения определяется удаленностью (120 км) от стратегически важного пункта – г.Ростов-на-Дону (ворота Кавказа) и отсутствием транспортных магистралей. Вдоль восточной границы поселения, в границах Отрадовского поселения, проходит автодорога Ростов-Тимашевск-Краснодар. Вдоль южной границы Елизаветовского сельского поселения проходит незначительный участок региональной автодороги Ейск-Староминская. Вблизи границы по территории Краснодарского края параллельно автодороге Ейск-Староминская проходит железная дорога Ейск-Стараминская.

Связь поселения с другими муниципальными образованиями осуществляется посредством автодороги местного значения.

Экономико-географическое положение.

Территория поселения имеет низкую степень удобства экономико-географического положения из-за удаленности его населенных пунктов от гг.Ростов, Батайск  и Азов и отсутствия железнодорожного сообщения.

Для экономики поселения, специализирующейся на сельском хозяйстве, положение на удалении от Ростовской агломерации и других крупных населенных пунктов, что не позволяет использовать обширные рынки сбыта продукции в границах Ростовской области. Населенные пункты находятся в непосредственной близости от ст. Староминской и в часовой доступности от г.Ейск.

Экистическое положение.

Особенности экистического положения поселения определяются его положением по отношению к Ростовской агломерации в целом, а также его положением относительно г.Ростов-на-Дону (расстояние – 120 км), райцентра г.Азов (расстояние  80 км) и города Батайск (расстояние – 110 км).

Территориально-временная удалённость селений от Батайска, Азова и Ростова не позволяет сельскому населению активно участвовать в маятниковой миграции.

2.  Цели  и задачи проекта.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ  разработка  генерального плана Елизаветовского сельского поселения направлена на определение назначения его территориальных единиц в совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов. Стратегическая цель генерального плана сельского поселения – обеспечение условий для устойчивого развития  территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной  инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений.

Целью разработки проекта генерального плана Елизаветовского сельского поселения является установление требований и ограничений по использованию территории поселения для осуществления градостроительной деятельности и обеспечения устойчивого развития территорий при помощи комплексного решения вопросов территориального планирования в целях планирования размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

Выполнение поставленных целей на основе анализа состояния территориальной социально-экономической системы сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития обеспечивается решением градостроительных задач:

- планировочной организации территории;

- зонирования территории поселения с установлением зон различного

функционального назначения и ограничений на их использование

при осуществлении градостроительной деятельности;

- развития социальной инфраструктуры;

- развития рекреационно-туристической инфраструктуры;

- развития транспортной и инженерной инфраструктуры;

- выявления и оценки природного и экономического потенциала территории

и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

- выявления мер по улучшению экологической обстановки с выделением

территорий, выполняющих защитные и санитарно-гигиенические

функции   окружающей среды;

- выявления явных и скрытых источников  чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера  и  предложение мер по защите территории поселения

от их воздействия;

- иные меры по развитию производительных сил поселения.

Залогом  выполнения основной цели проекта – последовательного повышения уровня и качества жизни населения Елизаветовского сельского поселения - является решение поставленных проектом задач. Рациональные решения задач по планировочной организации и функциональному зонированию территории поселения определяют максимальное раскрытие социально-экономического и рекреационного потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Реализация перечня мероприятий, разработанных в составе проекта, позволит решить поставленные задачи.

3.  Природно-ресурсный потенциал.

3.1.  Климат.

Территория Елизаветовского сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса, для которой характерны мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето, в отдельные годы наблюдается засуха.

Климат формируется под влиянием циклонической деятельности воздушных масс, повторяемость которых составляет в году: арктических – 11%, умеренных – 68%, тропических – 21%. Зимой и летом преобладает континентальный умеренный воздух.

Климат смягчен вследствие влияния Азово-Черноморской акватории. Увлажнение неустойчивое. Среднегодовая температура воздуха составляет около +8,70С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации составляет 3200-33000С.

Зима относительно теплая. Среднемесячная температура воздуха в январе -5,70С. Абсолютный минимум в отдельные годы может составлять -330С. Снежный покров становится устойчивым в конце декабря – начале января. В связи с частыми оттепелями (45-50 дней за холодный период) снежный покров за зиму неоднократно тает и вновь образуется. За зиму его средняя из максимальных высот составляет 17см.

Лето жаркое, средняя месячная температура воздуха в июле составляет +22,90С. Максимальная температура достигает +400С. Безморозный период длится 178 дней.

Годовая сумма осадков составляет 483 мм. В теплый период года выпадает большая их часть – 298 мм.

Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,44-0,55. В теплый период часто наблюдаются суховеи. Насчитывается до 75 дней с суховеями. Относительная влажность воздуха в течение года – значительная. В холодный период года она составляет 80-90%, в теплый 55-75%.

В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (северо-восточные, восточные, юго-восточные). Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6м/с.

3.2.  Рельеф.

Территория Елизаветовского поселения расположена в пределах Доно-Егорлыкской аллювиальной террасированной равнины.

В геоморфологическом отношении территория поселения приурочена к правобережному и частично к левобережному склону р.Ея. Абсолютные отметки в пределах поселения изменяются от 2-3 м у подножья склона до 45,1-50,4 м на водораздельных пространствах между реками Ея и Мокрая Чубурка.

Рельеф территории имеет пологий уклон в сторону р.Ея.

На территории поселения широко развита балочная сеть. Наиболее крупными балками  на правобережной части являются балки Водяная и Камышеватая, которая является правым притоком балки Водяной. На левобережной части поселения расположены балки Малышевская и Горькая. Балки имеют большую протяженность и множество отвержков. Долины балок симметричны.

В пределах сельского поселения наибольшее развитие получили эрозионно-аккумулятивные и просадочные явления.

3.3.  Инженерно-геологическая оценка территории.

Склоны водоразделов покрыты чехлом четвертичных делювиальных, лессовидных, макропористых суглинков. Подстилаются они скифскими глинами.

Техногенные условия.

Застройка поселений  и прокладка автомобильных и железных дорог  привели к изменению гидрогеологических условий рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков.

Влияние на природу и геологическую среду оказывают трассы коммуникаций. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое и механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Природные условия территории Елизаветовского сельского поселения по инженерно-геологическим условиям относятся  к третьей категории сложности.

Гидрогеологические условия.

Глубина залегания грунтовых вод изменяется от 1,5-3,5 м у подножья склонов до 20-23 м на участках, приближенных к водораздельным пространствам. Наблюдается слабый уклон уровня грунтовых вод в направлении р.Дон.

По химическому составу подземные воды изменяются от пресных до сульфатных.

Физико-механические характеристики грунтов.

Грунты Елизаветовского сельского поселения по сейсмическим свойствам относятся к II категории.

Глубина промерзания грунта составляет 0,9м.

Специфические грунты.

Специфическими грунтами в поселении являются просадочные и набухающие грунты.

Просадочными свойствами обладают делювиальные суглинки. Просадочные свойства проявляются до глубины 2,0-5,0 м. Просадка под действием собственного веса грунтов при замачивании отсутствует или не превышает 5,0см. Тип грунтовых условий по просадочности – I.

Набухающие грунты представлены скифскими глинами.

3.4.   Минеральные ресурсы.

По данным Департамента по недропользованию по Южному Федеральному Округу (ЮГНЕДРА) – входящий, № 280 от 02.08.2011г. в границах Калиновского сельского поселения месторождений полезных ископаемых нет.

3.5.   Гидрография.

Положение территории поселения в пределах степной зоны предопределило слабое развитие гидрографической сети. Гидрографическая сеть представлена рекой Еей, водотоками балок и пойменными озерами.

Река Ея – это типично степная река, ее глубина  0,9-2,0м. Скорость течения реки составляет 0,1м/с. Река в пределах поселения сильно меандрирует. Дно илистое, вязкое. Берега реки преимущественно низкие и пологие. Пойма занята луговой растительностью или поросла камышом, местами заболочена, сильно пересечена протоками, старицами.

В пойме расположены ряд озер. Наиболее крупными из них является Татьянин Лиман, Мощин Лиман, Бабий Линам, Кривая Сага. Так же в границах поселения есть ряд небольших пойменных озер, площадью более 0,5км2, представляющих собой старицы реки и ее протоки (ерики).

На территории сельского поселения балки Водяная и Горькая имеют постоянные водотоки, а водотоки остальных - временные.

Река со своими притоками и озера создают условия для создания рыбопромысловых и рыбоводных участков. Воды реки Ея используются в сельскохозяйственных целях – орошаемого земледелия. Перегораживание Еи и её притоков дамбами ведёт к заилению русла.

3.6.  Земельные ресурсы.

В границах поселения получили распространение черноземы обыкновенные карбонатные. По содержанию гумуса черноземы относятся к малогумусным (4,6%), мощность гумусового горизонта - 70 см, запасы - 325 т/га.

Общая площадь земель Елизаветовского сельского поселения в административных границах  составляет 150,24 км2. Земли сельскохозяйственного назначения составляют  90,1%, земли поселений (населенных пунктов) – 3,7%, земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного назначения – 6,1%.

В поселении насчитывается 2 сельских населенных пункта общей площадью – 5,63 км2.

Распределение земельного фонда поселения по категориям земель.

Таблица 1

| № | Категории земель | Общая площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 13532 | 90,1 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 563 | 3,7 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного назначения | 919 | 6,1 |
| 4 | Земли лесного фонда | - | - |
| 5 | Земли водного фонда | - | - |
| 6 | Прочие земли (овраги и др.) | 10 | 0,1 |
|  | Итого земель в административных границах | 15024 | 100 |

В структуре земель сельского поселения преобладают  земли сельскохозяйственного назначения.

Рис.1. Структура сельскохозяйственных угодий

В структуре сельскохозяйственных земель наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья.  Среди земель наибольшую площадь занимают пашни (81%) и полностью отсутствуют многолетние насаждения.

3.7.   Растительность и животный мир.

Елизаветовское сельское поселение располагается в пределах Азово-Егорлыкского ботанико-географического района. Для этого района характерно господство разнотравно-дерновинно-злаковых степей.

Естественные леса в пределах поселения отсутствуют.

Основу травостоя составляют дерновинные и корневищные злаки, к ним примешиваются некоторые виды разнотравных растений.

Животный мир характеризуется высоким видовым разнообразием. Обилие представителей фауны объясняется соседством степных участков с пойменными территориями.

В камышовых и куговых джунглях Еи гнездятся и живут птицы – утки, лебеди, журавли, цапли, кулики, лысухи, нырки, чайки, чибисы, камышовки и целый ряд других пернатых. Водяные животные – ондатры, выдры, норки. Плесы Еи служат местами отдыха для тысяч перелетных птиц на пути миграции.

В зоне степной растительности обитают зайцы, лилисы, фазаны, голуби. Все это создает условия для отдыха, рыбалки и охоты.

В реке культивируется толстолобик, сазан, карп, амур, много щуки, окуня, белого и красного карася, красноперки.

Животный мир претерпел  значительные изменения в результате длительного разностороннего воздействия человека. Наиболее значительные изменения произошли вследствие распашки. Рыхление почвы и смена растительного покрова создали для многих животных неблагоприятную обстановку и привели к сокращению численности или даже к полному исчезновению некоторых видов.

3.8.  Ландшафтно-рекреационный потенциал.

По ландшафтному районированию территория Елизаветовского сельского поселения относится к типу восточноевропейских суббореальных семиаридных ландшафтов.

Комплексная характеристика территории с выводом для интегральных целей территориального развития приведена ниже, в табл. 2.

Оценка ландшафтов.

Таблица 2

| Подтип | Природные ландшафты | Функциональное значение |  |  |  |  |  | Комплексная характеристика | Интегрированные цели территориального развития |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство | Сельское хозяйство | Лесное хозяйство | Рекреация |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Многофункциональный отдых | Туризм | Любительский промысел |  |  |
| Степной | Возвышенные, холмистые равнины с сильным овражно-балочным расчленением с богатой разнотравно-дерновиннозлаковой степью на обыкновенных черноземах | III | I | II | III | II | III | Высокоинтенсивное сельское хозяйство. Деградация земель, обусловленная эро-зией и дефляцией. Оптимальная система лесных полос, преоб-ладание спелых и перестойных насаж-дений в лесополосах. | Сохранение существую-щего экстенсивного сельского хозяйства. Охрана возобновление старовозрастных поса-док в лесополосах. Улучшение плодородия земель. |
|  | Лессовые равнины с овражно-балочным расчленением с разнотравно-дерновиннозлаковой степью на мощных обыкновенных черноземах. | II | I | I | I | III | III | Высокоинтенсивное сельское хозяйство. Незавершенная систе-ма защитных полос. Обитание и воспро-изводство основных степных видов. | Преимущественно сох-ранение существующего использования. Завершение оптималь-ной системы лесных полос. |
| Луговой | Пойма и низкие подпоймнные террасы с лугами и разнотравной степью на лугово-черноземных почвах | III | III | III | III | II | II | Высокий средофор-мирующий потенциал Регулирование стока. Охрана поверхност-ных вод и ценных пойменных ландшаф-тов. | Экстенсивное исполь-зование развивается и поддерживается посред-ством индивидуальных проектов. Многофункциональная рекреация. Развитие баз любитель-ского промысла. |

Принцип оценки ландшафтов для функционального использования территории:

I – наиболее благоприятные;

II – благоприятные;

III – выборочно благоприятные;

IV – непригодные.

Наибольшей рекреационной ценностью обладают прибрежные ландшафты с искусственными древесно-кустарниковыми насаждениями. На этой территории может активно развиваться:

- отдых выходного дня,

- любительский и спортивный лов.

4.  Комплексная оценка, основные проблемы и основные решения

генерального плана.

4.1.  Оценка состояния и использования территории.

Комплексная оценка территории Елизаветовского сельского поселения и градостроительный анализ выполняются с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций. Выявлены следующие категории потенциального  градостроительного развития и ограничения использования территории:

- территории, благоприятные для градостроительного развития;

- территории ограничения строительства по рельефу;

- территории зон с особыми условиями использования;

- территории ограниченного градостроительного развития.

Система планировочных ограничений на территории Елизаветовского сельского поселения выявлена на основании требований нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

В соответствии со статьей 65 Водного КодексаРоссийской Федерации от 03.06.2006 г. устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы для водных объектов. По сведениям Отдела водных ресурсов по Ростовской области Донского бассейнового водного Управления (письмо №303 от 22.08.2011г.) «О водных объектах на территории Азовского района Ростовской области» на территории Елизаветовского сельского поселения находятся 8 водных объектов: река - Ея; балки – Водяная, Комышеватая и Малышевская; пойменные озера – Татьянин Лиман, Мощин Лиман, Бабий Лиман и Кривая Сага.

Река Ея впадает в Таганрогский залив Азовского моря. Длина водотка составляет 311 км, площадь водосбора – 8650 км2. Ширина водоохраной зоны составляет – 200 метров. Балки являются временными водотоками, с протяженностью 10 км и менее. Ширина водоохраной зоны для них составляет - 50 метров. Пойменные озера, площадью более 0,5 км2, представляют собой отчленившиеся от основного русла рукава и протоки (ерики). Ширина их водоохраной зоны  - 50 метров.

Для озер, площадью менее 0,5 км2 Водным кодексом ширина водоохраной зоны не установлена. Однако, целью установления специального режима в пределах водоохраной зоны является сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и объектов животного и растительного мира, предотвращение загрязнения и засорения. Заиления и истощения водных объектов. Учитывая происхождение пойменных озер из проток и стариц поверхностного водного объекта, ширина водоохраной зоны этих озер должна быть равна ширине водоохраной зоны основного водотока.

Ширина прибрежных защитных полос, согласно п.11 ст. 65 ВК РФ, устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3 градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса.  Для водных объектов Елизаветовского сельского поселения ширина прибрежной защитной полосы принята – 30 м (как для водных объектов, имеющих обратный или нулевой уклон берега).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производст-

ва и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в

специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация  хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.

Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная документация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и водоохраной зоной.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос предусматривает:

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей;

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны;

- проведение лесопосадок и залужение пашни;

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования.

Перечень мероприятий определяется в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями.

На территории поселения имеются 3 объекта культурного наследия и 21 памятник археологии регионального значения у которых нанесены охранные зоны.

Автомобильные дороги создают зоны акустического дискомфорта для прилегающей к ним застройки.

Выделены санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунальных предприятий, ЛЭП, магистральных газо-нефтепроводов и иных объектов.

По данным Управления ветиринарии Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом» исх. №181 от 28.10.2011г. на территории Елизаветовского сельского поселения находятся скотомогильники от которых установлены санитарно-защитные зоны: сибиреязвенный скотомогильник  - 1000 м; биотермическая яма «Беккари» - 500 м.

Сведения о наличии и ветеринарно-санитарном состоянии сибиреязвенных скотомогильников отражены в табл.3.

Таблица 3

| Субъект Россий-ской Федера-ции | Муниципальный район | Ближайший на-селенный пункт к сибиреязвенному скотомогильнику | Сибиреязвенный скотомогильник |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удален-ность от населенного пункта | Годы захо-ронений | Соответствие санитарно-ветеринарным нормам и правилам содержания (да/нет) | Принад-лежность Опреде-лена /не определе-на | Угро-за под-топ-ления |
| Ростов-ская область | Азовский | с. Елизаветовка | 1,8 | 1984 | Да | да | нет |

Сведения о наличии и ветеринарно–санитарном состоянии скотомогильников (биотермических ям) «Беккари» отражены в табл.4.

Таблица 4

| № п/п | Муниципальный район | Населен-ный пункт | Наименование пред-приятия | Удален-ность от нас. пункта, направле-ние.км | Дата открытия | Реестровый номер | Соответствие вет.сан. правилам | Дата обсле-дования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азовский | с.Елизаветовка | ЗАО «им. Дзержин-ского» | 2.5 | 2008 | 6 | нет | 04.10 |

На территории Елизаветовского сельского поселения существует несанкционированная свалка: в с.Елизаветовка по ул.Калинина между пер.Комсомольский и пер.Советский.  Проводятся  работы по ее ликвидации.

На территории Елизаветовского сельского поселения функционируют производственные предприятия, имеющие следующие параметры санитарно-защитных зон (СЗЗ): в с.Елизаветовка, ЗАО «им.Дзерджинского»: МТФ, СТФ (животноводство) – 300 м;  МТМ – 100 м; АЗС – 100 м; зернохранилище 50 м; карьер кирпичного завода (существующий и перспектива) - 300 м; в п.Южный, АЗС (перспектива) – 50 м и зернохранилище – 50 м.

Совершенствование технологий производства, замена устаревшего оборудования, разработка специальных мероприятий, позволят сократить СЗЗ.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Инженерно-техническая инфраструктура.

Водоснабжение. Централизованными системами водоснабжения оборудованы оба населенных пункта Елизаветовского сельского поселения.

Вода в системы водоснабжения населенных пунктов сельского поселения поступает из Ейского группового водопровода (ЕГВ). Источником водоснабжения ЕГВ является групповой водозабор подземных вод, расположенный в районе станицы Ленинградской Краснодарского края. Вода из артезианских скважин, насосной станцией II подъема, подается в резервуары воды, размещенные на площадке водопроводных сооружений в станице Староминской, откуда насосной станцией III подъема раздается  в систему Ейского группового водопровода. Сети и сооружения ЕГВ построены в 1979 году и нуждаются в реконструкции.

Подача воды в населенные пункты Елизаветовского сельского поселения  и далее в населенные пункты Александровского сельского поселения осуществляется по стальному водоводу диаметром 150 мм с подключением его к водоводу МВ-3, подающему воду из станицы Староминской в станицу Кущевскую. Эксплуатацией водовода занимается ГУП КК «Ейский групповой водопровод». Водовод имеет большой процент износа и также нуждается в реконструкции.

Из ЕГВ вода по водоводу поступает в централизованные системы водоснабжения поселка Южный и села Елизаветовка. Водопроводные сети в селе Елизаветовка в основном закольцованы, водопроводные сети в поселке Южный тупиковые, на водопроводных сетях установлены пожарные гидранты для наружного пожаротушения. Водопроводные сети проложены в 1980-1985 годах и на момент разработки генерального плана износ сетей составляет 94%. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях в населенных пунктах установлены водонапорные  башни. В баках водонапорных башен хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного наружного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар         5 л/сек.  Эксплуатацией систем водоснабжения населенных пунктов поселения занимается  УМП «Приморский водопровод». Характеристика водопроводных сетей  и сооружений представлена в табл.5.

Таблица 5

Питьевая вода в село Елизаветовка и поселок Южный поступает из водовода ВI-1 Ейского управления водопроводов, Краснодарского края. Затем, по водоводу в с. Елизаветовка - водонапорные башни объемом 50 куб.м., и 30 куб.м. с высотой стволов 15 м. и  пос. Южный - водонапорную башню объемом 15 куб.м. с высотой ствола 15 м.  При помощи водонапорных башен питьевая вода подается непосредственно в разводящие сети с. Елизаветовка и пос. Южного.  Водопроводные сети села Елизаветовка и пос. Южного выполнены  из труб различного материала (сталь, асбест, полиэтилен) диаметром 100 мм.  Длина водопроводных сетей в с. Елизаветовка составляет всего 35760 м., в поселке Южном – 4800 м. Общая протяженность водопроводных сетей проложенных по Елизаветовскому сельскому поселению составляет  40560 м.  Водопроводные сети проложены в 1980-1985 годах.  Износ водопроводных сетей составляет 94% и требуют замены как  в с. Елизаветовка так и в пос. Южный.  По заданию администрации Елизаветовского сельского поселения на объект  «Водопроводные сети с. Елизаветовка и пос. Южный» специалистами МПТИ Азовского района Ростовской области, ведется  подготовка технического паспорта   для  последующего внесения объекта,  в судебном порядке, в реестр администрации Елизаветовского сельского поселения, так как проведение регистрации прав на инфраструктуру водоснабжения является одним из важнейших мероприятий, входящих в программу.  Для подготовки программы привлечены специалисты УМП «Приморский водопровод».

Планируется применить материал труб для замены: полиэтиленовые и чугунные трубы со сроком службы более 50 лет. В программе учитывается ремонт водонапорной башни и  полная замена разводящих сетей на полиэтиленовые и чугунные трубы, что приведет к ликвидации аварийных ситуаций, а значит потерь питьевой воды, снижению эксплутационных издержек, снижению себестоимости питьевой воды и самое главное - благоприятной эпидемиологической обстановке, снижение вредного влияния на здоровье населения.

В населенных пунктах сельского поселения водоснабжение централизованное. Однако,  из-за 94 % изношенности водопроводных сетей и  постоянных порывов, происходит загрязнение   питьевой воды и возникает  опасность заражения болезнетворными бактериями. Поэтому, необходимо осуществить замену водопроводных сетей, что учтено программой.

Программа в зависимости от экономической ситуации и многих других факторов может подлежать корректировке.

. Затем, по водоводу в с. Елизаветовка - водонапорные башни объемом 50 куб.м., и 30 куб.м. с высотой стволов 15 м. и  пос. Южный - водонапорную башню объемом 15 куб.м. с высотой ствола 15 м.  При помощи водонапорных башен питьевая вода подается непосредственно в разводящие сети с. Елизаветовка и пос. Южного.  Водопроводные сети села Елизаветовка и пос. Южного выполнены  из труб различного материала (сталь, асбест, полиэтилен) диаметром 100 мм.  Длина водопроводных сетей в с. Елизаветовка составляет всего 35760 м., в поселке Южном – 4800 м. Общая протяженность водопроводных сетей проложенных по Елизаветовскому сельскому поселению составляет  40560 м.  Водопроводные сети проложены в 1980-1985 годах.  Износ водопроводных сетей составляет 94% и требуют замены как  в с. Елизаветовка так и в пос. Южный.  По заданию администрации Елизаветовского сельского поселения на объект  «Водопроводные сети с. Елизаветовка и пос. Южный» специалистами МПТИ Азовского района Ростовской области, ведется  подготовка технического паспорта   для  последующего внесения объекта,  в судебном порядке, в реестр администрации Елизаветовского сельского поселения, так как проведение регистрации прав на инфраструктуру водоснабжения является одним из важнейших мероприятий, входящих в программу.  Для подготовки программы привлечены специалисты УМП «Приморский водопровод».

Планируется применить материал труб для замены: полиэтиленовые и чугунные трубы со сроком службы более 50 лет. В программе учитывается ремонт водонапорной башни и  полная замена разводящих сетей на полиэтиленовые и чугунные трубы, что приведет к ликвидации аварийных ситуаций, а значит потерь питьевой воды, снижению эксплутационных издержек, снижению себестоимости питьевой воды и самое главное - благоприятной эпидемиологической обстановке, снижение вредного влияния на здоровье населения.

В населенных пунктах сельского поселения водоснабжение централизованное. Однако,  из-за 94 % изношенности водопроводных сетей и  постоянных порывов, происходит загрязнение   питьевой воды и возникает  опасность заражения болезнетворными бактериями. Поэтому, необходимо осуществить замену водопроводных сетей, что учтено программой.

Программа в зависимости от экономической ситуации и многих других факторов может подлежать корректировке.

| Наименование населенных пунктов | Водонапорные башни |  | Водопроводные сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество, шт | Объем бака, м3 | Материал труб | Протяжен-ность, км | Степень износа, % |
| с.Елизаветовка | 2 | 30,50 | сталь,а/ц, ПНД | 37,2 | 94 |
| п.Южный | 1 | 15 |  | 4,8 |  |
| Итого: | 3 |  |  | 42,0 |  |

Информация о водопотреблении в поселении за 2010 г. приведена в табл.6.

Таблица 6

| Наименование населенных пунктов | Количество присоединенных абонентов |  |  | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уличные колонки | Дворовые колонки | Вводы в дом | тыс.м3/ год | м3/сут |
| с.Елизаветовка | - | 690 | 230 | 33,0 | 91,0 |
| п.Южный | - | 99 | 49 |  |  |
| Итого: |  | 789 | 279 |  |  |

Обеспеченность населения водой из централизованных систем водоснабжения составляет:

- с.Елизаветовка – 28%;

- п. Южный – 31%.

Удельное среднесуточное за год водопотребление на одного жителя составляет    40 л/сут.

Главой администрации сельского поселения  утверждена программа «Чистая вода», в которой запланированы мероприятия для осуществления работ по капитальному ремонту сетей и сооружений систем водоснабжения  в населенных пунктах поселения. Реализация программы рассчитана на период с 2011 по 2015 годы.       Планируется применить материал труб для замены: полиэтиленовые и чугунные трубы со сроком службы более 50 лет. В программе учитывается ремонт водонапорной башни и  полная замена разводящих сетей на полиэтиленовые и чугунные трубы, что приведет к ликвидации аварийных ситуаций, а значит потерь питьевой воды, снижению эксплутационных издержек, снижению себестоимости питьевой воды и самое главное - благоприятной эпидемиологической обстановке, снижение вредного влияния на здоровье населения.	В населенных пунктах сельского поселения водоснабжение централизованное. Однако,  из-за 94 % изношенности водопроводных сетей и  постоянных порывов, происходит загрязнение   питьевой воды и возникает  опасность заражения болезнетворными бактериями. Поэтому, необходимо осуществить замену водопроводных сетей, что учтено программой.

Программа в зависимости от экономической ситуации и многих других факторов может подлежать корректировке.

Водоотведение. На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование жилых зданий и объектов общественного назначения осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места.  Сбор и вывоз жидких бытовых отходов с территории поселения осуществляет УМП «Приморский водопровод» (Азовский район, с.Пешково, ул.К.Маркса,36).

Газо – и теплоснабжение. На момент разработки генерального плана населенные пункты сельского поселения не газифицированы.

Отопление жилого фонда печное. Для пищеприготовления в жилом фонде используются печи на твердом топливе, газовые печи на баллонном газе, электрические печи.

Отопление объектов общественного назначения (школы, детские сады, клубы и т.п.) осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих угольных топочных.

Электроснабжение. Источниками электроснабжения населенных пунктов Елизаветовского  сельского поселения является трансформаторная подстанции ПС 35/10 кВ   А 13 «Елизаветовская» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». От подстанции, по сети линий ВЛ-10кВ, напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 10/0,4 кВ приведено в графической части проекта. Эксплуатацию электрических сетей 10 кВ и подстанций 10/0,4 кВ на территории поселения осуществляет ПО Южные электрические сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Большая часть воздушных электрических линий отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов. Это связано с постоянным ростом электрификации быта сельского населения и отставанием от этого процесса работ по реконструкции линий 10 и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Информация об установленных трансформаторах и фактической нагрузке представлены в табл.7.

Таблица 7

| Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст. в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА |  |  | Допус тимая мощ ность Sдоп, МВА | Суммарная полная мощность ЦП по ре-зультатам замеров максимума нагрузки Sмакс, МВА | Фактический резерв мощности |  | Заключе ние по фактическому резерву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sуст. | Т-1 | Т-2 |  |  | Sрез, МВА | Ррез, МВт |  |
| ПС 35/10 кВ А 13 «Елизаветовская» | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 | 0,88 | 1,62 | 1,51 | открыт |

По сведениям, представленным администрацией Азовского района, потребление электрической энергии в поселении за 2010 год составило 1,979 млн.кВт.час, в том числе на коммунально-бытовые нужды -1,44 млн.кВт.час.

Системы связи.

- Телефонная связь. На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет  Азовский ЛТУ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В селе Елизаветовка   функционирует 1 автоматическая телефонная станция. Станция имеет выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком». Параметры действующей в поселении АТС фиксированной связи представлены в табл.8.

Таблица 8

| Населенный пункт, адрес | Тип АТС | Монтиро-ванная введенная емкость | Задействованная абонентская емкость | Коли-чество радио-точек | Телефонная плотность номеров на 100 человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Елизаветовка ул.Дзержинс- кого,42 | Протон ССС | 200 | с Елизаветовка -178 п.Южный - 17 | 50 | 8,5 |

Телефонная  плотность номеров на 100 человек в сельском поселении находится  ниже показателей, определенных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года».

Для присоединения абонентских устройств к АТС, в границах хуторов проложены линии связи, в основном в воздушном исполнении, оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет. Схема размещения АТС и линий связи представлена в графической части проекта генерального плана поселения.

На территории поселения действует 1 оператор мобильной связи - ОАО Мегафон-Кавказ», который оказывает полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет.

Телевидение. Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: 1 канал, Россия 1, Россия 2, Россия К, НТВ, Рен ТВ, НТК, «Звезда»/ ТВЦ.

В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Почтовая связь. Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории поселения оказывает подразделение  филиала ФГУП «Почта России» - управление федеральной почтовой связи Ростовской области. Отделения почтовой связи расположены в селе Елизаветовка по ул.Дзерджинского,51 и в поселке Южный по ул.Гагарина.67. Отделения обслуживаются Азовским  почтамтом. Отделения почтовой связи оказывают следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

4.2.  Система расселения.

Расселение стремится соответствовать особенностям размещения производства. Сельское расселение в целом обладает значительной степенью устойчивости во времени и пространстве. Причины этого феномена кроются в огромной непреходящей ценности сельскохозяйственных угодий как основного средства производства в аграрном секторе и большой устойчивости структуры этих угодий, исторически сложившейся в каждом из поселений. Этот фактор в свою очередь определяет устойчивость структуры занятости сельского населения. Высокая степень устойчивости этих двух определяющих структур ведёт к устойчивости транспортно-временных затрат  в системе устойчивых  связей «жильё – работа». Помимо этой системы,  в сельской местности имеется также система  устойчивых  связей «жильё – сервис»,  определяющая свои параметры транспортно-временных затрат. Стремление к минимизации этих затрат в двух жизненно важных системах при условии наличия более экономичного варианта расселения  ведёт к изменению сети населённых пунктов в рамках сельских поселений. При условии отсутствия подобного варианта расселение  в сельском поселении  остаётся без изменений.

Радикальные изменения в жизнедеятельности общества приводят к изменению особенностей его расселения. Характер расселения в случае его полного соответствия задачам и запросам развития социально-экономического блока сельского поселения оказывает позитивное воздействие, в случае его существенного несоответствия этим потребностям он оказывает негативное воздействие и нуждается в срочной коррекции.

Типология населенных пунктов и их расселения.

Типология населенных пунктов и сельского расселения включает два направления исследования: 1) типологию сельских населенных пунктов и  2) типологию их территориальных  группировок, т.е. сельского расселения.

1. Типология сельских населенных пунктов.

а) Генетическая типология. Генетическая типология населенных пунктов основывается на особенностях их происхождения, что позволяет выявить причины специфики планировочной структуры населенных пунктов.

В поселении насчитывается 2 населенных пункта: село и поселок.

Села возникали в результате народной колонизации свободных земель. Село Еелизаветовка было основано как бурлацкая деревня.

Поселк Южный основан немецкими колонистами.

Развитию населенных пунктов способствовало их расположение на берегу р.Ея, которая в момент образования была судоходной.

б) Топографическое положение населённых пунктов. В степных районах юга страны, испытывающих водный дефицит, основным лимитирующим фактором развития населенных пунктов является водный. Это объясняет их тяготение к рекам. Вследствие этого здесь преобладают приречные типы населенных пунктов.

Все населенные пункты  Елизаветовского сельского поселения расположены вдоль р.Ея, хотя и удалены от реки на некоторое расстояние.

Территория обоих населенных пунктов данного поселения имеет обширные пространственные резервы для расширения селитебной и производственной зон.

в)  Функциональная типология. Центр поселения – с.Елизаветовка - выполняет  преимущественно функции в сфере аграрного сектора экономики, а также функции в сфере управления и обслуживания потребностей всего поселения. В соответствии со структурой занятости его населения он относится к населенным пунктам сельскохозяйственного типа с элементами смешанного подтипа.

В п.Южный преобладает занятость в аграрной сфере, которая дополняется  небольшими производствами на базе использования сельскохозяйственного сырья для обслуживания местных нужд. Они относятся к сельскохозяйственному типу населенных пунктов.

г)  Людность  селений. По состоянию на начало 2010 г. в поселении проживало 2359 чел. или 2,5%    сельского населения района не учитывая численность населения г.о.Азов. При средней плотности сельского населения по району, равной 32,9 чел./кв. км,  плотность населения в поселении вдвое ниже – 15,7 чел./кв.км. В численности населения поселения доминирует доля поселкового центра. Численность населения с.Елизаветовка составляет 2004 чел.

Центр поселения  расположен в пределах транспортно-временной доступности (5км) от п.Южный. Это позволяет населению поселка иметь повседневную возможность получать услуги в с.Елизаветовка.

д) Типология населенных пунктов по особенностям их планировочных форм. Населенные пункты Елизаветовского  поселения имеют обширные территориальные ресурсы и крайне незначительный людской потенциал. Это обеспечило господство в населенных пунктах квартальной и полуквартальной форм планировки. Участки селитебной территории, расположенные вдоль дорог, могут иметь элементы линейной формы планировки.

В населенных пунктах Елизаветовского поселения доминирует усадебная застройка с односемейными  частными  домами.

2. Типология сельского расселения.

а) Типы заселения территории. Типы заселения территории поселения включают  варианты соотношения  между степенью равномерности и очаговости  заселения.

В Елизаветовском поселении население концентрируется в двух населённых пунктах расположенных, вдоль автомобильной дороги местного значения.

Планировочную ось территории поселения образует автодорога местного значения, проходящая вдоль р.Ея. На этой оси расположены оба населенных пункта поселения.

б) Густота населенных пунктов. В пределах Елизаветовского сельского поселения расположено два населенных пункта стационарного типа. При наличии площади, равной 150,2 км2, на каждые 100 кв. км территории поселения приходится 1,3 населенных пункта при среднеобластном показателе  2,24 и среднерайонном –3,5.

Пониженная плотность населенных пунктов в данном поселении имеет своё объяснение.

В пределах сухостепного ландшафта и бездорожья обширных степных пространств при локализации населенных пунктов имеется повышенный спрос на соседство с крупными реками и магистральными автодорогами. Оптимальной предпосылкой для образования населенных пунктов в данных условиях является наличие пунктов, сочетающих присутствие этих двух селообразующих факторов. В пределах поселения из перечисленных факторов имеются значительный по протяжённости участок рек Ея и автодороги, на которой и расположены все населенные пункты.

Семейные хутора-однодворки в пределах поселения отсутствуют. Кроме того, в поселении распространены либо сезонно, либо  посменно обитаемые производственные пункты  при товарных фермах различных направлений, а также полевые станы.

в) Степень интенсивности освоения территории. Азовский район относится к слабозасушливым территориям. Из-за дефицита и неравномерности влагообеспеченности во времени и пространстве имеющиеся населенные пункты в районе и поселении приурочены к крупным водотокам, поэтому густота сети населенных пунктов здесь во многом зависит от густоты сети значительных водотоков. Обилие тепла при незначительном дефиците влаги определяет высокую рентабельность сельхозпроизводства. Средняя плотность сельского населения в районе составляет – 32,9 чел./км2 при средней плотности сельского населения области,  равной 14 чел./км2. Елизаветовское поселение имеет плотность населения на много в 2 раза районных показателей и равен 15,7 чел./км2.

г) Система расселения. По масштабам и степени сложности система расселения Елизаветовского поселения занимает низшую ступень в иерархии систем расселения – внутрипоселенческую, которая является органической частью локальной системы расселения Азовского района.

Внутрипоселенческая система расселения включает два основных населенных пункта, в пределах территории сельского поселения объединённых общностью производственных связей, транспортной сети,  системы  обслуживания населения, имеющего высокую степень подвижности на основе личных транспортных средств у активной части его населения.

Особенности системы расселения сельского поселения во многом определяют параметры транспортных и временных издержек в повседневных хозяйственных связях между его населенными пунктами. Одним из основных критериев выделения степени контактности соседних населенных пунктов служит показатель их транспортной доступности. Он выражается в затратах  времени на преодоление расстояния от центра поселения до крайнего пункта системы расселения в поселении при ежедневных и периодических поездках населения. Допустимые пределы затрат времени в сельской местности обычно не превышают 0,5 часа в один конец. Расстояние от с.Елизаветовка до п.Южный составляет 5км, что позволяет жителям при наличии любого вида транспорта  легко уложиться в часовой диапазон затрат времени. В локальной системе расселения Елизаветовского поселения существует возможность ежедневного общения  активной части  его населения. Это позволяет концентрировать все основные виды услуг в административном центре поселения.

4.3.  Население.

Численность населения Елизаветовского сельского поселения по состоянию на 01.01.10г. – 2248 человек, что от численности сельского населения Азовского района (94,1тыс. чел.) составляет  2,4%.

На протяжении последних лет траектория динамики численности постоянного населения указывает на то, что в целом Елизаветовское поселение входит в число поселений с процессом депопуляции. Динамика численности приведена на рис.2.

Рис.2. Динамика численности постоянного населения за период 2006-2010 гг., чел.

Процесс депопуляции обусловлен как миграционным оттоком населения, так и убылью за счет естественных демографических процессов. Среднегодовое уменьшение численности населения составляет 2 человека.

Половозрастная структура. Доля мужчин в целом по поселению на 01.01.10г. составила около 48,3% населения, что свидетельствует о диспропорции в соотношении мужчин и женщин в сторону последних. В свою очередь соотношение мужчин и женщин отражает общие пропорции по стране и характеризуется преобладанием женского населения.

Рис.3. Соотношение численности мужчин и женщин поселения за период

2006-2010 гг., чел.

Выраженные диспропорции в возрастной структуре населения прослеживаются как в исторической ретроспективе, так и в настоящее время.

Рис.4. Соотношение между возрастными группами населения в 2006-2011 годах.

С 2006 года прослеживается некоторый рост доли лиц младше трудоспособного возраста и снижение численности населения старше трудоспособного возраста при стабильной численности лиц в трудоспособном возрасте. В последующие годы возможен дефицит лиц младше трудоспособного возраста для паритетного замещения лиц трудоспособного возраста, переходящих в следующую возрастную группу. Сложившиеся тенденции требуют незамедлительной активизации деятельности администрации муниципалитета в области улучшения демографической ситуации  путем использования различных социальных инструментов для повышения рождаемости, снижения показателей смертности и предотвращения оттока лиц в трудоспособном возрасте в связи с отсутствием перспектив трудоустройства в пределах сельского поселения.

Расчет перспективной численности населения на первую очередь строительства (2015 год) и на расчетный срок генерального плана (2030 г.) произведен по методу статистического учета естественного и механического прироста населения с пролонгацией выявленных тенденций.

По состоянию на 01.01.2010 г. численность населения поселения составила 2248 человек.

Расчет перспективной численности населения Елизаветовского сельского  поселения производится по следующей формуле:

Sпер.= St × (1+K общ.пр./ 100)t,

где      Sпер.  - расчетная численность населения через t лет, человек;

St - фактическая численность населения;

К общ. пр. – коэффициент общего прироста населения;

t – число лет, на которое прогнозируется расчет.

Общая численность населения на первую очередь составляет:

Sпер.(2015)  = 2248×(1+(-0,071041648)/100)5= 2240

Общая численность населения на расчетный срок составляет:

Sпер.(2030)  = 2248×(1+(-0,071041648)/100)20= 2216

Обобщенные данные о перспективной численности населения Елизаветовского сельского поселения представлены в табл.9.

Таблица 9

|  | По состоянию на 01.01.2010 г. | Проектные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 1 очередь до 2015 г. | На прогнозный срок генерального плана до 2030 г. |
| Численность населения, чел. | 2248 | 2240 | 2216 |
| Прирост,убыль, чел. | - | - 8 | - 32 |

Расчетная численность населения не учитывает возможные форс-мажорные изменения в социальной, политической, экономической или иной базовой сфере жизнедеятельности, способные повлиять на динамику.

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения Елизаветовского с.п. приведены в сводной табл.10.

Сводная таблица перспективной численности населения в разрезе населенных

пунктов.

Таблица 10

| Населенный пункт | Настоящее время (01.01.2010 г.) | Прогнозная численность населения (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетные сроки генерального плана |  |
|  |  | 2015г. | 2030г. |
| с. Елизаветовка | 1908 | 1903 | 1888 |
| п. Южный | 340 | 337 | 328 |
| Всего по Елизаветовскому сельскому поселению | 2248 | 2240 | 2216 |

4.4.  Жилищный фонд.

Общая площадь жилищного фонда Елизаветовского сельского поселения  -  55,6 тыс. кв. м.

Жилищный фонд поселения представлен в основном малоэтажной застройкой. В структуре жилой застройки преобладают индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками (86%), многоквартирные жилые дома  составляют 14%.

Темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении достаточно высоки. Среднегодовой ввод жилья за 5 лет составляет 500 кв.м/год.

Износ жилищного фонда достаточно высокий. Ветхое и аварийное жилье составляет 1,68 тыс.кв.м или 3% общей площади жилищного фонда. Этот показатель в 4 раза выше среднего значения по районам Ростовской области, составляющего 0,75% от общей площади жилых помещений.

Обеспеченность населения  жильем находится на высоком уровне. В поселении на одного жителя приходится 24,7 кв. м жилья при среднем показателе по области 21,3 кв. м. При этом в данный момент на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях находятся 9 семей. Исходя из коэффициента семейности 3,14 человека и из того, что социальное жилье, как правило, предоставляется исходя из расчета 18 кв.м на человека, была определена потребность в строительстве социального жилья в поселении. Для обеспечения жильем всех категорий льготников необходимо построить 0,51 тыс.кв.м социального жилья.

На перспективу генеральным планом предусматривается ликвидация жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах. Общая площадь жилищного фонда на выморачиваемых территориях составляет 3,20 тыс.кв.м. На первую очередь строительства предусматривается полное возмещение ликвидированного жилищного фонда. Новый жилищный фонд предполагается включить в фонд муниципального жилья и предоставлять на социальной основе.

Расчет потребности в территориях для индивидуального строительства составлен исходя из существующих темпов ввода жилья. Для расчета принят среднегодовой ввод жилищного фонда в поселении, который составляет 500 кв.м/год. Исходя из этого на расчетный срок необходимо увеличение частного жилищного фонда поселения на 7,52 тыс. кв.м.

На 1 очередь строительства предполагается введение 3,70 тыс.кв.м муниципального жилищного фонда и 2,50 тыс.кв.м индивидуального жилищного фонда.

На расчетный срок предполагается введение 5,01 тыс.кв.м частных жилых домов. Из всего вводимого жилья 85% - в с. Елизаветовка, 15% - в п. Южный. В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 63,61 тыс. кв.м, что обеспечит  увеличение жилого фонда поселения на 14,4% по сравнению  с современным состоянием.

Современное состояние и проектируемые показатели жилищного фонда

Елизаветовского сельского поселения.

Таблица 11

| № п/п | Населенный пункт | Существующий жилой фонд по стр-ре застройки, (тыс.м2) |  |  | Сущ. сохр. жилой фонд, тыс.м2 | Проектируемый жилой фонд, (тыс.м2) |  |  |  | Итого нового стр-ва тыс.м2 | Итого по насел. пункту тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-я очередь |  |  | Расч. cрок |  |  |
|  |  | Инд. жил. дома | Много квар. жилые дома | Всего |  | Муни-ципальный | Част-ный | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | с.Елизаветовка | 42,70 | 7,50 | 50,20 | 47,01 | 3,63 | 2,13 | 5,76 | 4,27 | 10,03 | 57,04 |
| 2 | п.Южный | 5,40 | - | 5,40 | 5,39 | 0,07 | 0,37 | 0,44 | 0,74 | 1,18 | 6,57 |
| Всего: по сельскому поселению |  | 48,10 | 7,50 | 55,60 | 52,40 | 3,70 | 2,50 | 6,20 | 5,01 | 11,21 | 63,61 |

Показатели жилого фонда по структуре застройки Елизаветовского сельского

поселения.

Таблица 12

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд (тыс.м2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущест-вующий | I очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Сохраня- емый | Новое стр-во | Сохраня-емый | Новое стр-во |
| Индивид. жилые дома | 48,10 | 44,90 | 5,75 | 50,65 | 5,01 |
| Малоэтаж. многоквар. жилые дома (1-3 этажа) | 7,50 | 7,50 | 0,45 | 7,95 | - |
| Итого: по сельскому поселению: | 55,60 | 52,4 | 6,20 | 58,6 | 5,01 |
|  |  | 58,6 |  | 63,61 |  |
| Ср. обеспеч. населения жилой площадью, ( м2/чел.) | 24,7 | 26,2 |  | 28,7 |  |

4.5.  Система культурно-бытового обслуживания Елизаветовского сельского

поселения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Для расчета ёмкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденные и введенные в действие Приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 16.07.2007 г. № 2.

Для Елизаветовского сельского поселения рассчитана потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания 1 и 2 ступени. Потребность в учреждениях 3 ступени обслуживания удовлетворяют – г. Азов, г. Батайск и областной центр – г. Ростов-на-Дону.

Здравоохранение и социальное обслуживание.

Здравоохранение на территории Елизаветовского сельского поселения осуществляет участковая больница с поликлиническим отделением в с. Елизаветовка и фельдшерскоакушерский пункт в п. Южный.

Потребность поселения в медицинских учреждениях на перспективу показана в табл.13.

Потребность в учреждениях здравоохранения на перспективу.

Таблица 13

|  | Больницы, коек | Поликлиники, посещений в смену | Фельдшерско-акушерские пункты, объектов | Аптеки, м2 общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая вместимость | 22 | 40 | 1 | 21 |
| Современное состояние | 10 | 25 | 1 | 31 |
| 1 очередь (2015 г.) | 25 | 40 | 1 | 35 |
| Расч. срок (2030 г.) | 25 | 40 | 1 | 35 |

Обеспеченность Елизаветовского сельского поселения учреждениями здравоохранения является недостаточной.

Проектируемые учреждения здравоохранения и размеры земельных участков представлены в табл.14.

Проектируемые учреждения здравоохранения.

Таблица 14

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Аптечный пункт | 25 | п. Южный |

Генеральным планом предусматривается реконструкция больницы и поликлиники с увеличением вместимости, а также строительство аптечного пункта при ФАП.

Образование.

Образовательные услуги в поселении предоставляются детским садом, начальной и средней общеобразовательной школами.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях образования произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области». Потребность в учреждениях образования на перспективу представлена в табл.15.

Потребность в учреждениях образования на перспективу.

Таблица 15

|  | Детские дошкольные учреждения, мест | Общеобразователь- ные школы, мест | Внешкольные учреждения, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимая вместимость | 62 | 217 | 24 |
| Современное состояние | 50 | 215 | 0 |
| 1 очередь (2015 г.) | 50 | 215 | 0 |
| Расчетный срок (2030 г.) | 50 | 215 | 0 |

Обеспеченность Елизаветовского сельского поселения дошкольными образовательными учреждениями и школами является достаточной, поэтому на расчетный срок новых учреждений не планируется.

Культура.

На территории поселения учреждения культуры представлены Домом культуры и библиотекой.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях культуры произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области». Потребность в учреждениях культуры на перспективу отражена в табл.16.

Таблица 16

|  | Клубы, посетительские места | Библиотеки, тыс. экз. |
| --- | --- | --- |
| Необходимая вместимость | 177 | 9 |
| Современное состояние | 300 | 23 |
| 1 очередь (2015 г.) | 300 | 23 |
| Расчетный срок (2030 г.) | 300 | 23 |

Обеспеченность поселения учреждениями культуры является достаточной, поэтому на расчетный срок строительства новых учреждений не потребуется. Местными властями намечается ряд мероприятий по развитию учреждений культуры. Их целью является сохранение и развитие культурного потенциала поселения, улучшение условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. Конкретными мероприятиями данной программы должны стать – пополнение фонда школьных библиотек, капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы.

Физическая культура и спорт.

На территории Елизаветовского сельского поселения учреждения физической культуры и спорта представлены спортивным залом, стадионом и спортивной площадкой.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях физической культуры и спорта произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Потребность в учреждениях физической культуры и спорта на перспективу.

Таблица 17

|  | Спортивные залы общего пользования, кв. м пола | Плоскостные спорт. сооружения, кв. м |
| --- | --- | --- |
| Необходимая вместимость | 133 | 1551 |
| Современное состояние | 100 | 21000 |
| 1 очередь (2015 г.) | 100 | 22008 |
| Расчетный срок (2030 г.) | 100 | 22008 |

Проектируемые учреждения физической культуры и спорта и размеры земельных участков представлены в табл.18.

Проектируемые учреждения физической культуры и спорта.

Таблица 18

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Площадка для мини-футбола | 1008 | п. Южный |

На расчетный срок генеральным планом предусматривается строительство площадки для мини-футбола в п. Южный. Важным направлением является оптимизация работы сети спортивных учреждений, в частности, по следующим направлениям:

- развитие доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг;

- обеспечение     непрерывности     и     преемственности     физического     воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;

- расширение сети  кружков по различным видам физкультуры и спорта как на платной, так и на бесплатной основе;

- оснащение   учреждений   современным   оборудованием, применение современных тренажеров.

Бытовое обслуживание.

На территории поселения действует 8 предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Среди них: 7 магазинов, аптека, 2 отделения связи и отделение сбербанка.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях бытового обслуживания произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» и представлен в табл.20.

Проектируемые предприятия бытового обслуживания и размер земельных участков представлены в табл.19.

Проектируемые учреждения бытового обслуживания.

Таблица 19

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка,м2 | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Магазин продовольственных товаров | 75 | 5 объектов в с. Елизаветовка |
| Магазин продовольственных товаров | 75 | 2 объекта в п. Южный |
| Кафе | 1800 | с. Елизаветовка |
| Отделение полиции | 3000 | с. Елизаветовка |

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания Елизаветовского поселения.

Таблица 20

| Населенный пункт | Норма на 1000 чел. | Ед. изм. | Сущест-вующее число мест | Необходимая вместимость |  | Новое строительство |  | Площадь участка, кв.м. | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1-ю оч. (2015г.) | на РС (2030г.) | на 1-ю оч. (2015г.) | на РС (2030г.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 |
| I. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 28 | место | 50 | 53 | 53 | - | - | - |  |
| п. Южный |  |  | 0 | 9 | 9 | - | - | - |  |
| Итого по поселению |  |  | 50 | 88 | 62 | - | - | - |  |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 98 | место | 200 | 186 | 185 | - | - | - |  |
| п. Южный |  |  | 15 | 33 | 32 | - | - | - |  |
| Итого по поселению |  |  | 215 | 220 | 217 | - | - | - |  |
| Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 11 | место | 0 | 21 | 21 | - | - | - | За счет веде-ния кружко-вой деятель-ности в шко-лах |
| п. Южный |  |  | 0 | 4 | 4 | - | - | - |  |
| Итого по поселению |  |  | 0 | 25 | 24 | - | - | - |  |
| II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фельдшерско-акушерские пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 1 | объект | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| п. Южный |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Итого по поселению |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 10,1 | коек | 10 | 19 | 19 | - | 15 | 3000 |  |
| п. Южный |  |  | 0 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| Итого по поселению |  |  | 10 | 23 | 22 | - | 15 | 3000 |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 18,15 | коек | 25 | 35 | 34 | - | 15 | 150 |  |
| п. Южный |  |  | 0 | 6 | 6 | - | - | - |  |
| Итого по поселению |  |  | 25 | 41 | 40 | - | 15 | 150 |  |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 14 | кв.м общей площади | 21 | 27 | 26 | - | - | - |  |
| п. Южный |  |  | 0 | 5 | 5 | - | 15 | 25 |  |
| Итого по поселению |  |  | 21 | 31 | 31 | - | 15 | 25 |  |
| III. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы посетительские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 80 | место | 300 | 152 | 151 | - | - | - |  |
| п. Южный |  |  | 0 | 27 | 26 | - | - | - |  |
| Итого по поселению |  |  | 300 | 179 | 177 | - | - | - |  |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 4 | тыс.ед. хранения | 23 | 8 | 8 | - | - | - |  |
| п. Южный |  |  | 0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Итого по поселению |  |  | 23 | 9 | 9 | - | - | - |  |
| IV. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 700 | кв.м | 21000 | 1332 | 1322 | - | - | - |  |
| п. Южный |  |  | 0 | 236 | 230 | 1008 | - | 1008 |  |
| Итого по поселению |  |  | 21000 | 1568 | 1551 | - | - | - |  |
| Спортивные залы общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 60 | кв.м площ. пола зала | 100 | 114 | 113 | - | - | - |  |
| п. Южный |  |  | 0 | 20 | 20 | - | - | - |  |
| Итого по поселению |  |  | 100 | 134 | 133 | - | - | - |  |
| V. Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 300 | кв.м торг. площади | 332 | 571 | 566 | - | 250 | 375 | 5 объектов торг.площ150 кв.м |
| п. Южный |  |  | 0 | 101 | 98 | - | 100 | 150 | 2 объекта – по 50 м2 |
| Итого по поселению |  |  | 332 | 672 | 665 | - | 350 | 525 |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 40 | посад. место | 0 | 76 | 76 | - | 90 | 1800 |  |
| п. Южный |  |  | 0 | 13 | 13 | - | - | - |  |
| Итого по поселению |  |  | 0 | 90 | 89 | - | 90 | 1800 |  |
| VI. Учреждения бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 0,24 | га | 2,31 | 0,46 | 0,45 | - | - | - |  |
| п. Южный |  |  | 2,31 | 0,08 | 0,08 | - | - | - |  |
| Итого по поселению |  |  | 4,62 | 0,54 | 0,53 | - | - | - |  |
| VII. Административно-деловые и хозяйственные учрежедния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческие учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| п. Южный |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по поселению |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Отделения сбербанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 0,5 | объект | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| п. Южный |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по поселению |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 1 на 0,5-6 тыс.жит | объект | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| п. Южный |  |  | 1 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по поселению |  |  | 2 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Отделение полиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елизаветовка | 1 | объект | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 3000 |  |
| п. Южный |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |
| Итого по поселению |  |  | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 3000 |  |

Сводная таблица

существующих и проектируемых объектов капитального строительства системы культурно-бытового обслуживания населения Елизаветовского сельского поселения.

Таблица 21

| № | Объекты КБО | с. Елизаветовка | п. Южный | Итого по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Учреждения образования |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
| - существующие: |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | 1/50 |  | 1/50 |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |
| - существующие: |  |  |  |  |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа | 1/200 | 1/15 | 2/215 |
| Б. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| Фельдшерско-акушерские пункты |  |  |  |  |
| - существующие: |  |  |  |  |
| 1 | ФАП |  | 1 | 1 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |  |  |  |
| - существующие |  |  |  |  |
| 1 | Амбулатория | 1/25 |  | 1/25 |
| - проектируемые |  |  |  |  |
| /1 очередь/ |  |  |  |  |
| 1 | Амбулатория | р/15/150 |  | р/15/150 |
|  | Всего: по населенным пунктам: | 1/40 |  | 1/40 |
| Аптеки |  |  |  |  |
| - существующие |  |  |  |  |
| 1 | Аптека | 1/21 |  | 1/21 |
| - проектируемые |  |  |  |  |
| /1 очередь/ |  |  |  |  |
| 1 | Аптека |  | 1/15 | 1/15 |
|  | Всего: по населенным пунктам: | 1/21 | 1/15 | 2/36 |
| В. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| Клубы посетительские |  |  |  |  |
| - существующие |  |  |  |  |
| 1 | Дом культуры | 1/300 |  | 1/300 |
|  | Всего: по населенным пунктам: | 1/300 |  | 1/300 |
| Библиотеки |  |  |  |  |
| - существующие |  |  |  |  |
| 1 | Библиотека | 1/23 |  | 1/23 |
| Г. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |
| - существующие |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные площадки | 1/21000 |  | 1/21000 |
| - проектируемые |  |  |  |  |
| /Расчетный срок/ |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные площадки |  | 1/1008 | 1/1008 |
|  | Всего: по населенным пунктам: | 1/21000 | 1/1008 | 2/22008 |
| Спортивные залы общего пользования |  |  |  |  |
| - существующие |  |  |  |  |
| 1 | Спортивный зал | 1/100 |  | 1/100 |
| Д. Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| Магазины продовольственных товаров |  |  |  |  |
| - существующие |  |  |  |  |
| 1 | Магазин прод. товар. | 7/332 |  | 7/332 |
| - проектируемые |  |  |  |  |
| /Расчетный срок/ |  |  |  |  |
| 1 | Магазин прод.товар. | 5/250 | 2/100 | 7/350 |
|  | Всего: по населенным пунктам: | 12/582 | 2/100 | 14/682 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |
| - проектируемые |  |  |  |  |
| /Расчетный срок/ |  |  |  |  |
| 1 | Кафе | 1/90/1800 |  | 1/90/1800 |
|  | Всего: по населенным пунктам: | 1/90/1800 |  | 1/90/1800 |
| Е. Учреждения бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| Кладбища |  |  |  |  |
| - существующие |  |  |  |  |
| 1 | Кладбище | 1/2,31 | 1/2,31 | 1/4,62 |
| Ж. Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |
| Административно-управленческие учреждения |  |  |  |  |
| - существующие |  |  |  |  |
| 1 | Администрация сельского поселения | 1 |  | 1 |
| Отделения связи |  |  |  |  |
| - существующие |  |  |  |  |
| 1 | Почтовое отделение | 1 | 1 | 2 |
| Отделения сбербанка |  |  |  |  |
| - существующие |  |  |  |  |
| 1 | Отделение сбербанка | 1 |  | 1 |
| Отделение полиции |  |  |  |  |
| - проектируемые |  |  |  |  |
| /Расчетный срок/ |  |  |  |  |
| 1 | Отделение милиции | 1/3000 |  | 1/3000 |

Примечание:  1/90/1800 - означает: кол-во новых объектов/90/1800;    1/расч. кол-во на

ед,изм./1800;    1/90/площадь объекта на ед. изм.

р/15/150 - означает: реконструируемый объект/15/150;  р/расч. кол-во на

ед.изм./150;   р/15/площадь объекта на ед. изм.

4.6.  Трудовые ресурсы.

Численность населения в трудоспособном возрасте Елизаветовского сельского поселения на 01.01.2010г. составила 1097 чел., или 48,8% от общей численности населения. Численность занятого населения сельского поселения в отраслях экономики данного поселения за исключением личных подсобных хозяйств на 01.01.10г. составила 701чел. – 31,2% от общей численности населения и 63,9% от населения в трудоспособном возрасте. Некоторая часть трудоспособного населения  - около 7%, работает за пределами сельского поселения.

Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов внутри поселения между видами экономической деятельности практически не происходит. Наибольшая доля занятого в отраслях экономики на территории Елизаветовского сельского поселения населения приходится на сельское хозяйство – 81,6% работающего населения (рис.5)

Рис.5. Структура занятости населения, работающего в пределах  сельского

поселения на 01.01.2010 г.

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении в настоящее время населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности в поселении, а также создания новых предприятий и объектов сервиса. Улучшение ситуации на рынке труда также возможно за счет налаживания связей с соседними поселениями и создания общей экономической системы с распределением отраслей специализации и восстановлением потребкооперации, развитием малого бизнеса, фермерства, народных промыслов.

Перспективы расширения рынка труда связаны с активизацией инвестиционных процессов. Дальнейшее развитие получат сфера услуг, строительство и транспорт. В сельском хозяйстве  реализация ФНП «Развитие АПК» так же потребует привлечения рабочих в АПК,  в частности, в крестьянско-фермерские хозяйства поселения.

## 4.7.   Сфера экономики.

Имеющиеся в наличии социально-экономические и агроклиматические условия способствовали специализации экономики Азовского района на товарном типе сельского хозяйства. Поэтому экономика входящего в этот район Елизаветовского сельского поселения имеет выраженный аграрный профиль. Доминирует выращивание зерновых культур - озимой пшеницы, ярового ячменя, проса; из технических культур – подсолнечника. Развито также выращивание КРС, свиней и птицы.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Елизаветовского сельского поселения составляет 13532 га. Из них большую долю занимают пашни, они составляют 10923 га (т.е. более 80% сельхозугодий). Земли сельскохозяйственного назначения поселения относятся к разряду ценных земель. Их кадастровая стоимость выше среднеобластного уровня (6,9069 руб. против 5,1876 руб. на 1м2).

Рис.6.  Структура посевной площади.

В пределах сельского поселения преобладающими почвами являются черноземы обыкновенные карбонатные. Содержание гумуса достаточное (4,6%), мощность гумусового горизонта – 70 см, запасы – 325 т/га.  Территория относится к слабо засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,44-0,55. Среднегодовая температура воздуха составляет +8,70 С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации – 3200-33000 С. Увлажнение неустойчивое. Годовая сумма осадков высокая – 483 мм. В теплый период года выпадает большая их часть – 298 мм. Гидрографическая сеть развита недостаточно для обеспечения полноценного орошения сельхозугодий. В р.Ея вода солёная не годится для использования и в т.ч. для орошения.

Динамика роста объемов производства в сфере сельского хозяйства представлена на рис.8. За анализируемый период рост производства продукции сельского хозяйства составил 26% к базовому периоду. Исходя из формирующегося положительного тренда, можно ожидать дальнейшее увеличение объемов сельскохозяйственного производства. В последние годы (2007-2010гг.) наблюдалась стабилизация.

Рис.7. Динамика роста объемов с/х производства в Елизаветовском с.п.

Основные данные по растениеводству Елизаветовского с.п. в ретроспективе 2004 - 2010 гг. представлены в табл.22. В структуре отгруженной сельскохозяйственной продукции доминирующую долю занимают зерновые культуры (60,1% в 2010г.), а среди них – пшеница (51,6% в 2010г).

Производство сельскохозяйственных культур в Елизаветовском с.п. (тыс. тонн).

Таблица 22

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство зерновых культур | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 |
| пшеница | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.2 | 18.3 | 18.4 |
| ячмень | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| просо | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| кукуруза | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Производство технических культур (подсолнечник) | 2.6 | 2.61 | 2.62 | 2.63 | 2.64 | 2.65 | 2.7 |
| Производство кормовых культур | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |

Животноводство в Елизаветовском с.п. не утеряно, есть молочно- и свинотоварная фермы. Они принадлежат ЗАО «Им.Дзержинского». Поголовье свиней относительно стабильно, а поголовье КРС постепенно уменьшается. Объемы производства мяса и молока в течение многих лет держатся на одном уровне (ежегодно производится 620 - 640 тонн мяса и 2380 - 2390 тонн молока).

Основные данные по сельскохозяйственным предприятиям поселения представлены в табл.23. Крупнейшим предприятием Елизаветовского с.п. является ЗАО «Им. Дзержинского». Оно обрабатывает 9960 га сельхозугодий (или около 75% сельскохозяйственной земли поселения), на нем занято 250  человек – более 90% занятых в реальном секторе экономики поселения. На протяжении многих лет ЗАО «Им. Дзержинского» занимается животноводством, что позволяет предприятию удерживать высокие объемы производства и предоставлять рабочие места местному населению.

Сельскохозяйственные организации Елизаветовского с.п. на 01.01.2011г.

Таблица 23

| Наименование | Площадь земли, га | Количество персонала, чел. | Объем производства в 2010г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Им. Дзержинского» | 9960 | 250 | 220000 |
| КФХ «Зирка» | 93 | 1 | 2500 |
| К(Ф)Х Мазирка Н.Н. | 19,2 | 1 | 180 |
| К(Ф)Х Чайка Ю.В. | 32 | 4 | 300 |
| К(Ф)Х Грибцов А.И. | 19,2 | 1 | 180 |
| ИП Алексеев Н.Н. | 38,4 | 1 | 200 |
| ИП Дейнега А.А. | 6,4 | 1 | 60 |
| ИП Дейнега А.В. | 51,2 | 1 | 290 |
| К(Ф)Х Дейнега Н.А. | 19,2 | 1 | 150 |
| ИП Сидоренко В.Ю. | 38,4 | 1 | 350 |
| К(Ф)Х Руденко С.В. | 12,8 | 1 | 120 |
| ИП Падалка О.Н. | 51,2 | 1 | 480 |
| К(Ф)Х Дуюн Н.В. | 25,6 | 1 | 240 |
| К(Ф)Х Богатырев О.С-Х | 25,6 | 1 | 240 |
| К(Ф)Х Черненко А.А. | 32 | 1 | 300 |
| ИП Лоза А.А. | 44,8 | 1 | 420 |
| К(Ф)Х Малых Е.И. | 12,8 | 1 | 120 |
| К(Ф)Х «Пипа Е.Н.» | 115,2 | 1 | 1080 |
| ИП Чугуй А.И. | 25,6 | 1 | 240 |
| ООО «Им. Дзержинского» | 381 | 2 | 3572 |

Сельскохозяйственный профиль народного хозяйства Елизаветовского поселения обусловил становление и динамичное развитие сектора личного подсобного хозяйства. На данные момент ЛПХ ведёт 841 семья. Основные показатели развития личных подсобных хозяйств представлены в табл.24. Заметно постепенное повышение как посевной площади сельскохозяйственных культур, так и поголовья скота и птицы в хозяйствах населения сельских поселений.

Личные подсобные хозяйства поселения.

Таблица 24

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |  |  |
| Картофель | гектар | 201 | 237 | 217 |
| Овощи открытого и закрытого грунта | гектар | 175 | 166 | 51 |
| Другие культуры | гектар | 47 | 20 | 188 |
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | голова | 630 | 626 | 640 |
| Коровы | голова | 313 | 308 | 314 |
| Свиньи | голова | 1860 | 1857 | 1930 |
| Овцы | голова | 63 | 65 | 65 |
| Козы | голова | 43 | 43 | 82 |
| Птица | голова | 35486 | 35480 | 37806 |
| Лошади | голова | 8 | 6 | 6 |
| Кролики | голова | 124 | 135 | 138 |
| Пчелосемьи | семей | 231 | 206 | 206 |

В экономике поселения личное подсобное хозяйство продолжает играть заметную роль. В секторе занято около 30% трудоспособного населения, в нем производится значительная доля мяса, молока и яиц, произведенных во всех категориях хозяйств Елизаветовского с.п. Поэтому еще очень долгое время ЛПХ останется важнейшей статьей материального обеспечения местного населения, поскольку их продукция сбывается в том числе на рынках ст.Староминской, гг.Батайск и Ростов-на-Дону.

Промышленный сектор экономики Елизаветовского сельского поселения не развит.

Сфера обслуживания в сельском поселении развита слабо. В основном это предприятия сферы торговли и бытовых услуг (розничные продовольственные и другие потребительские магазины, парикмахерская, ремонт бытовых приборов и др.). Они базируются на индивидуальном предпринимательстве. Малый бизнес способен обеспечить быстрый и значительный социально-экономический эффект: решение проблем занятости, снижение социальной напряженности, оздоровление агропромышленного комплекса поселения. Это обуславливает объективную необходимость создания благоприятной предпринимательской среды, способствующей как активизации деятельности существующих малых предприятий в поселении, так и созданию новых.

Елизаветовское с.п. не обладает весомым инвестиционным потенциалом, для развития его экономики существует ряд угроз, связанных с невыгодным экономико-географическим положением в составе Азовского района (низкая степень транзитности территории, низкие конкурентные позиции относительно других поселений района, находящихся ближе к г.Ростов-на-Дону) и низким потребительским потенциалом (малая численность населения, низкий уровень их денежных доходов). Поэтому размещение различных видов производств здесь непривлекательно.

Сложившаяся специализация экономики поселения на сельском хозяйстве соответствует экономико-географическому положению и природно-экономическим условиям поселения и должна обеспечивать максимальный экономический эффект. Однако есть резервы для дальнейшего развития: в растениеводстве – за счет мелиорации, улучшения качества существующих сельхозугодий и вовлечения в оборот неиспользуемой земли; в животноводстве – за счет пополнения стада новыми породами скота, внедрения автоматизированных линий откорма и участия в областной целевой программе  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2013 годы».

Сельхозпроизводителям (особенно ЗАО «Им. Дзержинского», как градообразующему предприятию) необходимо диверсифицировать структуру своей деятельности, ориентироваться на новые рынки сбыта за счет кооперации, привлечения дополнительного капитала и организации собственных перерабатывающих цехов. Эффективным и действенным механизмом активизации этих процессов является их вхождение в агропромышленные союзы, ассоциации, возможно в более «жесткие» объединения с частичной потерей собственности  (холдинг, концерн), но которые смогут обеспечить стабильное финансирование местных инвестиционных проектов.

Таким образом, перспективы экономического роста Елизаветовского сельского поселения связаны с укреплением действующего предприятия ЗАО «Им. Дзержинского», развитием сферы услуг, связи, активизацией строительства транспортной и культурно-бытовой инфраструктуры.

Действенным методом повышения эффективности деятельности АПК поселения и его соседей (не только в Ростовской области, но и на севере Краснодарского края явилось бы распреснение солёных вод р.Ея (по аналогии с водами Маныча) за счет имеющихся водоводных каналов из Кубани и Дона. Это позволило бы хозяйствам в долине р.Ея организовать орошение полей, водопой скота.

4.8.   Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

Елизоветовское сельское поселение включает в свои границы село Елизоветовка и посёлок Южный.

В геоморфологическом отношении территория сельского поселения приурочена к правобережному и частично к левобережному склону реки Ея. Населённые пункты сельского поселения расположены на правобережье реки Ея.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах территории сельского поселения изменяются в широких пределах: от 2-3м в основании склона до 45,1-50,4м на водораздельных пространствах между рекой Ея и Мокрая Чубурка.

Рельеф территории поселения имеет пологий уклон в сторону реки Ея. На территории поселения широко развита балочная сеть.

Наиболее крупными балками на правобережной части территории  являются балка Водяная и балка Камышеватая, которая является правым притоком балки Водяной. На левобережной части поселения расположены балки Малышевская и Горькая. Балка Водяная имеет постоянный водоток и  является левым притоком реки мокрая Чубурка. Балка Горькая так же имеет постоянный водоток и является левым притоком реки Ея.

Балки имеют большую протяжённость, множество отвержков. Долины балок симметричны. Некоторые балки имеют пруды, наполняющиеся во время дождей и снеготаяния.

По территории поселения протекает река Ея. Это типично степная река, её глубина 0,9-2,0 м, скорость течения 0,1м/сек, сильно меандрирует. Дно илистое, вязкое, вода солёная, берега преимущественно низкие, пологие. Пойма луговая или поросшая камышом, местами заболоченная, сильно пересечена протоками, старицами и мелководными озёрами.

Склоны водоразделов покрыты чехлом четвертичных делювиальных, лёссовидных, макропористых суглинков.  Подстилаются они скифскими глинами. На территории села Елизоветовка по ул. Ленина делювиальные суглинки прослежены до глубины 7-8 м, ниже до глубины 13,5м прослежены скифские глины.

Грунтовые воды  залегают в пределах 1,9-3,5 м в подножии склонов до 20-23 м на участках приближенным к водораздельным пространствам. Грунтовые воды пёстрые по составу: от пресных до сульфатных.

Делювиальные лёссовидные суглинки проявляют просадочные свойства до глубины 2,0-5,0м. Просадка грунта от собственного веса отсутствует или не превышает 5,0см, тип грунтовых условий по просадочности – первый. Скифские глины (с. Елизаветовка) обладают набухающими свойствами.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 0,9 м.

л. этих террасах расположеныадочности первый.являются просадочными. ость.000000000000000000000000000000000000000000000000000000Территория Елизоветовского сельского поселения расположена в сейсмобезопасной зоне.

Проектные предложения. Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных  решений, принятых при разработке генерального плана территорий предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке:

1) организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

2)  защита от опасных физико-геологических процессов:

-  противоэрозионные мероприятия (мероприятия по борьбе с оврагами и

противооползневые мероприятия; защита от ветровой дефляции);

-  мероприятия по борьбе с просадочностью;

-  мероприятия по борьбе с подтоплением.

3) Благоустройство прибрежной территории.

4) Агролесомелиорация.

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

Вертикальная планировка.

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр. На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки  в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов. До выполнения планировочных работ на новых территориях предусмотреть  срезку растительного грунта.

Ниже представлена характеристика  вертикальной планировки каждого населенного пункта и общая характеристика комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории Елизаветовского  сельского поселения, подлежащих уточнению на последующих стадиях проектирования.

Село Елизаветовка.

Село Елизаветовка  (административный центр поселения) расположено на правом берегу р. Ея.  Пологие  берега без выраженных террас сильно заболочены. Сама река образует целый ряд маленьких лиманов, заросших тростняком, камышом, осокой и другими водолюбами. Общее падение и уклон реки невелики, поэтому течение медленное. В границах поселения река петляет по долине, образует плесы и старицы. Водный режим непостоянен. Течение в реке наблюдается весной. В засушливое время года река местами пересыхает, разбиваясь на отдельные плесы. В настоящее время река на значительном протяжении имеет вид цепочки прудов, так как перегорожена множеством плотин.  Образовавшиеся речные пруды используются населением для обводнения и рыбоводства.

Рельеф селитебной территории имеет волнистый характер с понижением отметок в сторону реки.  Абсолютные отметки поверхности территории села   изменяются в пределах от 0,5 до30м.

Уклоны на проектируемой территории имеют нормативные значения и составляют от 4 до 30 ‰.

Поперечные профили поселковых улиц в малоэтажной и усадебной застройке имеют безбордюрный профиль. Водоотвод  решается упорядочением существующей  открытой системы с использованием лотков, канав, кюветов, оврагов. Территория условно разбита на четыре водосборных бассейна. В пониженных местах приема поверхностного стока предусматривается устройство   отстойников.   Вдоль южной границы населенного пункта размещаются четыре отстойных сооружения. После очистки поверхностный сток сбрасывается в реку Ея. Возможно использование очищенных вод для полива приусадебных участков и других хозяйственных нужд.

Поселок Южный.

Поселок  расположен выше по течению реки Ея  на достаточном расстоянии от меандрирующего русла.  В южной части расположен водный участок в виде озера.

Рельеф селитебной территории имеет волнистый характер с понижением отметок в сторону реки.  Абсолютные отметки поверхности территории поселка    изменяются в пределах от 3,5 до10м.

Уклоны на проектируемой территории с севера на юг имеют нормативные значения и составляют от 4 до 23 ‰.  В широтном направлении уклоны по существующим улицам меньше нормативных.

Поперечные профили поселковых улиц в малоэтажной и усадебной застройке имеют безбордюрный профиль.  Водоотвод  решается упорядочением существующей  открытой системы с использованием лотков, канав, кюветов, оврагов. По лоткам для водоотвода достаточно  уклона 0,0015-0.002. Поверхностный сток принимается на отстойные очистные сооружения, которые размещаются  в южной части поселка в прибрежной зоне водоема. Возможно использование очищенных вод для полива приусадебных участков и других хозяйственных нужд.

Защита от опасных физико-геологических процессов.

Противоэрозионные мероприятия. Выделяются первый и второй типы временных текущих вод, вызывающих плоскостную и линейную эрозии. Физико-геологические процессы, развитые на территории поселения, проявляются в виде  эрозионных (овражная и ветровая эрозия) и просадочных процессов.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел водоемов. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от ветровой дефляции. Дефляция  (выдувание, сдувание)  на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Подготовка просадочных территорий.

Явление просадочности пород, заключается в уменьшении их прочности при увлажнении и доуплотнении, сопровождаемым необратимым изменением структуры. Неравномерные просадки пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т. е образование деформаций.

При проектировании и строительстве зданий на просадочных грунтах должны быть предусмотрены все мероприятия, устраняющие просадочные явления и обеспечивающие устойчивость конструкций согласно СП-11-105-97.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

Благоустройство прибрежной территории.

Прибрежные территории  в районе населенных пунктах поселения сильно заболочены.  При решении вопросов инженерной подготовки избыточного увлажнения устанавливаются причины, вызывающие чрезмерное увлажнение. Выполняется это в проектах планировки путем сбора материалов и натурных обследований, а в проектах застройки – инструментальным инженерно-геологическими и гидрологическими изысканиями. Мероприятия по осушению избыточно увлажненных территорий намечаются соответственно целесообразному использованию этих территорий.   На селитебных и промышленных площадках  с избыточным увлажнением  проводят дренажные работы для понижения уровня грунтовых вод. Для отвода поверхностных вод с селитебной территории укладываются сети ливнестоков.  В пригородной зоне  на лугах  осуществляют осушительную мелиорацию, с помощью которой удаляют излишки поверхностных и грунтовых вод, что обеспечивает необходимые условия для аэробного разложения органических веществ, их минерализации и улучшения микроклимата.

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству прибрежной территории:

- озеленение склонов и территории вблизи водоема;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- очистка дна прудов и водотоков  от антропогенных отложений, дноуглубление;

- упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки,          	   обеспечение доступа к водоемам для их обслуживания и пользования.

Гидротехнические сооружения на территории сельского поселения отсутствуют.

Агролесомелиорация.

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон и зон отдыха.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок назначается в соответствии с почвенно-климатическими условиями на следующих стадиях проектирования.

Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия, направленные на устранение основных причин опасных геологических  процессов, разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.

4.9. Санитарная очистка территории.

Существующее положение. Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов на территории поселения не организована.

Свалки ТБО эксплуатируются с нарушением санитарно-эпидемиологических требований: учёт поступающих на свалки отходов не ведётся, обваловка и ограждения свалок отсутствуют, перечень складируемых на свалках ТБО, согласованный органом Роспотребнадзора отсутствует, специализированные организации, эксплуатирующие свалки, отсутствуют. Мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения свалок не осуществляется.

Проектное предложение. В данном проекте предлагается закрытие существующих несанкционированных свалок и рекультивация земель.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м³/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова, увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь  20%;  на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Ориентировочный годовой объем ТБО.

Таблица 25

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Насе-ление чел. | Ориентиро-вочная удельная норма накопления на чел./год. |  | Ориентиро-вочное расчетное накопление отходов | Накопление с учетом утилизации 1очер.-20% Расчет. срок-35% | Накопление с учетом уплот-нения ком-пакторами 1очер.в 4 раза Расчет. срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/м³ в год | тонн/м³ в год | м³ в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующее положение 01.01.10г. | 2248 | 0,450 | 1,1 | 1012/2473 |  |  |
| 1 очередь 2015г. | 2240 | 0,506 | 1,24 | 1133/2778 | 906/2222 | 556 |
| Расчетный срок 2030г. | 2216 | 0,789 | 1,93 | 1748/4277 | 1136/2780 | 463 |

На данный период удаление  бытовых отходов населенных мест поселения осуществляется на несанкционированные свалки  х. Александровка и Отрадовка. Объекты санитарной очистки не соответствуют установленным санитарным, технологическим и экологическим требованиям. По поручению администрации Ростовской области в области принимаются меры по ликвидации несанкционированных свалок.

Поэтому проектом предлагается организовать площадку под полигон ТБО  для населенных пунктов поселения на территории отработанного карьера в районе кирпичного завода в километровой зоне от селитебной территории. Площадь полигона обеспечит потребность в размещении и утилизации ТБО Елизаветовского сельского поселения на расчетный срок. На полигоне должны быть размещены: сортировочный узел, пакетирующий узел, а также небольшие перерабатывающие установки для получения вторичного промышленного сырья.

Растущее количество отходов, усложнение компонентного состава, несоответствие установленным требованиям существующих объектов санитарной очистки, а также повышение требований населения к состоянию окружающей среды, качеству предоставляемых услуг, требуют дальнейшего совершенствования существующей системы санитарной очистки на территории субъекта РФ. В соответствии с государственным контрактом №129/11  ОАО «Центр благоустройства и обращения с отходами» разрабатывает «Региональную комплексную систему управления отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами Ростовской области». Возможно, после выполнения работы будут внесены изменения по размещению  предложенного полигона ТБО.

Уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Существующее положение. На данный момент предприятия, занимающиеся механической уборкой территории поселения, и автопарк отсутствуют.

Проектное предложение. В Елизаветовском  сельском поселении необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СНиП 2.07.01-89*  в размере 5-15 кг в год. В среднем количество смета на расчетный срок  – 2,5 т. в год.

4.10.  Транспортная инфраструктура.

Дорожная сеть поселения и населенных пунктов.

Автомобильные дороги. Каркас транспортной системы Елизаветовского сельского поселения составляют региональная, межмуниципальная и местные автомобильные дороги общего пользования, связывающие элементы сложившейся системы расселения.

Основными автомобильными дорогами, проходящими по территории поселения, являются: участок автодороги регионального значения Р 61-57 г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края) и автодорога межмуниципального значения ММ 61-66 - подъезд от автомобильной дороги г. Азов - с. Александровка -                 ст. Староминская (до границы Краснодарского края) к с. Елизаветовка (до границы населенного пункта), которые обеспечивают связь поселения с областным центром, районным центром и соседними поселениями.

По территории поселения проходят автодороги общего пользования местного значения:

- подъезд от автомобильной дороги г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края) к с. Елизаветовка (в границах населенного пункта);

- участок автомобильной дороги с. Елизаветовка – с. Екатериновка (до границы Краснодарского края).

Через южную часть территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения Краснодарского края г. Ейск – ст. Староминская.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории поселения составляет 14,3 км, в том числе:

- регионального значения – 4,5 км;

- межмуниципального значения – 6,4 км;

- местного значения – 3,4 км.

Рис.8 Структура автомобильных дорог общего пользования по значению

Все автомобильные дороги общего пользования имеют асфальтобетонное покрытие. Плотность автодорог составляет 94,2 км на 1000 кв. км. (без учета плотности улично-дорожной сети населенных пунктов). В среднем по Ростовской области данный показатель составляет 134 км на 1000 кв. км.

Улично-дорожная сеть.

- Улично-дорожная сеть обеспечивает связи отдельных планировочных элементов населенного пункта с его центром и между собой, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также транспортные связи сельского поселения с прилегающими территориями.

В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы, улицы в жилой застройке (основные, второстепенные, проезды), хозяйственные проезды, скотопрогоны.

Существующая улично-дорожная сеть населенных пунктов, входящих в состав Елизаветовского сельского поселения имеет преимущественно прямоугольную структуру.

Пешеходное движение в населенных пунктах осуществляется по пешеходным дорожкам, расположенным вдоль жилой застройки. В большинстве случаев дорожки не имеют твердого покрытия.

Главными и основными транспортными улицами населенных пунктов являются:

- с. Елизаветовка: главная - ул. Ленина, основные транспортные – ул. Дзержинского,

ул. Маяковского (является участком местной автодороги), ул. Октябрьская;

- пос. Южный – ул. Гагарина (является участком межмуниципальной автодороги

ММ 61-66).

Состояние улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения представлено в табл.26.

Состояние улично-дорожной сети.

Таблица 26

| № | Населенный пункт | Общая протяженность улично-дорожной сети, км | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с асфальто-бетонным покрытием, км | с щебеночным покрытием, км | грунтовые, км |
| 1 | с. Елизаветовка | 27,8 | 12,7 | 1,2 | 13,9 |
| 2 | пос. Южный | 5,5 | 2,0 | - | 3,5 |
|  | Всего: | 33,3 | 14,7 | 1,2 | 17,4 |

Рис.9 Состояние улично-дорожной сети населенных пунктов поселения

Плотность улично-дорожной сети населенных пунктов составляет:

- с. Елизаветовка – 6,6 км/кв.км;          - пос. Южный – 3,6 км/кв.км.

Транспорт и транспортная инфраструктура.

Автомобильный транспорт. В условиях социально-экономических преобразований значимость автомобильного транспорта в транспортной системе поселения постоянно возрастает. Быстрыми темпами растет его вклад в обеспечение мобильности населения.

Структура и численность автомобильного парка Елизаветовского сельского поселения  приведены в табл.27.

Численность автомобильного парка.

Таблица 27

| № | Вид транспорта | Численность автопарка, авт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Легковой | 522 |
| 2 | Грузовой | 32 |
| 3 | Автобусы | 3 |
| 4 | Мото | 49 |
| 5 | Прицепы | 29 |
| 6 | Полуприцепы | 11 |
|  | Всего: | 646 |

Рис.10 Численность автомобильного парка

Одним из важнейших показателей, определяющих развитие транспортной инфраструктуры, является уровень автомобилизации. Он определяется как отношение количества зарегистрированных транспортных средств к общему количеству жителей. Уровень автомобилизации Елизаветовского сельского поселения по состоянию на 2011 год составляет 287 автомобиля на 1000 жителей, в том числе легковых автомобилей – 232 на 1000 жителей. По данным Ростовстата количество легковых автомобилей на 1000 человек в Азовском районе составляет 192 автомобиля. В среднем по Ростовской области данные показатели составляют 275 и 209 автомобилей на 1000 жителей соответственно.

В Елизаветовском поселении отсутствуют автотранспортные предприятия, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки.

На территории поселения осуществляются местные пассажирские перевозки из населенных пунктов в районный центр. В населенных пунктах расположены остановочные пункты для посадки-высадки пассажиров, оборудованные павильонами. Перевозки обслуживают ежедневные автобусные маршруты «Азов - Елизаветовка» и «Азов – Елизаветовка - Староминская». В поселении действует междугородный автобусный маршрут «Ейск – Елизаветовка».

Внутреннего пассажирского транспорта в поселении нет.

Железнодорожный транспорт. Объекты железнодорожного транспорта на территории Елизаветовского сельского поселения отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция расположены в      ст. Староминской (станция «Староминская - Тимашевская» - 15 км).

Транспортная инфраструктура.

В с. Елизаветовка расположена автозаправочная станция, используемая для обслуживания транспортных средств ОАО «имени Дзержинского».

На территории Елизаветовского сельского поселения отсутствуют станции технического обслуживания (СТО) и автозаправочные станции (АЗС) для обслуживания индивидуальных автомобилей. Ближайшие АЗС и СТО расположены в с. Александровка и               ст. Староминская.

На автодороге к МТФ ОАО «имени Дзержинского» расположен железобетонный автодорожный мост через р. Ея протяженностью 90 м.

Анализируя сложившийся транспортный комплекс Елизаветовского сельского поселения и транспортное обслуживание населения можно сделать выводы о их развитии:

- все автомобильные дороги общего пользования имеют асфальтобетонное покрытие, но в то же время данные автодороги в большинстве случаев не соответствуют нормативным параметрам (ширина проезжей части и обочины, сцепные свойства дорожного покрытия, прочность дорожной одежды, наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения и др.);

- часть улично-дорожной сети населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии;

- обслуживание поселения местными пассажирскими перевозками полностью удовлетворяет потребности населения;

- не развита транспортная инфраструктура (отсутствуют АЗС, СТО).

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

Дорожная сеть поселения и населенных пунктов. Проектом сохраняются сложившиеся внешние  транспортные связи. Проектом предлагается ряд следующих мероприятий по модернизации дорожной сети поселения:

- строительство автомобильной дороги межмуниципального значения «обход

пос. Южный», протяженностью около 5,0 км, и развязки в одном уровне в месте

примыкания к автодороге Р 61-57 г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до

границы Краснодарского края). Данная дорога исключит движение транзитного

транспорта через пос. Южный;

- строительство автомобильной дороги местного значения «обход

с. Елизаветовка», протяженностью около 4,5 км. Данная дорога исключит движение

транзитного транспорта через с. Елизаветовка.

Улично-дорожная сеть на территории Елизаветовского сельского поселения формируется во взаимной увязке с внешними транспортными связями.

Проектом предлагается ряд мероприятий по модернизации улично-дорожной сети:

- в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с

целью приведения их технических параметров к нормативным с заменой

грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- проектом предлагается новое строительство дорог в проектируемых жилых

кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки

территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных

дорожек с твердым покрытием;

- доведение технических параметров улиц до соответствия их назначению;

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать

муниципальную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта

автомобильных дорог.

Схема планируемых работ по устройству улично-дорожной сети населенных пунктов приведена в графической части проекта.

После модернизации прогнозируемая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов может составить:

- с. Елизаветовка – 25,5 км;                             - пос. Южный – 8,7 км.

Соответственно прогнозируемая плотность улично-дорожной сети может составить:

- с. Елизаветовка – 6,3 км/кв.                          - пос. Южный – 5,3 км/кв. км.

Транспортная инфраструктура.

Существующий уровень автомобилизации Елизаветовского сельского поселения в настоящее время составляет 232 легковых автомобиля на 1000 жителей.

Согласно нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области уровень автомобилизации на расчетный рекомендуется принимать до 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

В соответствии с прогнозируемыми уровнем автомобилизации и численностью населения, количество легковых автомобилей в Елизаветовском сельском поселении на расчетный срок может составить: 350*2216/1000 = 776 легковых автомобилей.

Согласно нормативам градостроительного проектирования проектом на автодороге Р 61-57 г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края)  в районе примыкания проектируемой автодороги межмуниципального значения «обход               пос. Южный» предлагается разместить автозаправочную станцию на одну заправочную колонку и станцию технического обслуживания легковых автомобилей на три поста.

4.11.  Инженерная инфраструктура.

Настоящий раздел проекта генерального плана Елизаветовского сельского поселения выполнен на основании следующих показателей, определенных в задании отдела территориально-градостроительного проектирования.

Данные по населению:

| Населенный пункт | Население, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее | I очередь | Расчетный срок |
| с.Елизаветовка | 1908 | 1903 | 1888 |
| п.Южный | 340 | 337 | 328 |
| Итого по поселению: | 2248 | 2240 | 2216 |

Данные по жилищному фонду:

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд, тыс.м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующий | I очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Сохраня- емый | Новое строитель ство | Сохраня-емый | Новое строитель-ство |
| с.Елизаветовка |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 42,70 | 39,51 | 5,31 | 44,82 | 4,27 |
| Малоэтажные многоквартирные жилые дома (1-3 этажа) | 7,5 | 7,5 | 0,45 | 7,95 | - |
| п.Южный |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 5,40 | 5,39 | 0,44 | 5,83 | 0,74 |
| Итого по поселению: | 55,60 | 52,40 | 6,20 | 58,60 | 5,01 |

При разработке раздела были использованы следующие материалы:

1. Территориальная комплексная  схема градостроительного планирования развития территории Ростовской области, разработанная ФГУП РосНИПИУрбанистики, г.Санкт-Петербург, 2004 год.

2. Схема Территориального планирования Азовского района, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики в составе схемы территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области.

3. Материалы, предоставленные администрациями Азовского района и Елизаветовского сельского поселения, организациями, эксплуатирующими системы инженерно-технического обеспечения в сельском поселении, а так же информация, полученная в результате натурных обследований.

4. Областная долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 г., утвержденная постановлением Администрации Ростовской области № 186 от 16.09.2010 г.

5. Районная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Азовского района на 2010-2014 годы», утвержденная постановлением администрации Азовского района от 19.03.2010 года № 119 и постановлением № 107 от 14.02.2011 года «О внесении изменений в Районную долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Азовского района на 2010-2014 годы»

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные для населенных пунктов по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования, при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство.

Предлагаемые в проекте генерального плана схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений.  При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Проектом генерального плана прогнозируется, что на расчетный срок весь жилищный фонд и объекты общественного назначения в поселении будут оборудованы централизованным водоснабжением с вводами в здания.

Водоснабжение.

Для определения ориентировочных нормативных суточных расходов воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по населенным пунктам, в проекте генерального плана принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в объеме 160 л (табл.1 СНиП 2.04.02-84*), которое включает в себя расходы воды  на  хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). Учитывая прогнозируемое снижение численности населения, расчет водопотребления по населенным пунктам выполнен на расчетный срок и приведен в табл.28.

Таблица 28

| Населенный пункт | Удельная норма водопот-ребления на одного жителя л/сут | Численность населе ния, чел. | Водопотребление, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-питье вые нужды | Полив | Сельскохозяйственные нужды 10% | Неуч-тенные расхо-ды 10% | Всего |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Елизаветовка | 160,70 | 1988 | 318,0 | 139,0 | 32,0 | 32,0 | 521,0 |
| п.Южный | « | 328 | 52,0 | 23,0 | 5,0 | 5,0 | 85,0 |
| Итого по поселению: |  | 2216 | 370,0 | 162,0 | 37,0 | 37,0 | 606,0 |

Водоснабжение населенных пунктов поселения предлагается осуществлять по существующей схеме - из системы водоснабжения Ейского группового водопровода. Учитывая неудовлетворительное техническое состояние водовода и межпоселковых сетей водопровода, а также  прогнозируемое увеличение водопотребления в населенных пунктах Елизаветовского, Отрадовского, Александровского сельских поселений, проектом генерального плана предлагается строительство нового водовода для подачи воды из ЕГВ в населенные пункты Елизаветовского сельского поселения и населенные пункты остальных сельских поселений, выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих межпоселковых сетей водопровода. Строительство водовода предлагается выполнить вдоль трассы существующего водовода. При строительстве водовода рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы. По трассе водовода, в районе хутора Сонино Отрадовского сельского поселения, предлагается строительство повысительной насосной станции с регулирующим резервуаром воды. Пропускная способность водовода и производительность повысительной насосной станции определяются на последующих стадиях проектирования, после уточнения объемов водопотребления в населенных пунктах поселений.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые и противопожарные нужды населения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения:

1. Выполнение в селе Елизаветовка и поселке Южный работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющей большой процент износа, установка второй водонапорной башни в поселке Южный.

2. Оборудование зоны санитарной охраны объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Для пожаротушения зданий общественного назначения в каждом из населенных пунктов сельского поселения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

4. При строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

- Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

После утверждения генерального плана, рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения населенных пунктов. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения в поселении. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями повышения энергетической эффективности систем водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- установка приборов учета потребления воды;

- реконструкция водопроводных сетей;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Водоотведение.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений (п.2.1. табл.3 СНиП 2.04.03-85).

Ориентировочные суточные расходы стоков по населенным пунктам, на расчетный срок, приведены в табл.29.

Таблица 29

| Населенный пункт | Удельная норма водоот-ведения на одного жителя, л/сут | Числен-ность населе-ния, чел | Водоотведение, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-бы-товые нужды | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтен-ные расходы 10% | Всего |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| с.Елизаветовка | 160 | 1988 | 318,0 | 32,0 | 32,0 | 382,0 |
| п.Южный | « | 328 | 52,0 | 5,0 | 5,0 | 62,0 |
| Итого по поселению: |  | 2216 | 370,0 | 37,0 | 37,0 | 444,0 |

Для канализования существующей и планируемой застройки села Елизаветовка и поселка Южный проектом генерального плана предлагается строительство в них централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации. Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Для уменьшения глубины заложения канализационных трубопроводов предлагается строительство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности диаметром 1,5-2,0 м.

Очистку сточных вод предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Очищенные стоки после ЛОС в селе Елизаветовка предлагается отводить в реку Ея, от ЛОС в поселке Южный – в пруд, расположенный в юго-восточной части поселка. Площадки для складирования ила предлагается размещать рядом с ЛОС на незатапливаемых территориях. Проектом предлагается размещение ЛОС на следующих территориях:

- с.Елизаветовка – 1 ЛОС в северо-западной части села;

- 1 ЛОС в юго-восточной части села;

- п.Южный - 1ЛОС в юго-западной части поселка.

Предварительные предложения по размещению ЛОС даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений в  населенных пунктах подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией, после утверждения генерального плана поселения, в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков.

Газо – и теплоснабжение.

Газификацию села Елизаветовка и поселка Южный предлагается осуществить в соответствии с  расчетной схемой газоснабжения  Азовского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год).

Подача газа в населенные пункты сельского поселения станет возможной после строительства в районе поселка Южный ГРС, на которую газ предполагается подавать по газопроводу-отводу диаметром 150 мм от лупинга магистрального газопровода Кущевская-Ейск, проходящего по территории Краснодарского края.

Согласно схеме,  подача газа от ГРС в населенные пункты сельского поселения предусматривается по межпоселковым газопроводам высокого давления II категории.

Газификацию всех населенных пунктов поселения предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

Объем потребления газа, определенный схемой для сельского поселения приведен в табл.30.

Таблица 30

| Годовые расходы, тыс.м3 |  |  |  | Максимальные часовые расходы, м3/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого | индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого |
| с.Елизаветовка |  |  |  |  |  |  |  |
| 474,3 | 2023,7 | 1748,6 | 4246,6 | 263 | 1053 | 874 | 2190 |
| п.Южный |  |  |  |  |  |  |  |
| 84,5 | 360,4 | - | 444,9 | 47 | 188 | - | 235 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| 558,8 | 2384,1 | 1748,6 | 4691,5 | 310 | 1241 | 874 | 2425 |

Для определения прогнозируемых объемов потребления тепловой энергии и природного газа на нужды отопления и вентиляции для жилых и общественных зданий на территории населенных пунктов, в проекте генерального плана использованы укрупненные показатели с учетом параметров проектируемой застройки.

Расчеты потребности в тепловой энергии и природном газе выполнены  в соответствии с нормативными показателями и методиками, определенными в СНиП 21-01-99* «Строительная климатология», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СНиП 2.04.01-85*, «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Прогнозируемое увеличение потребности в природном газе определено с учетом увеличения площадей жилищного фонда по сравнению с существующими показателями поселения  и приведено в табл.31.

Таблица 31

| Наименование населенного пункта | Прогнозируемое увеличение жилого фонда, тыс.м2 |  | Прогнозируемое увеличение расхода газа на отопление и вентиляцию зданий, м3/ час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| с.Елизаветовка | 5,76 | 10,0 | 134,0 | 234,0 |
| п.Южный | 0,37 | 0,74 | 9,0 | 17,0 |
| Итого по поселению: | 6,13 | 10,74 | 143,0 | 251,0 |

Увеличение площади жилищного фонда планируется за счет строительства индивидуальных жилых домов усадебного типа.

Прогнозируемое увеличение годовой потребности в газе составляет:

I очередь – 283 тыс.м3/год;

Расчетный срок – 498,0 тыс.м3/год

После утверждения генерального плана поселения,  необходимо заказать в Ростовском филиале ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Азовского района с учетом изменений в параметрах газопотребления населенных пунктов поселения.

Расчетные схемы газоснабжения населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения и уточнения расчетных расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

Газификацию планируемых к размещению объектов нового строительства предлагается осуществить от ГРП размещенных в каждом населенном пункте поселения по системе распределительных газопроводов низкого давления.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления тепла и потерь его при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации.

Электроснабжение.

Учитывая намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, расчет дополнительных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на периоды реализации генерального плана, принимается по удельным расчетным электрическим нагрузкам, в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5н. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.) и приведен к шинам 10кВ источника питания с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов – 0,85 (РД 34.20.185-94, п.2.4.1, изм. 1999г. «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Результаты расчетов приведены в табл.32.

Таблица 32

| Населенный пункт | Планируемое увеличение площади жилых зданий, тыс. м2 |  | Удельная расчетная нагрузка, Вт/м2 | Планируемый прирост электрической нагрузки, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчет- ный срок |  | I очередь | Расчет- ный срок |
| с.Елизаветовка | 5,76 | 10,0 | 15,0 х 1,3* | 112,0 | 195,0 |
| п.Южный | 0,44 | 0,74 | « | 9,0 | 14,0 |
| Итого: |  |  |  | 121,0 | 209,0 |
| Итого с К=1,3** |  |  |  | 157,0 | 271,0 |
| Всего на шинах 10 кВ |  |  |  | 133,0 | 230,0 |

*1,3 – коэффициент для определении электрических нагрузок в проектируемых районах со

средней площадью квартир 55 м2( РД 34.20.185-94 прим.к. табл. 2.1.5н.)

**1,3 -  коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8)

Проектом генерального плана не предусматриваются изменения в принципиальной схеме организации электроснабжения в населенных пунктах  поселения. Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимается равным 1,0% в год.

Для обеспечения электроэнергией планируемых к развитию территорий населенных пунктов, проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ, с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства разрабатываются в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а так же реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения объектов нового строительства. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП. Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов.

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ.

- Системы связи.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию связи в поселении:

- в случае планируемого генеральным планом развития жилищного и   общественного строительства осуществлять увеличение монтированной емкости АТС в соответствии с заявками на установку телефонов;

- замена существующих медных межстанционных линий связи на оптоволоконные;

- оборудование основных объектов общественного назначения и многоквартирных жилых домов по технологии FTTB («оптика в дом»), что позволит по кабелю предоставлять дополнительные услуги, включая радиовещание и телевидение;

- модернизация телетрансляционного оборудования для перехода на цифровое вещание до 2015г. в соответствии с общероссийской программой;

- развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

- развитие сетей операторов сотовой связи в целях увеличения зон покрытия.

Почтовая связь.

В целях развития почтовой связи на территории района, предлагается выполнение следующих мероприятий:

- оборудование отделений почтовой связи пунктами коллективного доступа в Интернет, а так же современными копировальными и факсимильными устройствами для оказания дополнительных услуг;

- проведение работ по капитальному ремонту (реконструкции) помещений ОПС в целях создания комфортных условий для персонала и клиентов.

Показатели по инженерному обеспечению поселения.

Таблица 33

|  | Показатель | Единица измерения | Современ-ное состо-яние | I очередь | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление из централизованной системы водоснабжения | тыс.м3/сут. | 0,091 | 0,606 |  | 0,606 |
| 1.2. | Среднесуточное потребление воды на 1 человека | л/сут | 40 | 270 |  | 273 |
|  | в том числе на хозяйственно-бытовые нужды | л/сут | - | 160 |  | 160 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поступление сточных вод в централизованную систему канализации | тыс.м3/сут. | - | 0,444 |  | 0,444 |
| 2.2. | Блочно-модульные локаль-ные очистные сооружения ЛОС | ед. | - | - |  | 3 |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Потребление электроэнергии | млн.квт.час/год | 1,979 | 2,06 |  | 2,36 |
| 3.2. | Источники покрытия электрических нагрузок |  | ПС 35/10 кВ А13 «Елизаветовская» |  |  |  |
| 4. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | 50 |  | 100 |
| 4.2. | Прогнозируемое увеличение потребности в газе | млн.м3/год | - | 0,283 |  | 0,498 |
| 4.3. | Источники подачи газа |  | ГРС «п.Южный» |  |  |  |
| 5. | Связь |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |  | 100 |
| 5.2. | Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования | всего номеров | 195 | 250 |  | 300 |
| 5.3. | Количество отделений почтовой связи | ед. | 2 | 2 |  | 2 |

5.  Охрана окружающей среды.

Ландшафт.  Территория Елизаветовского сельского поселения, как и сам Азовский район к которому относится это поселение, входит в зону Кагальницкого ландшафта, который характеризует своеобразие природно-климатических условий характерных для этой территории. Кагальницкий ландшафт – аккумулятивные лессовые ступенчатые и плоские равнины на моноклинально и горизонтально залегающих породах с богатой разнотравно-дерновиннозлаковой степью на обыкновенных черноземах.

Формирование ландшафта происходило в условиях новейших опусканий Азово-Кубанской впадины, компенсированных накоплением плиоценовых и плейстоценовых осадков различного генезиса.

В геоморфологическом отношении территория сельского поселения приурочена к правобережному и частично к левобережному склону реки Ея. Населённые пункты сельского поселения расположены на правобережье реки Ея.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах территории сельского поселения изменяются в широких пределах: от 2-3м в основании склона до 45,1-50,4м на водораздельных пространствах между рекой Ея и Мокрая Чубурка.

Рельеф территории поселения имеет пологий уклон в сторону реки Ея. На территории поселения широко развита балочная сеть.

Наиболее крупными балками на правобережной части территории  являются балка Водяная и балка Камышеватая, которая является правым притоком балки Водяной. На левобережной части поселения расположены балки Малышевская и Горькая. Балка Водяная имеет постоянный водоток и  является левым притоком реки мокрая Чубурка. Балка Горькая так же имеет постоянный водоток и является левым притоком реки Ея.

Балки имеют большую протяжённость, множество отвержков. Долины балок симметричны. Некоторые балки имеют пруды, наполняющиеся во время дождей и снеготаяния.

По территории поселения протекает река Ея. Это типично степная река, её глубина 0,9-2,0 м, скорость течения 0,1м/сек, сильно меандрирует. Дно илистое, вязкое, вода солёная, берега преимущественно низкие, пологие. Пойма луговая или поросшая камышом, местами заболоченная, сильно пересечена протоками, старицами и мелководными озёрами.

Склоны водоразделов покрыты чехлом четвертичных делювиальных, лёссовидных, макропористых суглинков.  Мощность делювиальных суглинков изменяется от 2-10м в основании склонов и достигает 25-30м на водораздельных пространствах.  Делювиальные суглинки имеют лёссовый облик, пористые, жёлто-бурого цвета с сероватым или красноватым оттенком, плотность увеличивается с глубиной. Подстилаются они скифскими глинами. На территории села Елизоветовка по ул. Ленина делювиальные суглинки прослежены до глубины 7-8 м, ниже до глубины 13,5м прослежены скифские глины.

Грунтовые воды  залегают в пределах 1,9-3,5 м в подножии склонов до 20-23 м на участках приближенным к водораздельным пространствам. Грунтовые воды пёстрые по составу: от пресных до сульфатных.

Делювиальные лёссовидные суглинки проявляют просадочные свойства до глубины 2,0-5,0 м. Просадка грунта от собственного веса отсутствует или не превышает 5,0см, тип грунтовых условий по просадочности – первый. Скифские глины (с. Елизаветовка) обладают набухающими свойствами.

Ландшафт характеризуется умеренно-жарким летом (сумма активных температур 32630) , засушливостью (коэффициент увлажнения 0,54) и относится к благоприятным с пониженной влагообеспеченностью (коэффициент биологической эффективности климата 17,5) и естественной биологической продуктивностью выше средней областной (10,8 т/га).

Для южного варианта характерны менее мощные и более карбонатные черноземы южно-европейской фации. Растительность отличается повышением кальцефильности растений  из-за повышения карбонатности почв.

Планировочные предложения настоящего проекта не противоречат Закону об охране окружающей среды.

5.1.  Охрана атмосферного воздуха.

Состояние атмосферного воздуха. Состояние воздушного бассейна на рассматриваемой территории оценивается как удовлетворительное и не является ограничением для развития производственной, жилой и рекреационной функций Елизаветовского сельского поселения. Уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется величиной атмохимической нагрузки, ландшафтными особенностями территории и климатическими факторами.

При разработке документации на последующих стадиях проектирования необходимо осуществлять проведение оценки состояния и прогноз изменения качества атмосферного воздуха в результате реализации проектных решений путем расчетов уровней загрязнения атмосферы от совокупности всех видов источников загрязнения, с учетом рельефа, планировочной организации и микроклиматических условий рассматриваемой территории. Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий, объема и химического состава выбросов.

Территория Елизаветовского сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса, для которой характерны мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето, в отдельные годы наблюдается засуха.

Климат формируется под влиянием циклонической деятельности воздушных масс. Зимой и летом преобладает континентальный умеренный воздух. Климат смягчен вследствие влияния Азово-Черноморской акватории. Увлажнение неустойчивое. Среднегодовая температура воздуха составляет около +8,70С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации составляет 3200-33000С.

Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,44-0,55. В теплый период часто наблюдаются суховеи. Насчитывается до 75 дней с суховеями. Относительная влажность воздуха в течение года – значительная. В холодный период года она составляет 80-90%, в теплый 55-75%.

В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (северо-восточные, восточные, юго-восточные). Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6м/с.

Основным источником переноса загрязненного воздуха является ветер, который характерен для этой территории повсеместно, но интенсивность и скорость его отличается по мере удаления от побережья Азовского моря вглубь континентальной части района.

- Стационарные источники загрязнения. В пределах сельского поселения хорошо развита автодорожная транспортная сеть. Качество атмосферного воздуха поселения во многом определяется планировочной структурой поселения и характером размещения в нем источников загрязнения.

Основными веществами, формирующим загрязнение атмосферного воздуха сельского поселения являются: взвешенные вещества (пыль), оксид углерода и оксиды азота (их удельный вес в общих выбросах составляет 64%). Набор указанных примесей в значительной степени определяется выбросами от автотранспортных средств и частично от предприятий.

Наряду с этим, в атмосферный воздух выбрасывается так же оксиды азота и серы, токсичные соединения, бензопирен и др. Концентрация загрязняющих веществ на рассматриваемой территории составляет по взвешенным веществам – до 0,17 мг/м3, по диоксиду серы – до 0,015мг/м3, по оксиду углерода – до 1,5 мг/м3, по диоксиду азота – до 0,05 мг/м3, по оксиду азота – до 0,02 мг/м3.

Внешние связи поселения осуществляются одним видом транспорта - автомобильным. В границах поселения функционируют автомобильные транспортные связи с районным центром, соседними районами Азовского района и районами Краснодарского края. Основу транспортной сети составляют дороги регионального, межмуниципального и местного значения. В границах поселения проходят 2 транзитные автомобильные дороги: регионального значения «Азов – Староминская», протяжённостью в границах поселения - 4,5 км и участок дороги межмуниципального значения, проходящие через п.Южный и с.Елизаветовка, разветвляющаяся в с.Елизаветовка на два направления: южное – на дорогу «Староминская - Ейск», протяжённостью в границах поселения - 16,8 км и западное - «Ейское Укрепление - Ейск», протяжённостью в границах поселения – 11,8 км.

Транзитные участки автомобильных дорог, проходящие через населенные пункты поселения имеют протяженность: в границах п.Южный – 1,9 км; в границах с.Елизаветовка, южное – 2,8 км, западное – 5,5 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети Елизаветовского сельского поселения составляет – 14,3 км, а проектная – 34,2 км.

Планировочными мероприятиями проекта генерального плана предусматривающих снижение негативного воздействия на среду населенных пунктов транзитных потоков автотранспорта  является предложение устройства обводящей транспортной магистрали западного транзитного направления по северной окраине п.Южный и с.Елизаветовка.

Кроме того, снижение негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду возможно за счет снижения уровня токсичности выхлопных газов автомобилей в соответствии с европейскими стандартами как за счет технологического совершенствования продукции автопрома, так и за счет улучшения качества  бензинового и дизельного топлива.

Поскольку автомобиль является источником выбросов, соразмерным человеческому росту, выброс загрязняющих веществ производится на уровне дыхания человека, что способствует их быстрому проникновению в органы дыхания и усугубляет тем самым вредное воздействие на человека.

Согласно Специальному техническому регламенту «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской  федерации, вредных (загрязняющих) веществ» введение в действие технических нормативов выбросов в отношении автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, осуществляется в следующие сроки:

- экологического класса 2 –  с даты вступления в силу настоящего регламента;

- экологического класса 3 –  с 1 января 2008 г.;

- экологического класса 4 – с 1 января 2010 г.;

- экологического класса 5 –  с  1 января 2014 г.

В настоящее время 60% отечественного автопарка соответствует лишь требованиям Евро-1, еще примерно треть – экологического класса 2 и 3 (Евро -2 и Евро-3), на долю же экологического класса 4 (Евро-4) пока приходится лишь десятая часть всех российских автомобилей. На территории России планируется прекращение производства бензина и дизельного топлива стандарта ниже Евро-2.

Для объектов имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух необходимо предусматривать организацию санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и другими нормативными документами. Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха следует предусматривать внедрение новых усовершенствованных технологий и оборудования снижающих выбросы ЗВ, а также применять высокоэффективные пыле-газоулавливающие устройства.

- Выводы: основными источниками загрязнения воздуха в Елизаветовском сельском поселении Азовского района являются в наибольшей степени автотранспорт, а также с/х предприятия. Основными загрязняющими веществами являются: азота диоксид, азота оксид, диоксид серы, оксид углерода, бензин, пыль комбикормовая, сажа, керосин, бензапирен, пыль древесная, пыль меховая, пыль мучная, пыль хлопковая, пыль зерновая, микроорганизмы.

- Для реализации принятых в проекте генерального плана мер по охране воздушного бассейна необходимо выполнение следующих мероприятий:

- ликвидация стационарных и неорганизованных источников загрязнения

атмосферного воздуха, оказывающих влияние на жилую застройку;

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны;

- вынос жилой застройки из СЗЗ предприятиями загрязнителями воздушного

бассейна;

- доведение технического уровня существующих региональных,  межмуниципальных

и местных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- максимальное озеленение поселковых территорий, в том числе санитарно-

защитных зон;

- улучшение рекреационных условий проживания населения путем сохранения и

создания зеленых зон, что имеет важнейшее значение для улучшения

экологической обстановки и создания более привлекательного облика поселков;

- ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики

природного газа;

- ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна;

- использование нетрадиционных источников энергии;

- и др.

- Защита от шума и вибраций.  Из физических факторов состояния окружающей среды наиболее значимым по степени воздействия является акустический шум за счет автомагистралей, улиц с интенсивным движением. Основным  источником шума в Елизаветовском сельском поселении Азовского района является автомобильный транспорт. Уровни шума на улицах и прилегающей территории зависят от интенсивности и структуры транспортных потоков, состояния дорожного полотна. Участки автодороги Азов – Ейск, проходящие через территории с.Елизаветовка и п.Южный с востока на юго-запад и несущие основные транзитные грузопотоки машин, оказывают негативное влияние на акустический режим прилегающей к дороге территории.

Уровень шума в основном связан с наложением шумов от предприятий и автомобильных дорог, скоплений торговых точек и т.п. За пределами этих участков уровень шума существенно ниже допустимого уровня.

Объектами защиты от источников внешнего шума являются жилые и общественные здания, и учебные заведения, рекреационные зоны и прилегающие к ним территории. Величина воздействия шума и вибраций на человека зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик шума и вибраций, их продолжительности, периодичности и т.п.

Мероприятия по снижению шума на территории жилой застройки следует предусматривать при разработке планировочных, технологических и архитектурно-строительных решений согласно требований СНиП 11-12-77. Архитектурно-планировочные решения основываются:

- на удалении источников шума от объектов, защищаемых от шума;

- ориентации источников шума в сторону, противоположную защищаемым от шума

объектам;

- расположении между источниками шума объектами зданий и сооружений, не

являющимися источниками шума.

- строительстве шумозащитных искусственных сооружений (шумозащитных экранов

и защитных лесополос)  вдоль транспортных дорог  со стороны жилой застройки.

Допустимые уровни шума и инфразвука в помещениях различного назначения и на застраиваемой территории, а также допустимые уровни вибрации приведены в СНиП 11-12-77; «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», ГН 2.2.4/2.1.8.562-96; «Гигиенические нормативы инфразвука на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-96; «Допустимые уровни вибрации на рабочих местах в помещениях жилых и общественных зданий», ГН 2.2.4./2.1.8566-96.

- Электромагнитная обстановка. Интенсивное влияние на население оказывают электромагнитные загрязнения антропогенной природы. Наиболее значимыми источниками являются радио, телевизионные и радиолокационные станции, также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующим санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот по согласованию с органами  Роспотребнадзора.

- Радиационная обстановка. В Ростовской области действует стратегия радиационной защиты населения, обеспеченность которой заключается в том, что требования обеспечения радиационной безопасности распространяются на все источники ионизирующего излучения – техногенные и природные.

По данным радиоционно-гигиенической паспортизации основными дозообразующими факторами являются природные источники ионизирующего излучения (85%) и медицинское облучение (16%). Вклад других видов облучения в частности профессиональное использование источников  ионизирующего облучения  и глобальные выпадения, обусловленные прошлыми радиационными авариями, составляет менее 1%.

Уровень гамма-фона на территории ростовской области определяется природными источниками ионизирующего излучения и составляет 0,10-014 мк3в/час и не превышает значений многолетних наблюдений.

Радиоактивное загрязнение почвы техногенными радионуклидами (137Cs, 90Sr) обусловлено глобальными выпадениями прошлых лет и составляет по 137Cs - 1,56 кБк/м2, 90Sr - 0,36 кБк/м2, что значительно ниже средних значений, характерных для территорий Российской Федерации.

5.2.  Охрана водных ресурсов.

Состояние водных ресурсов. Положение территории поселения в пределах степной зоны предопределило слабое развитие гидрографической сети. Гидрографическая сеть представлена рекой Еей, водотоками балок и пойменными озерами.

Река Ея – это типично степная река, ее глубина  0,9-2,0м. Скорость течения реки составляет 0,1м/с. Река в пределах поселения сильно меандрирует. Дно илистое, вязкое. Берега реки преимущественно низкие и пологие. Пойма занята луговой растительностью или поросла камышом, местами заболочена, сильно пересечена протоками, старицами.

В пойме расположены ряд озер. Наиболее крупными из них является Татьянин Лиман, Мощин Лиман, Бабий Линам, Кривая Сага. Так же в границах поселения есть ряд небольших пойменных озер, площадью более 0,5км2, представляющих собой старицы реки и ее протоки (ерики).

На территории сельского поселения балки Водяная и Горькая имеют постоянные водотоки, а водотоки остальных - временные. Река со своими притоками и озера создают условия для создания рыбопромысловых и рыбоводных участков. Воды реки Ея используются в сельскохозяйственных целях – орошаемого земледелия. Перегораживание Еи и её притоков дамбами ведёт к заилению русла.

Вода в системы водоснабжения населенных пунктов сельского поселения поступает из Ейского группового водопровода (ЕГВ). Источником водоснабжения ЕГВ является групповой водозабор подземных вод, расположенный в районе станицы Ленинградской Краснодарского края. Централизованными системами водоснабжения оборудованы оба населенных пункта Елизаветовского сельского поселения.

Вода из артезианских скважин, насосной станцией II подъема, подается в резервуары воды, размещенные на площадке водопроводных сооружений в станице Староминской, откуда насосной станцией III подъема раздается  в систему Ейского группового водопровода. Сети и сооружения ЕГВ построены в 1979 году и нуждаются в реконструкции.

Подача воды в населенные пункты Елизаветовского сельского поселения  и далее в населенные пункты Александровского сельского поселения осуществляется по стальному водоводу диаметром 150 мм с подключением его к водоводу МВ-3, подающему воду из станицы Староминской в станицу Кущевскую. Эксплуатацией водовода занимается ГУП КК «Ейский групповой водопровод». Водовод имеет большой процент износа и также нуждается в реконструкции.

Из ЕГВ вода по водоводу поступает в централизованные системы водоснабжения поселка Южный и села Елизаветовка. Водопроводные сети в селе Елизаветовка в основном закольцованы, водопроводные сети в поселке Южный тупиковые, на водопроводных сетях установлены пожарные гидранты для наружного пожаротушения.

Водопроводные сети проложены в 1980-1985 годах и на момент разработки генерального плана износ сетей составляет 94%.

Эксплуатацией систем водоснабжения населенных пунктов поселения занимается  УМП «Приморский водопровод».

Главой администрации сельского поселения  утверждена программа «Чистая вода», в которой запланированы мероприятия для осуществления работ по капитальному ремонту сетей и сооружений систем водоснабжения  в населенных пунктах поселения. Реализация программы рассчитана на период с 2011 по 2015 годы.

Охрана поверхностных и подземных вод. Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны

водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды», принятый 20.12.2001 г. и Водный кодекс РФ, принятый 03.07.2005 г.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем водоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при отборе и транспортировке воды. Такими мероприятиями являются:

- оснащение приборами учета систем водоснабжения жилых и общественных зданий;

- разработка лимитов на потребление воды;

- закупка и установка энергоэффективного сантехоборудования.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые и противопожарные нужды населения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения:

- Выполнение в селе Елизаветовка и поселке Южный работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющей большой процент износа, установка второй водонапорной башни в поселке Южный.

- Оборудование зоны санитарной охраны объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- Для пожаротушения зданий общественного назначения в каждом из населенных пунктов сельского поселения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

- При строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

- Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

Другим водоохранным мероприятием по предотвращению загрязнения водоёмов является строительство систем водоотведения в сельских населённых пунктах и зонах отдыха.

Для канализования существующей и планируемой застройки села Елизаветовка и поселка Южный проектом генерального плана предлагается строительство в них централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации. Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Для уменьшения глубины заложения канализационных трубопроводов предлагается строительство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности диаметром 1,5-2,0 м.

Очистку сточных вод предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Очищенные стоки после ЛОС в селе Елизаветовка предлагается отводить в реку Ея, от ЛОС в поселке Южный – в пруд, расположенный в юго-восточной части поселка. Площадки для складирования ила предлагается размещать рядом с ЛОС на незатапливаемых территориях. Проектом предлагается размещение ЛОС на следующих территориях:

- с.Елизаветовка – 1 ЛОС в северо-западной части села;

- 1 ЛОС в юго-восточной части села;

- п.Южный        - 1 ЛОС в юго-западной части поселка.

Предварительные предложения по размещению ЛОС даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений в  населенных пунктах подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

- Необходимо отметить, что многие реки на территории Ростовской агломерации загрязняются в сопредельных регионах, и качество воды в них будет определяться соблюдением водоохранного законодательства и соглашения о совместном использовании и охране водных объектов в регионах, где протекали эти водотоки.

При установлении на водных объектах зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения минимальные размеры водоохранных зон и режим хозяйственной деятельности в них определяются санитарными правилами и нормами.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты Ростовской области и являются экологическими транзитными коридорами, связывающими природную экологическую сеть региона.

На территории Елизаветовского сельского поселения находятся 8 водных объектов: река - Ея; балки – Водяная, Комышеватая и Малышевская; пойменные озера – Татьянин Лиман, Мощин Лиман, Бабий Лиман и Кривая Сага.

Река Ея впадает в Таганрогский залив Азовского моря. Длина водотка составляет 311 км, площадь водосбора – 8650 км2. Ширина водоохраной зоны составляет – 200 метров. Балки являются временными водотоками, с протяженностью 10 км и менее. Ширина водоохраной зоны для них составляет - 50 метров. Пойменные озера, площадью более 0,5 км2, представляют собой отчленившиеся от основного русла рукава и протоки (ерики). Ширина их водоохраной зоны  - 50 метров.

В границах водоохранных зонах запрещается:

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления;

- радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых

веществ;

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по

дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих

твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация  хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,   ванн.

Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная документация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и водоохраной зоной.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает:

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей;

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны;

- проведение лесопосадок и залужение пашни;

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования.

Перечень мероприятий определяются в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями. При установлении на водных объектах зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения минимальные размеры водоохранных зон и режим хозяйственной деятельности в них определяется санитарными правилами и нормами.

Действенный контроль за использованием и охраной водных ресурсов. Важным мероприятием в деле охраны водных ресурсов является действенный контроль качества воды на всей территории бассейнов рек.

Мониторинг качества поверхностных вод осуществляется по согласованным с МПР России бассейновым и территориальным программам, разработанным в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.03.97г. №307 «Об утверждении Положения ведения государственного мониторинга водных объектов макетами программ по ведению государственного мониторинга водных объектов».

Координация и методическое руководство мониторинговых работ осуществляется управлением и отделом аналитической службы и водного кадастра ФГУ «Донводинформцентр».

Мероприятия по охране подземных вод  включают в себя два аспекта: охрану от истощения и загрязнения.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо проведение целого ряда мероприятий:

- на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- для контроля за количеством отбираемой воды на каждой скважине должна быть установлена водоизмерительная аппаратура;

- водоотбор должен быть ограничен лимитами, установленными лицензиями на недропользование Комитетом природных ресурсов по Ростовской области, и не превышать их в каждом конкретном случае;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимы:

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса ЗСО;

- вынос из II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения. В пределах ЗСО не допускается размещение свалок, скотомогильников и других источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- организация и оборудование мест складирования бытовых отходов.

Экологическая ситуация.

В связи с воздействием нагонных ветров с моря, во время которых происходит затопление поймы, связанное с заболачиванием и засолением, водохозяйственная проблема р.Ея сводится к устройству обвалования, предохраняющего от нагонов с моря, осуществлению правильного орошения поймы и уничтожению заболоченности.

В Азовском районе имеется положительный опыт очистки естественных водоемов. В Самарском сельском поселении в 2002—2007 годах проводилась очистка реки Кагальник, что способствовало оздоровлению среды водоема в районе села Самарское.  Этот пример может дать толчок к дальнейшему развитию программы очистки малых рек в Азовском районе и в частности  на территории Елизаветовского  сельского поселения, где имеется ряд естественных и искусственных водоемов, прибрежные территории которых используются селянами для организации отдыха выходного дня и любительского рыболовства.

5.3  Охрана недр, геологической среды и рациональное использование почвенного

слоя.

Оценка состояние почв. Почва, как объект антропотехногенного загрязнения и как один из факторов среды обитания, оказывает прямо и опосредованно влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

В результате проведенной комплексной эколого-геохимической оценки Азовского района были получены данные по загрязнению почв тяжелыми металлами. Обстановка на рассматриваемой территории характеризуется как напряженная, то есть наличие в почвенном покрове 1-2 контаминантов (свинец, медь), причем площадь загрязнения достигает 50%, а уровень – 2 ПДК.

По показателям микробиологического загрязнения почвы в 2005 году Азовский район отнесен к неблагополучным территориям – доля нестандартных проб составила 25% (источник: «Экологический вестник Дона»).

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека:

- выбросы промышленных предприятий,

- автотранспорт,

- средства химизации сельского хозяйства (ядохимикаты, удобрения),

- отходы производства и потребления.

Охрана и рациональное использование почвенного слоя. Территория поселения расположена в зоне распространения черноземов обыкновенных карбонатных. По содержанию гумуса черноземы относятся к малогумусным (4,6%), мощность гумусового горизонта – 70 см, запасы – 325 т/га.

Оценка состояния почв населенных мест проводится в соответствии с действующими нормативными документами (СанПиН 42-128-4433-87, ГОСТ 17.4.3.06-86) и направлена на выявление участков устойчивого сверхнормативного загрязнения, требующих санации для соответствующих видов функционального пользования. При оценке состояния почв определяются: физико-химическое и микробиологическое загрязнение почвы; радиоактивность почвы; влияние загрязнения почвы на качество поверхностных и подземных вод; пылеобразующие свойства почвы; способность почвы к самоочищению.

Параметры схемы снятия плодородного слоя почвы определяются технологией и графиком проведения строительных работ и для каждого объекта подготавливаются индивидуально.

Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) промышленных и

бытовых отходов.

Оценка состояния обращения с отходами. При разработке планировки и застройки рассматриваемой территории должны предусматриваться мероприятия по сбору, удалению, захоронению, переработке промышленных и бытовых отходов. Необходимо провести оценку возможного воздействия отходов проектируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды и подготовить их характеристику с указанием сырья и условий образования. Характеристика отходов должна содержать наименование мест, периодичность образования и способ удаления, класс опасности, количество, физико-химические свойства и способы дальнейшего использования отходов. Мероприятия по созданию экологически безопасных условий размещения и утилизации отходов разрабатываются комплексно (от системы сбора и транспортировки от источника их образования до места переработки, захоронения). Также разрабатываются мероприятия по предотвращению неконтролируемого вывоза токсичных отходов на полигоны ТБО и образования несанкционированных свалок.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются: ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

- На территории Елизаветовского сельского поселения существует несанкционированная свалка в с.Елизаветовка. Проектом предлагается закрытие свалки, с последующей рекультивацией земель.

- Несанкционированные свалки.

Статья 51. Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

1. Комментируемая статья содержит экологические требования при обращении с отходами производства и потребления. Выделение в отдельную группу таких требований обусловлено увеличивающимися объемами образования отходов и, как следствие, все возрастающим их негативным воздействием на окружающую среду. Сложившаяся стране ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к значительному экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью современных и будущих поколений страны. Ежегодно в Российской Федерации образуется около 7 млрд. тонн отходов, из которых используется лишь 2 млрд. тонн, или 28,6%. На территории страны в отвалах и хранилищах накоплено около 80 млрд. тонн только твердых отходов. Особую тревогу вызывает накопление в отвалах и свалках токсичных, в том числе содержащих канцерогенные вещества, отходов, общее количество которых достигло 1,6 млрд. тонн.

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Базель, 22 марта 1989 г.) понимает под отходами вещества или предметы, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с положениями национального законодательства. В законодательстве Российской Федерации, отходы определяются как остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства (ст. 1 Закона об отходах).

Для улучшения существующей ситуации обращения с твердыми отходами производственных предприятий необходимы следующие мероприятия:

-  организация учета агрохимикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность;

- контроль внесения минеральных удобрений, учитывая нормативы затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений;

- приведение складов для хранения пестицидов и удобрений в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил;

-  обезвреживание непригодных к применению и запрещенных пестицидов;

- территории скотомогильников (в соответствии с п.5.6 «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4 декабря 1995г. №13-7-2/469) должны быть огорожены глухим забором высотой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8-1,4м и шириной не менее 1,5м с устройством вала из вынутого грунта. Скотомогильники  расположены: сибиреязвенный (1984 г. захоронения) - в 2 км и биотермическая яма «Беккари» (открыта в 2008 г.) в 2,5 км от с.Елизаветовка.

Проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение загрязнения почвы.

На территории района накопленных пестицидов нет.

Нарушений санитарно-гигиенических требований использования биотермических ям не отмечено.

Экологичным подходом является накопление этих отходов до объёмов промышленного сырья и передача их на последующую переработку или обезвреживание специализированными предприятиями в области или регионе.

Для улучшения существующей ситуации обращения с твердыми бытовыми отходами (отходами производства и потребления) необходимы следующие мероприятия:

- создание жилищно-коммунальной службы и предприятий по сбору и утилизации

твердых бытовых отходов;

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым

специализированным транспортом;

- организация  мытья и дезинфекции  мусоросборочных контейнеров и ящиков;

- утилизация и захоронение отходов производства и потребления;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующей схеме:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м³/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова, увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь  20%;  на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Ориентировочный годовой объем ТБО

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Насе-ление чел. | Ориентиро-вочная удельная норма накопления на чел./год. |  | Ориентиро-вочное расчетное накопление отходов | Накопление с учетом утилизации 1очер.-20% Расчет. срок-35% | Накопление с учетом уплот-нения ком-пакторами 1очер.в 4 раза Расчет. срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/м³ в год | тонн/м³ в год | м³ в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующее положение 01.01.10г. | 2248 | 0,450 | 1,1 | 1012/2473 |  |  |
| 1 очередь 2015г. | 2240 | 0,506 | 1,24 | 1133/2778 | 906/2222 | 556 |
| Расчетный срок 2030г. | 2216 | 0,789 | 1,93 | 1748/4277 | 1136/2780 | 463 |

На данный период удаление  бытовых отходов населенных мест поселения осуществляется на несанкционированные свалки  х. Александровка и Отрадовка. Объекты санитарной очистки не соответствуют установленным санитарным, технологическим и экологическим требованиям. По поручению администрации Ростовской области в области принимаются меры по ликвидации несанкционированных свалок.

Поэтому проектом предлагается организовать площадку под полигон ТБО  для населенных пунктов поселения на территории отработанного карьера в районе кирпичного завода в километровой зоне от селитебной территории. Площадь полигона обеспечит потребность в размещении и утилизации ТБО Елизаветовского сельского поселения на расчетный срок. На полигоне должны быть размещены: сортировочный узел, пакетирующий узел, а также небольшие перерабатывающие установки для получения вторичного промышленного сырья.

Растущее количество отходов, усложнение компонентного состава, несоответствие установленным требованиям существующих объектов санитарной очистки, а также повышение требований населения к состоянию окружающей среды, качеству предоставляемых услуг, требуют дальнейшего совершенствования существующей системы санитарной очистки на территории субъекта РФ. В соответствии с государственным контрактом №129/11  ОАО «Центр благоустройства и обращения с отходами» разрабатывает «Региональную комплексную систему управления отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами Ростовской области». Возможно, после выполнения работы будут внесены изменения по размещению  предложенного полигона ТБО.

Для окончательного выбора площадок необходимы более детальные рассмотрения и геологические изыскания, проведение экологической экспертизы, а также, административные согласования и согласования всех заинтересованных организаций.

Технология захоронения твердых бытовых отходов должна отвечать действующим санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Складирование ТБО допускается только на рабочей карте, обязательным требованием является последовательная эксплуатация и рекультивация карт.

Регулярное проведение промежуточной или окончательной изоляции уплотненного слоя ТБО. В качестве изолирующего материала можно использовать грунт, строительные отходы, битый кирпич, известь мел, штукатурку, древесину и др.

На территории свалки не допускается сжигание ТБО и должны быть приняты меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Осуществление контроля над содержанием отходов, вывозимых на свалки. Недопустимость вывоза на них токсичных промышленных, крупных строительных и медицинских отходов.

На территории полигона должен быть предусмотрен приём твёрдых отходов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов (ЛПУ) (СП 2.1.7. 1038-01). Проблема санитарной очистки решается очень медленно. Составляющие этой проблемы:

- контейнерное хозяйство;

- недостаток техники;

- погрузка и транспортировка;

- переработка отходов;

- утилизация на полигоне.

В каждом муниципальном образовании проблема санитарной очистки и благоустройства должна решаться комплексно, скоординировано и системно — на основе разрабатываемых мероприятий и программ.

Оптимальная эксплуатация свалки ТБО будет обеспечиваться за счёт изъятия утильной фракции (пластмасса, стекло, цветные металлы и др.) и соответственно уменьшения объема размещаемых ТБО на 20-35%. Для этого потребуется усовершенствование селективного сбора ТБО.

Одним из важнейших элементов является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Необходимо расширение пропаганды среди всех слоёв населения о чрезвычайной важности для экологии и экономики района раздельного сбора ТБО. Сортировку мусора начинать на месте его образования, т.е. населением, что потребует проведение разъяснительной работы, как на местах (в жилищных участках), так и в средствах массовой информации; организацию контейнерных площадок, а в частном секторе организацию сбора и хранения мусора в мешках (например, разного цвета) и вывоз по расписанию или по заявке. Уплотнение мусора может осуществляться на местах сбора отходов мусороуборочной машиной, оборудованной специальными компакторами. Компакторы позволяют снизить объем отходов в 4-6 раз.

Необходима организация контроля над содержанием отходов, вывозимых на полигон. Недопустимость вывоза на них токсичных промышленных отходов крупных строительных отходов.

Таким образом, политика в сфере управления отходами должна ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

В качестве основных санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий проектом предусматривается:

- Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон предусматривается ликвидация стационарных и неорганизованных источников загрязнения атмосферного воздуха, оказывающих влияние на состояние воздушного бассейна на рассматриваемой территории.

- Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства;

- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильников, канализационных очистных сооружений, свалок).

- Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от магистральных газопроводов (в соответствии с диаметром труб СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2 .1.1.1200 –03 п 2.19):

- При объективном доказательстве стабильного уровня технического воздействия на границе СЗЗ и за её пределами (в рамках и ниже нормативных требований) по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

- При подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- При уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия связанным с этим изменением класса опасности.

Указанные меры направлены на комплексное решение задач по созданию устойчивой эко-структуры в экологическом каркасе рекреационно-туристической зоны Ростовской области.

Сбор и вывоз жидких бытовых отходов из неканализованных домовладений.

На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование жилых зданий и объектов общественного назначения осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов с территории поселения осуществляет УМП «Приморский водопровод» (Азовский район, с.Пешково, ул.К.Маркса,36).

Для канализования существующей и планируемой застройки села Елизаветовка и поселка Южный проектом генерального плана предлагается строительство в них централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации. Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Для уменьшения глубины заложения канализационных трубопроводов предлагается строительство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности диаметром 1,5-2,0 м.

Очистку сточных вод предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Очищенные стоки после ЛОС в селе Елизаветовка предлагается отводить в реку Ея, от ЛОС в поселке Южный – в пруд, расположенный в юго-восточной части поселка. Площадки для складирования ила предлагается размещать рядом с ЛОС на незатапливаемых территориях. Проектом предлагается размещение ЛОС на следующих территориях:

- с.Елизаветовка – 1 ЛОС в северо-западной части села;

- 1 ЛОС в юго-восточной части села;

- п.Южный - 1ЛОС в юго-западной части поселка.

Предварительные предложения по размещению ЛОС даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений в  населенных пунктах подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией, после утверждения генерального плана поселения, в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков.

Охрана геологической среды. Планировка и застройка территории должна осуществляться на основе инженерно-геологического районирования территории и сопоставительной оценки районов по степени благоприятности для градостроительного освоения с учетом прогноза изменения геологической среды строительства и эксплуатации объектов. При строительстве и эксплуатации объектов различного назначения происходят изменения рельефа, нарушение параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий. Нарушение параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий территории выражаются в повышении или понижении уровня грунтовых вод, в изменении их химического состава, перемещение областей питания и разгрузки подземных вод. Изменение состояния и свойств грунтов происходит в результате передачи нагрузок от сооружений, загрязнения грунтов различными веществами, при их увлажнении или обезвоживании, термическом воздействии. Эти изменения приводят к снижению прочностных характеристик грунтов, требуют специальных мероприятий по стабилизации и упрочнению оснований и фундаментов сооружений. Экзогенные геологические процессы при строительстве различных объектов могут активизироваться и требуют проведения определенных защитных мероприятий. Активизация этих процессов зависит от особенностей рельефа, геологического строения территории, гидрологических условий, параметров сооружений и характера их размещения на местности. Мероприятия по инженерной защите и поготовки территории разрабатываются в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП 2.01.15-90, СНиП 11-02-96).

Охрана недр. При проведении земляных работ в случае обнаружения полезных ископаемых необходимо представить информацию в федеральный и соответствующие территориальные органы.

Требования по рациональному использованию и охране недр при проектировании:

- соблюдение установленного законодательства порядка предоставления недр в

пользование и недопущения самовольного использования недр;

- учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними

залегающих полезных и попутных компонентов;

- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с

ними залегающих полезных и попутных компонентов;

- обеспечение полноты геологического изучения и рационального комплексного

использования недр;

- охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и

других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную

ценность месторождений или осложняющих их разработку.

Уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных

покрытий.

В Елизаветовском сельском поселении необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на площадку временного хранения (свалку).

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, его вывоз и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СНиП 2.07.01-89* в размере 5-15 кг в год. В среднем количество смета на расчетный срок  –

2,5 тыс.т. в год.

Мероприятия повышения уровня санитарного состояния сельского поселения.

- Организовать водоотведение с территории объектов размещения ТБО согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- Организовать рациональный контроль, принимаемых отходов на сельских объектах размещения ТБО.

- Разработать генеральную схему очистки территории Елизаветовского сельского поселения.

- До установки систем локальных очистных сооружений осуществлять вывоз жидких отходов с территории неканализованных домовладений.

- Экологические мероприятия по охране окружающей среды.

Основная экологическая стратегия градостроительного развития Елизаветовского сельского поселения  Азовского района направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен с учетом требований основных руководящих документов:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ (ред. От

05.02. 2007 г.);

- Федеральный закон  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

от 30.03.99 г. № 52 –ФЗ» (ред. от  30.12.2006 г.);

- Водный кодекс  РФ от 03.07.2006 г. № 74 –ФЗ;

- Градостроительный кодекс  РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 29.12.2006)

- Земельный кодекс  РФ  от 25.10.01. г. №136-ФЗ (ред. от 10.05.2007);

- Федеральный закон « Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. №96-ФЗ

(ред. от 31.12.2005 г.);

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. №89-

ФЗ (ред. от 30.12.2006 г.);

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 г. № 174-ФЗ  (ред.

от 18.12.2006 г.).

Основной целью раздела «Охрана окружающей среды» является обеспечение приоритетных вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

К числу приоритетных задач, направленных на решение проблем охраны окружающей среды и здоровья населения, относятся:

- обеспечение гармоничного развития физических и духовных сил, здоровья, высокого уровня трудоспособности и длительной активной жизни населения;

- снижение заболеваемости и смертности населения, сокращение инвалидности;

- обеспечение высокого уровня комфортности проживания населения и др.

Проектные решения Генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание устойчивой  и благоприятной среды с учетом перспективного социально-экономического развития района.

Предложения по градостроительному развитию базируются на анализе предыдущей проектной документации, результатах комплексной оценки территории, учитывающей зонирование территории и регламенты  градостроительной деятельности.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры.

Снижение сверхнормативного уровня шума  достигается  при  использовании в строительстве  шумозащитных искусственных сооружений – шумозащитных экранов и защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки.

Согласно действующему законодательству не допускается размещение жилой застройки и садоводств в санитарно-защитных зонах предприятий и иных объектов. Предлагается возможность сокращения санитарно-защитных  зон предприятий за счет внедрения новейших технологий или перепрофилирование предприятий с  уменьшением класса опасности.

Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды приведены в табл.34.

Таблица 34

| № | Компоненты окружающей среды | Проектные решения и рекомендации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Атмосферный воздух | - разработка комплексной системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ; - создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленению улиц; - разработка проектов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) на предприятиях и СЗЗ. |
| 2 | Поверхностные и подземные воды | - организация отведения поверхностных стоков с территории жилых и производственных зон и устройство дождевой канализации с очисткой поверхностных стоков с территории баз по техобслуживанию, ремонту и хранению сельхозтехники; - предотвращение аварийных сбросов и переливов сточных вод путем разработки дополнительных инженерных мероприятий (аварийные насосы, напорные коллекторы в 2 линии и т.д.); - применение конструкций и материалов, исключающих утечку и фильтрацию сточных вод в грунт; - контроль над балансом водопотребления и водоотведения и сокращение безвозмездных потерь воды путем введения оборота и ее повторного использования (котельная, мойка с/х машин и автотранспорта); - организация зон санитарной охраны; - установка оборудования по очистке промышленно-бытовых сточных вод; - проведение мероприятий по очистке реки Ея и пойменных озер. |
| 3 | Почвы | - укрепление склонов оврагов, балок посредством озеленения и прокладки по дну открытых ливнестоков; - восстановление нарушенных земель (в местах карьерных развалов); - создание единой системы озеленений с организацией и благоустройством специализированных зон. - осуществлять комплекс мероприятий, который включает замену почвенного слоя на особенно загрязненных участках. |
| 4 | Шумовая обстановка | - удаление источников шума от объектов, защищаемых от шума; - использование в строительстве шумозащитныхискусствен- ных сооружений; - защитных лесополос вдоль дорог. |
| 5 | Отходы производства и потребления | - внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение производственных отходов; - разработка и внедрение схемы санитарной очистки территории поселения от ТБО (I очередь) |

В целях снижения  уровня загрязнения территории Елизаветовского сельского поселения  Азовского района и улучшения условий проживания  населения в пределах расчетного срока  планируется реализация следующих организационно-технических, инженерно-технических и планировочных мероприятий:

- ликвидация проблемных эколого-градостроительных зон и ситуаций на территориях жилой застройки.  В случае недостижения нормативных требований по санитарно-защитным зонам – расселение жилищного фонда и вывода объектов социальной инфраструктуры из СЗЗ.

- усиление защитных зеленых зон между промышленными и жилыми территориями.

- экологическая реабилитация водных объектов города путем уменьшения сброса загрязняющих веществ, реконструкции и строительства ливневых очистных сооружений, развития системы ливневой канализации, организации и благоустройства водоохранных зон и т.д.

-  снижение шумового загрязнения в жилой застройке, сокращение жилой застройки в зонах акустического дискомфорта;

- защита зданий и сооружений от негативных инженерно-геологических процессов;

- снижение техногенной нагрузки на территорию сельского поселения за счет создания системы управления движением отходов, расширения системы вторичного использования и переработки отходов, строительства сооружений размещения и переработки ТБО;

- улучшение состояния атмосферного воздуха за счет проведения атмосфероохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и проведения комплекса мероприятий по оптимизации транспортной инфраструктуры  сельского поселения;

- реконструкция природно-экологического каркаса и обеспечение нормативных требований по озеленению территории;

А также для улучшения экологической обстановки предлагается проведение ряда мероприятий, которые бы улучшили природу  в Елизаветовском сельском поселении:

1) Создание экологических сельских поселений с использованием передовой технологии в переработке сельскохозяйственного сырья и животноводства  и возобновляемых источников энергии:

а) Животноводческие комплексы с  безотходным передовым производством;

б) Учитывая специфику природных условий на территории Елизаветовского сельского поселения  возможно использовать энергию солнца, ветра и навоза или отходов агропромышленного производства (биотопливо) на базе местного животноводства.

Потенциал Ростовской области для развития нетрадиционных источников энергии достаточно велик. Не исключением является и  территория  Елизаветовского сельского поселения Азовского района, где есть все условия для развития и использования нетрадиционных источников энергии.

2) Учитывая климатические условия территории Елизаветовского сельского поселения (недостаточное и неустойчивое увлажнение, с преобладанием ветровой эрозии, из-за постоянных ветров) здесь необходимо:

а) Проведение безотвальной обработки почвы, т.к. почвозащитная технология возделывания с/х культур успешно защищает почву от ветровой эрозии и не снижает, а в отдельных случаях повышает урожаи;

б) Почвы территорий, которые здесь распространены, необходимо удобрять для  повышения их плодородия;

в) Использовать капельное орошение для выращивания с/х культур, используя опыт других стран (например, Израиль) для более рационального использования водных ресурсов района.

Капельное орошение — метод полива, при котором вода подаётся непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью дозаторов-капельниц. Позволяет получить значительную экономии воды и других ресурсов (удобрений, трудовых затрат, энергии и трубопроводов). Капельное орошение также даёт другие преимущества (более ранний урожай, предотвращение эрозии почвы, уменьшение вероятности распространения болезней и сорняков). Изначально получило распространение в тепличном производстве, но на сегодня уже широко используется и в открытом грунте для выращивани овощей, фруктов и винограда…. Наибольший эффект применение капельного орошения дает в зонах недостаточного увлажнения.

3) Для медицинской географии территории Елизаветовского сельского поселения характерно влияние: ветра, качество воды и засушливость климата (недостаточное увлажнение).

а) Качество поверхностных вод Донского бассейна характеризуется  своей жесткостью. Потребление  такой воды с общей минерализацией 10 мг/л чревато возникновением сердечнососудистой патологии и мочекаменной болезни. Прежде всего, такая проблема распространена в Ростовской области, о чем  сообщил главный санитарный врач РФ Г.Онищенко. А также для данной территории характерно дефицит йода, что тоже характерно для ростовской области. Йододефицит ведет к заболеваниям щитовидной железы (патология эндемичного зоба).   Необходимо для населения в рацион употреблять в пищу йодсодержащую воду и пищу;

б) Сухость климата и наличие ветра способствует переносу  загрязненного воздуха от выхлопных газов от автомобилей  и с почв, что вызывает   различные болезни легких, интоксикация, респираторные заболевания и т.д. Здесь необходимо учитывать выбор месторасположения  жилых построек, которые должны быть построены по нормативам  с учетом розы ветров, а также применение новых видов бензина и дизеля, которые соответствуют мировым стандартам. А также строгое соблюдение правил экологии на дорогах и АЗС.

в) Применение хим. удобрений (возрождение сейчас этого дела) для повышения урожая и добавки в питание в корм животных всяких пищевых добавок для быстрого набора веса ведет к раку, вызывает отравления, хронические заболевания желудка и т.д. через пищу и через воздух, разносимый ветром. Пестициды загрязняют окружающую среду не только при их применении на полях, но и в процессе производства, хранения, перевозки и уничтожения. Они провоцируют рак, наследственные нарушения иммунной системы, болезни почек и печени, заболевания нервной системы, расстройства зрения и т.д. Поэтому здесь необходимо грамотно разрабатывать и применять  минеральные удобрения, а также использовать  переработанные отходы животноводства в качестве удобрений.

Территория Азовского района богата возможностями для восстановления здоровья для людей не только нашего региона, но и  других, т.к.  воздух Приазовья насыщен кальцием, йодом и бромом, что придаёт ему целебные свойства и компенсирует нехватку йода на территории Ростовской области. Считается, что он благотворно влияет на нейроэндокринную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, на терморегуляционные и обменные процессы, повышает тонус. Прибрежная часть Азовского моря мелководна, поэтому прекрасно подойдёт для отдыха с детьми.

5.4.  Охрана памятников истории и культуры.

В целях обеспечения сохранности (защиты и восстановления) объектов культурного наследия и памятников археологии от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.02 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» выделение охранных зон, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности при разработке проектов размещаемых объектов капитального строительства.

Планируемое развитие территории при соблюдении данных мероприятий, приведет к улучшению состояния окружающей природной среды и даст возможность более рационально использовать ресурс данной  территории.

На территории Обильненского сельского поселения расположены объекты культурного наследия. Перечень объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства) регионального значения, расположенных на территории Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области, отражен в табл.35.

Таблица 35

| № № п/п | Нумера-ция по реестру | Местонахождение объекта культурного наследия | Наименование объекта культурного наследия | Номер и дата документа постановки на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Регионального значения |  |  |
| 1 | 39 | пос. Южный | Католическая кирха | Решение малого совета Ростов- ского област. Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 2 |  | с.Елизаветовка, парк | Монумент воинам, павшим в годы Граждан-ской и Великой Отечест-венной войн |  |
| 3 |  | пос.Южный | Монумент воинам, пав-шим в годы Великой Отечественной войны |  |

Согласно сведениям Министерства культуры РО (письмо № 01-16а/2451-Н от 07.10.2011 на №48 ДСП от 21.06.2011) на территории Елизаветовского сельского поселения расположены объекты археологического наследия, состоящие на государственной охране.  Перечень памятников археологии регионального значения, расположенных на территории Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области, отражен в табл.36.

Таблица 36

| №№ | Нумерация по пос-танов-лению | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождения объекта археологического наследия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | Курганный могиль-ник «Водяной – I» (2 кургана) | Пос. Водяной, в 1 км к северо – западу от с. Высочино, в 500 м к западу от двойного поворота дороги Кулешовка - Высочино | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 2 | 17 | Курганный могиль-ник «Елизаветовка – I» (3 кургана) | С. Елизаветовка, в 500 м севернее МТФ | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 3 | 18 | Курганный могиль-ник «Елизаветовка – II » (1 курган) | С. Елизаветовка, в 2.5 км северо -восточной окраины, в углу старого сада | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 4 | 19 | Курганный могиль-ник «Елизаветовка – III » (2 кургана) | С. Елизаветовка, в 2.5 км к северу хозяйственного двора | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 5 | 20 | Курганный могиль-ник «Елизаветовка – IV » (1 курган) | С. Елизаветовка, в 1.7 км к северу от клуба | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 6 | 21 | Курганный могиль-ник «Елизаветовка – V » (1 курган) | С. Елизаветовка, в центре села, 200 м южнее аптеки | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 7 | 22 | Курганный могиль-ник «Елизаветовка – VI » (9 курганов) | С. Елизаветовка, в 2.5 км южнее дороги Елизаветовка - Южный | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 8 | 23 | Курганный могиль-ник «Елизаветовка – VII » (1 курган) | С. Елизаветовка, в 2 км восточнее дороги на х. Казачий | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 9 | 24 | Курганный могиль-ник «Мощин лиман – I » (1 курган) | С. Елизаветовка, в 2 км к югу, и в 1,5 км к востоку от х. Казачий | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 10 | 25 | Курганный могиль-ник «Казачий – I » (1 курган) | Х. Казачий, в 250 м юго - западнее | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 11 | 26 | Курганный могиль-ник «Казачий – II » (1 курган) | Х. Казачий, в 3 км южнее, 200 м западнее МТФ | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 12 | 27 | Курганный могильник «Казачий – III » (1 курган) | Х. Казачий, в 5 км юго – юго-восточнее, в 700 м южнее сада | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 13 | 28 | Курганный могиль-ник «Татьянин Лиман – I » (2 кургана) | Х. Казачий, в 750 м к северу – северо – востоку, в 250 м южнее оз. Татьянин Лиман | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 14 | 29 | Курганный могиль-ник «Кривая Сага – I » (1 курган) | Озеро Кривая Сага, в 1 км западнее, на острове, образо-ванном протоками р. Ея | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 15 | 87 | Курганный могиль-ник «Южный – I » (1 курган) | Пос. Южный, в 1,7 км к северу от перекрестка дороги Азов – Староминская и дороги на пос. Южный | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 16 | 88 | Курганный могиль-ник «Южный – II » (2 кургана) | Пос. Южный, в 5 км севернее | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 17 | 89 | Курганный могильник «Южный – III » (4 кургана) | Пос. Южный, в 1,5 км на запад – севернее- запад | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 18 | 90 | Курганный могиль-ник «Южный – IV» ( Машино) (1 курган) | Пос. Южный, в 1,2 км к югу | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 19 | 91 | Курганный могиль-ник«Южный – V» (1 курган) | Пос. Южный, в 1 км западнее кладбища | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 20 | 92 | Курганный могиль-ник «Южный – VI» (2 кургана) | Пос. Южный, в 600 м южнее западной окраины | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 21 |  | Курганный могиль-ник "Южный - VII" | Ростовская область, Азовский район, в 400 м к С от поворота на п. Южный | выявленный |

Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными

на территории Елизаветовского сельского поселения объектов культурного

наследия.

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.22004 г. № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

Зоны охраны объектов культурного наследия. В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-AP. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Елизаветовского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Елизаветовского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения. Включить в план реализации генерального плана решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий Елизаветовского сельского поселения и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Елизаветовского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

6.  Архитектурно-планировочная организация территории.

Проектом предложены решения по общей планировочной организации территории, которые обеспечивают совершенствование планировочной основы поселения, с учетом анализа градостроительной, социально-экономической и демографической ситуации, особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий Елизаветовского сельского поселения.

Проектом предусмотрено развитие системы расселения, культурно-бытового обслуживания, размещение головных инженерных сооружений и магистральных коммуникаций, определены мероприятий по охране окружающей среды и охране объектов культурно-исторического наследия. Проектные предложения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры.

В основе планировочной структуры поселения сохраняется система существующего территориально-пространственного  размещения и архитектурно - планировочной организации населенных пунктов.

Особенности системы расселения сельского поселения во многом определяют параметры транспортных и временных издержек в повседневных хозяйственных связях между его населенными пунктами. Одним из основных критериев выделения степени контактности соседних населенных пунктов служит показатель их транспортной доступности. Он выражается в затратах  времени на преодоление расстояния от центра поселения до крайнего пункта системы расселения в поселении при ежедневных и периодических поездках населения. Допустимые пределы затрат времени в сельской местности обычно не превышают 0,5 часа в один конец. Расстояние от с.Елизаветовка до п.Южный составляет 5км, что позволяет жителям при наличии любого вида транспорта  легко уложиться в часовой диапазон затрат времени. В локальной системе расселения Елизаветовского поселения существует возможность ежедневного общения  активной части  его населения. Это позволяет концентрировать все основные виды услуг в административном центре поселения. Населенные пункты  Елизаветовского сельского поселения расположены вдоль р.Ея, хотя и удалены от реки на некоторое расстояние.

В границах поселения осуществляются автомобильные транспортные связи с районным центром и соседними районами Азовского района и районами Краснодарского края. Основу транспортной сети составляют дороги регионального, межмуниципального и местного значения. В границах поселения проходят 2 транзитные автомобильные дороги: регионального значения «Азов – Староминская», протяжённостью в границах поселения - 4,5 км и дороги местного значения, проходящие через п.Южный и с.Елизаветовка, по направлению на «Ейское Укрепление - Ейск», протяжённостью в границах поселения – 11,8 км.

Транзитные участки автомобильных дорог, проходящие через населенные пункты поселения имеют протяженность: в границах п.Южный – 1,9 км; в границах с.Елизаветовка – 5,5 км.

Планировочными мероприятиями проекта генерального плана предусматривающие снижение негативного воздействия на среду населенных пунктов транзитных потоков автотранспорта  является предложение строительства обводящей транспортной магистрали западного транзитного направления по северной окраине п.Южный и с.Елизаветовка.

Территория обоих населенных пунктов данного поселения имеет резервы для расширения селитебной и производственной зон.

Сельский уклад жизни и незначительный людской потенциал определили господствующий в населенных пунктах поселения усадебный тип жилой застройки с квартальной и полуквартальной формами планировки. Участки селитебной территории, расположенные вдоль дорог, имеют элементы линейной формы планировки. В населенных пунктах Елизаветовского поселения доминирует усадебная застройка с односемейными  частными  домами.

Приоритетное развитие получает с.Елизаветовка - административный центр Елизаветовского сельского поселения, как селение со сложивщейся социальной, коммунально-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктурами.

Предложения территориально-пространственной организации основаны на идее сохранения и развития регулярной планировки с.Елизаветовка. Наличие пойменных территорий р.Ея ограничивает возможности территориального развития села в юго-западном, южном и юго-восточном направлениях.

Генеральным планом предусматривается реорганизация и развитие планировочной структуры поселка в северо-западном и северном направлениях для размещения в перспективе жилой застройки, реорганизации и развития территорий производственных предприятий.

Проектом предусматривается создание системы общепоселкового общественного центра по линейно-узловой схеме. Линейные элементы общественного центра формируются существующими, проектируемыми и планируемыми на перспективу зонами возможного размещения объектов культурно-бытового обслуживания населения. Размещаются они вдоль двух главных планировочных направлений: «северо-запад – юго-восток» – по ул. Ленина и «юго-запад – восток» - по ул.Дзерджинского. В пересечении и «замыканиях» планировочных осей проектом предусматривается создание локальных элементов центра.

Центральным ядром планировочной структуры села является зона общественного центра, расположенная у пересечения ул.Ленина и ул.Дзерджинского, где размещаются: здание Администрации Елизаветовского сельского поселения с библиотекой, Центральный сквер с памятниками истории и культуры, Дом Культуры и площадка для сезонной ярмарки,магазины и др.

В замыканиях планировочных осей проектом предусматривается создание узловых элементов общепоселкового центра. На направлении «северо-запад – юго-восток»: у пересечения ул.Октярьской с ул.Дзерджинского и пересечения ул.Октярьской с пер.Советский. Ось «юго-запад – восток» планируется завершить зоной культурно-рекреационного и спортивного назначения, созданной на отсыпанном участке поймы реки. Восточное направление планировочной оси проектом предлагается завершить формированием общественного пространства по ул.Ленина у здания Дома Культуры с развитием культурно-рекреационной и обслуживающей функции.

Генеральным планом предусматривается формирование системы зеленых насаждений общего пользования, включающей:

- реконструкцию существующего сквера, бульваров (по улицам Ленина, Дзерджинского, Первомайской, Маяковского);

-  создание парка Культуры и Отдыха (в границах квартала между ул.Калинина, пер.Комсомольский и пер.Советский), спортивной зоны севернее ул.Калинина междуул.Дзерджинского и пер.Западный, культурно-рекреационной и спортивной зоны у

южных окраин села на пойменных участках реки Ея;

-  устройство санитарно-защитных полос вокруг производственной и коммунально-

складской зоны «ООО им.Дзерджинского».

В поселке п.Южный избыток свободных территорий под размещение планируемых функциональных зон. Проектные решения по поселку заключаются в рациональном использовании территории при формировании границ кварталов существующей усадебной и малоэтажной жилой застройки,  размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, создание рекреационных зон.

Помимо размещения требуемого (расчетного) количества объектов системы культурно-бытового обслуживания оставшиеся свободными в границах поселка земли, проектом представлены как резервные территории для перспективного развития его планировочной структуры с назначенным видом использования.

Проектируемая жилая застройка населенных пунктов Елизаветовского сельского поселения размещена на свободной территории и представлена комплексами малоэтажной усадебной застройкой квартального типа.

Выбор направлений и масштабов развития населенных пунктов поселения предусматривается на основе сбалансированной совокупности общесистемных экономических, социальных и экологических целевых критериев.

7.  Функциональное зонирование территории.

Проектом предусматривается зонирование территории на основные виды функциональных зон:

- жилая зона  на территории населенных пунктов представлена двумя подзонами. Часть  жилой зоны размещается на свободных территориях, представляет собой проектируемые кварталы малоэтажной усадебной застройки. Кроме того существующие жилые  кварталы усадебной застройки, урегулированные  проектными красными   линиями получили дополнительные участки жилой застройки;

- производственная и коммунально-складская зоны показаны в проекте существующими, перспективными объектами и размещены на территории поселения как в самих населенных пунктах, так и за их границами.  К ним отнесены: территории МТФ, СТФ и зернохранилища ЗАО «им.Дзерджинского», территории АЗС и кирпичного завода (перспектива) в с.Елизаветовка; территории МТФ (перспектива) и АЗС в п.Южный и другие производственные и коммунально-складские зоны;

- общественно-деловая зона населенных пунктов сформирована территориями объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.

- коммерческая зона размещается преимущественно вдоль автомобльной дороги и представлена участками объектов торгового (выездная ярмарка, магазины, кафе и др.),  культурно-бытового назначения и объектов придорожного сервиса;

- рекреационная зона размещается в центральном сквере культуры и отдыха, бульварах и благоустроенных участках прибрежных территорий пойменных озер, реки Ея и представлена территориями культурно-развлекательных и ландшафтно-рекреационных объектов;

- зоны сельскохозяйственного назначения в проекте генерального плана сохраняют основные направления по видам деятельности.

- зоны особо охраняемых территорий и объектов сельского поселения в основном обуславливают сохранность объектов культурного наследия и памятников археологии в виде курганных могильников;

- зоны инженерно-транспортной инфраструктуры представлены в виде территорий под линейными и локальными объектами, как на территории населенных пунктов так и между ними;

- зоны специального назначения на территории поселения представлены территориями существующего кладбища традиционного захоронения;

- охранные зоны проектом обозначены от акваторий, линейных и локальных объектов инженерной и производственной инфраструктур, в соответствии с действующими нормативами.

Общая площадь земель Елизаветовского сельского поселения составляет 150,02 кв. км. В настоящее время земли сельскохозяйственного назначения составляют - 13532 га. Земли населенных пунктов – 573,87 га, земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного специального назначения – 220,4 га, земли лесного фонда и  земли водного фонда отсутствуют,  прочие земли (овраги и др.) – 687,4 га.

Генеральный план Елизаветовского сельского поселения предусматривает развитие функциональных зон поселения на 1-ю очередь и на расчетный срок, а также резервирует территории различных зон за расчетный срок.

Распределение земель Елизаветовского сельского поселения по категориям

(целевому назначению).

Таблица 37

| № п/п | Показатели | ед.изм | Современное состояние на (01.01.2010 г.) | 1-я очередь строительства (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 15024 | 15024 | 15024 |
| 1 | в том числе: Земли сельскохозяйствен-ного назначения | га | 13532 | 13412 | 13412 |
| 2 | Земли населенных пунктов | га | 573,87 | 686,82 | 686,82 |
| 3 4 | Земли промышленности | га | 97,29 | 103,09 | 103,09 |
|  | Земли транспорта (+ ж/д отвод) | га | 118,79 | 141,09 | 141,09 |
|  | Земли специального назначения | га | 4,35 | 0,15 | 0,15 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | га | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
| 5 | Земли лесного фонда | га | - | - | - |
| 6 | Земли водного фонда | га | - | - | - |
| 7 | Иных зон - резервные | га | 687,43 | 670,61 | 670,61 |

Баланс территорий населенных пунктов Елизаветовского сельского поселения

(по видам функционального использования).

Таблица 38

| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на (01.01.2010 г.) | Первая очередь строительства (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель, населенных пунктов – функциональные зоны, | га | 573,87 | 686,82 | 686,82 |
| 1 | в том числе: Жилые зоны | га | 312,31 | 318,21 | 334,56 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | га | 11,4 | 11,45 | 12,55 |
| 3 | Производственные зоны | га | 9,1 | 10,67 | 10,67 |
| 4 | Зоны инженерной и транспортной структур | га | 29,77 | 40,37 | 86,22 |
| 5 | Рекреационные зоны | га | 12,96 | 28,76 | 76,18 |
| 6 | Зоны сельскохозяй-ственного использова-ния | га | 81,95 | 81,95 | 83,53 |
| 7 | Зоны специального назначения (кладбища) | га | 0,6 | 4,8 | 4,8 |
| 8 | Резервные территории (жилые, общественно-деловые зоны, промышленные) | га | 115,78 | 190,61 | 78,31 |

Баланс территории с.Елизаветовка по видам функционального использования.

Таблица 39

| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на (01.01.2010 г.) | Первая очередь строительства (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель, населенного пункта – функциональные зоны, | га | 421,94 | 530,85 | 530,85 |
| 1 | в том числе: Жилые зоны | га | 254,77 | 259,87 | 273,83 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | га | 8,3 | 8,3 | 8,8 |
| 3 | Производственные зоны | га | 9,1 | 10,60 | 10,60 |
| 4 | Зоны инженерной и транспортной структур | га | 22,62 | 23,22 | 69,07 |
| 5 | Рекреационные зоны | га | 8,96 | 21,55 | 59,33 |
| 6 | Зоны сельскохозяй-ственного использова-ния | га | 45,72 | 45,72 | 47,30 |
| 7 | Зоны специального назначения (кладбища) | га | - | 4,2 | 4,2 |
| 8 | Резервные территории (жилые, общественно-де-ловые зоны, промышлен-ные) | га | 72,47 | 157,39 | 57,72 |

Баланс территории п.Южный по видам функционального использования.

Таблица 40

| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на (01.01.2010 г.) | Первая очередь строительства (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель, населенного пункта – функциональные зоны, | га | 151,93 | 155,97 | 155,97 |
| 1 | в том числе: Жилые зоны | га | 57,54 | 58,34 | 60,73 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | га | 3,10 | 3,15 | 3,75 |
| 3 | Производственные зоны | га | - | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Зоны инженерной и транспортной структур | га | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
| 5 | Рекреационные зоны | га | 4,0 | 7,21 | 16,85 |
| 6 | Зоны сельскохозяй-ственного использова-ния | га | 36,23 | 36,23 | 36,23 |
| 7 | Зоны специального назначения (кладбища) | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 8 | Резервные территории (жилые, общественно-деловые зоны, промышленные) | га | 43,31 | 33,22 | 20,59 |

8.  Перечень и характеристика основных факторов риска

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера.

Цель раздела: определение условий и основных характеристик возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с указанием мероприятий по обеспечению их предупреждения, оповещения и ликвидации, а также обеспечению пожарной безопасности на территории Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- привести принятую классификацию чрезвычайных ситуаций с описанием характера их возможного негативного воздействия на условия жизнедеятельности населения, нанесенного материального ущерба и ущерба здоровью человека;

- определить источники и характер действия их поражающих факторов в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера, провести оценку опасности природных процессов на территории Елизаветовского сельского поселения;

- установить перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера на проектируемой территории с указанием возможных последствий воздействия поражающих факторов;

- определить состояние существующей системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории;

- разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- разработать мероприятия по обеспечению предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на проектируемой территории с учетом требований соответствующих технических регламентов и действующего законодательства;

- определить основные положения обеспечения защиты населения от воздействия возможного сильного радиоактивного заражения.

Цели и задачи настоящего раздела определяют его состав и структуру.

Основанием для разработки раздела являются: Задание на разработку Генерального плана Елизаветовского сельского поселения, Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера от 05.05.2011г. №4-1сфд/4935 ГУ МЧС России по Ростовской области.

Настоящий раздел разработан в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 21.04.2011г.);

Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ (ред. от 29.12.2010г.) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011г. №244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

ГОСТ Р22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» и др.

При разработке раздела использовалась информация, предоставленная Администрациями Азовского района Ростовской области и Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области.

8.1.  Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера.

В настоящем разделе используется классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, утвержденная постановлением Правительства РФ от 21.05.2007г. №304 (ред. от 17.05.2011г.).

Таблица 41

| Класс чрезвычайной ситуации | Зона чрезвычай-ной ситуации | Количество пострадавших, чел. | Либо размер материального ущерба, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Локального характера | Не выходит за пределы терри-тории объекта | Не более 10 | Не более 100 тыс. |  |
| Муниципального характера | Не выходит за пределы терри-тории одного поселения или внутригородской территории го-рода федераль-ного значения | Не более 50 | Не более 5 млн. | А также, данная ЧС не может быть отнесена к ЧС локального характера. |
| Межмуниципального характера | Затрагивает тер-риторию двух и более поселе-ний, внутриго-родских терри-торий города федерального значения или межселенную территорию | Не более 50 | Не более 5 млн. |  |
| Регионального характера | Не выходит за пределы терри-тории одного субъекта РФ | Свыше 50, но не более 500 | Свыше 5, но не более 500 млн. |  |
| Межрегионального характера | Затрагивает тер-риторию двух и более субъектов РФ | Свыше 50, но не более 500 | Свыше 5, но не более 500 млн. |  |
| Федерального характера |  | Свыше 500 | Свыше 500 млн. |  |

Примечания:  1. Количество пострадавших – количество людей, погибших или

получивших ущерб здоровью.

2. Размер материального ущерба – размер ущерба окружающей

природной среде и материальных потерь.

3. Зона ЧС – территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и

Нарушены условия жизнедеятельности людей.

На основе критериев информации о чрезвычайных ситуациях (Приказ МЧС России от 08.07.2004г. №329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях») в зависимости от количества пострадавших, количества людей, у которых нарушены условия жизнедеятельности, размера материального ущерба можно определить масштаб чрезвычайной ситуации.

8.2. Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут

оказывать воздействие на территорию Елизаветовского сельского поселения.

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной ЧС – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Опасные геологические процессы:

В качестве опасных геологических процессов на территории Елизаветовского сельского поселения установлены:

- овражная эрозия: на территории поселения широко развита балочная сеть. Наиболее крупными балками на правобережной части р.Ея являются балки Водяная и Камышеватая. На левобережной части поселения расположены балки Малышевская и Горькая. Балки имеют большую протяженность и множество отвержков;

- просадка в лессовых грунтах: просадочными свойствами обладают делювиальные суглинки. Просадочные свойства проявляются до глубины 2,0-5,0м. Просадка под действием собственного веса грунтов при замачивании отсутствует или не превышает 5,0см. Тип грунтовых условий по просадочности – первый.

Инженерно-геологическая оценка территории приведена в п.3.3.

Опасные метеорологические явления и процессы:

Территория Елизаветовского сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса, для которой характерны мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето, в отдельные годы наблюдается засуха.

Климатическая характеристика территории приведена в п.3.1.

Наиболее опасными проявлениями метеорологических процессов и явлений на территории поселения являются:

- сильный ветер, в том числе шквал со скоростью 25 м/с и более;

- пыльные бури при средней скорости ветра не менее 15 м/с и МДВ не более 500 м;

- продолжительный дождь (ливень) с интенсивностью 30 мм/час и более;

- сильные снегопады превышающие 20 мм за 12 часов;

- сильная метель при средней скорости ветра 15м/сек и более и видимости менее

500м;

- гололед с диаметром отложений 20 мм и более;

- град с диаметром частиц 20 мм и более;

- заморозки;

- засухи, суховеи;

- грозы.

Перечисленные метеорологические явления и процессы могут привести к авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта, нарушению жизнеобеспечения населения Елизаветовского сельского поселения. По многолетним наблюдениям, в результате града, засухи, заморозков потери урожая сельскохозяйственных культур могут достигать 50%.

Основные климатические характеристики проектируемой территории приведены в табл.42.

Таблица 42

| Наименование показателя | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | ºС | +8,7 |
| Среднемесячная температура воздуха в январе | ºС | –5,7 |
| Абсолютный минимум температуры | ºС | –33 |
| Среднемесячная температура воздуха в июле | ºС | +22,9 |
| Абсолютный максимум температуры | ºС | +40 |
| Количество дней в год с суховеями | дней/год | 75 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 483 |
| Скоростной напор ветра (нормативная ветровая нагрузка) | кг/м2 | 38 |
| Вес снегового покрова (нормативная снеговая нагрузка) | кг/м2 | 120 |
| Направление господствующих ветров |  | северо-восточное, вос-точное, юго-восточное |
| Среднегодовая скорость ветра | м/с | 4,6 |
| Ураганы: максимальная скорость ветра при частоте 0,02 (1/год) | м/с | 35 |

Природные пожары: ландшафтный, степной.

Исходя из природно-климатических условий, на территории Елизаветовского сельского поселения имеется угроза возникновения природных пожаров, особенно в летний период. Причины возникновения природных пожаров – рост антропогенной нагрузки (увеличение количества нарушений правил пожарной безопасности в зонах рекреационного назначения, сельскохозяйственные палы), грозовые разряды.

Елизаветовское сельское поселение располагается в пределах Азово-Егорлыкского ботанико-географического района. Для этого района характерно господство разнотравно-дерновинно-злаковых степей.

Естественные леса в пределах поселения отсутствуют.

Характеристика поражающих факторов опасных природных явлений и процессов, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию, приведена в табл.43.

Таблица 43

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Просадка в лессовых | Гравитационный | Деформация земной поверхности |
| грунтах |  | Деформация грунтов |
| Сильный ветер, | Аэродинамический | Ветровой поток, ветровая нагрузка, |
| шквал, ураган |  | аэродинамическое давление, вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Сильные осадки: |  |  |
| - продолжительный | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| дождь (ливень) |  | Затопление территории |
| - сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка, снежные заносы |
| - сильная метель | Гидродинамический | Снеговая, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| - гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| - град | Динамический | Ударная нагрузка |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  | Тепловой |  |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Пожар ландшафтный, | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, |
| степной |  | тепловой удар, помутнение воздуха, |
|  |  | опасные дымы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, |
|  |  | гидросферы |

При освоении ограниченно благоприятных и неблагоприятных для застройки территорий Елизаветовского сельского поселения с размещением объектов капитального строительства, требуется выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите территорий, предусмотренных СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» и др. нормативно-техническими документами.

Перечень опасных природных процессов на проектируемой территории, активизируемых геофизическими воздействиями, и категории их опасности согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», приведены в табл.44.

Таблица 44

| Наименование опасных природных процессов | Категория опасности процессов* |
| --- | --- |
| Просадочность лессовых пород | Опасные |
| Эрозия плоскостная и овражная | Опасные |
| Ураганы, смерчи | Умеренно опасные |

* - приведена ориентировочная оценка опасности природных процессов.

По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, на территории Азовского района возможны следующие опасные природные процессы: просадочность пород, оползневые явления, гололед.

8.3.  Перечень источников ЧС техногенного характера на территории

Елизаветовского сельского поселения, а также вблизи указанной территории.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.05-94).

К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Химически-, радиационно-, гидродинамически опасные объекты на территории Елизаветовского сельского поселения отсутствуют. Объекты железнодорожного, трубопроводного транспорта – отсутствуют.

Пожаровзрывоопасные объекты – пожары и взрывы:

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94).

В случае ЧС на пожаровзрывоопасных объектах возможно возникновение следующих поражающих факторов: воздушная ударная волна; обломки, осколки; экстремальный нагрев среды; тепловое излучение; токсическое действие.

Причинами возникновения аварийных ситуаций на пожаровзрывоопасных объектах могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ; события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, пожары и др.

К пожаровзрывоопасным объектам, расположенным в границах Елизаветовского сельского поселения, отнесены следующие существующие и проектируемые объекты:

Автозаправочные станции (АЗС).

В с.Елизаветовка расположена автозаправочная станция, используемая для обслуживания транспортных средств ЗАО «им.Дзержинского».

Проектом предлагается разместить автозаправочную станцию на одну заправочную колонку на автодороге Р 61-57 г.Азов - с.Александровка - ст.Староминская (до границы Краснодарского края) в районе примыкания проектируемой автодороги межмуниципального значения «обход пос. Южный».

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории АЗС, возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. На автозаправочной станции имеется: запасенная химическая энергия (горючие материалы), запасенная механическая энергия (кинетическая – движущиеся автомобили и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями на автозаправочных станциях показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо на автозаправочную станцию.

Потенциально опасные вещества, обращающиеся на АЗС – бензин, дизельное топливо.

Воздействию поражающих факторов при авариях на автозаправочной станции может подвергнуться весь персонал автозаправочной станции и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. На АЗС возможно возникновение техногенных ЧС локального характера.

Газовые теплогенераторы, газовые блочно-модульные автоматизированные

котельные, ГРП, ГРС, газораспределительные сети (на перспективу).

На момент разработки генерального плана населенные пункты сельского поселения не газифицированы.

Газификацию с.Елизаветовка и пос.Южный предлагается осуществить в соответствии с расчетной схемой газоснабжения Азовского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2003 год).

Описание системы газоснабжения поселения дано в п.4.11.

Потенциально опасное вещество, обращающееся на объектах – природный газ.

Возникновение ЧС на объектах газоснабжения и газопотребления может быть связано с износом производственных фондов, нарушением правил эксплуатации систем и оборудования, нарушением правил производства строительных работ, перебоями в электроснабжении, погодными явлениями.

В результате аварий на объектах газоснабжения и газопотребления возможно возникновение техногенных ЧС локального, муниципального характера.

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов:

Опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных грузов, должны иметь сертифицированный подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной.

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС в результате опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов на территории Елизаветовского сельского поселения, можно отнести существующие и проектируемые объекты транспортной инфраструктуры.

Характеристика транспортной инфраструктуры приведена в п.4.10.

В случае ЧС в результате опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов возможно возникновение следующих поражающих факторов: воздушная ударная волна; обломки, осколки; экстремальный нагрев среды; тепловое излучение; токсическое действие.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории поселения, где проходят автомобильные дороги. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

По территории Елизаветовского сельского поселения проходят:

- участок автодороги регионального значения Р 61-57 г.Азов - с.Александровка - ст.Староминская (до границы Краснодарского края);

- автодорога межмуниципального значения ММ 61-66 – подъезд от автомобильной дороги г.Азов - с.Александровка - ст.Староминская (до границы Краснодарского края) к с.Елизаветовка (до границы населенного пункта);

- автодороги местного значения.

Через южную часть территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения Краснодарского края г.Ейск - ст.Староминская.

На подъезде к МТФ ЗАО «им.Дзержинского» расположен железобетонный автодорожный мост через р.Ея протяженностью 90 м.

Проектом предлагается ряд следующих мероприятий по модернизации дорожной сети поселения:

- строительство автомобильной дороги межмуниципального значения «обход пос.Южный», протяженностью около 5,0 км, и развязки в одном уровне в месте примыкания к автодороге Р 61-57 г.Азов - с.Александровка - ст.Староминская (до границы Краснодарского края). Данная дорога исключит движение транзитного транспорта через пос. Южный;

- строительство автомобильной дороги местного значения «обход с.Елизаветовка», протяженностью около 4,5 км. Данная дорога исключит движение транзитного транспорта через с.Елизаветовка.

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры поселения представлены в п.4.10.

По автодорогам могут перевозиться: ГСМ в автоцистернах емкостью 16,3-38м3, СУГ в автоцистернах емкостью 8,10,11,20 м3, аварийно-химические опасные вещества (АХОВ) в автоцистернах грузоподъемностью 2-6 т и другие опасные грузы.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров в населенных пунктах Елизаветовского сельского поселения.

В результате происшествий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов по территории сельского поселения, возможно возникновение ЧС локального характера.

8.4. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на

территории Елизаветовского сельского поселения (при наличии данных

источников ЧС).

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации; источник биосоциальной ЧС – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

По данным Управления ветеринарии Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом», исх. №181 от 28.10.2011г., на территории Елизаветовского сельского поселения находятся два скотомогильника: сибиреязвенный скотомогильник; биотермическая яма «Беккари».

Сведения по скотомогильникам приведены в табл.45, 46.

Таблица 45

| Населенный пункт | Наименование предприятия | Удаленность от населеного пункта, км | Дата откры-тия | Реестро-вый номер | Соответствие санитарным правилам | Дата обсле-дова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Елизаветовка | ЗАО «им.Дзер-джинского» | 2,5 | 2008 | 6 | нет | 04.10 |

Таблица 46

| Ближайший на-селенный пункт к сибиреязвенному скотомо-гильнику | Сибиреязвенный скотомогильник |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удаленность от населенного пункта, км | Годы захоро-нений | Соответствие сани-тарно-ветеринарным нормам и правилам содержания (да/нет) | Принадлеж-ность определена/ не определе-на | Угроза подтопле-ния |
| с.Елизаветовка | 1,8 | 1984 | да | да | нет |

На территории поселения существует угроза заражения животных и птиц особо опасными болезнями: ящуром, бешенством, лептоспирозом, гриппом.

Азовский район является неблагоприятным в отношении эпизоотии гриппа птиц.

На всей территории области сохраняется вероятность возникновения вспышек африканской чумы свиней при заносе возбудителя с кормами, живыми свиньями и продукцией свиноводства, не прошедшей термическую обработку, а также в результате миграции больных особей дикого кабана с неблагополучных территорий.

Объекты животноводства и птицеводства, которые могут быть подвержены массовому заражению животных и птиц – частный сектор и сельскохозяйственные предприятия района.

При неблагоприятных условиях может произойти срыв иммунитета среди населения, что может привести к возникновению очагов массовых инфекционных заболеваний. Среди населения Ростовской области возможны единичные случаи заболеваемости острыми кишечными инфекциями, в том числе ботулизмом. Источник ЧС – недоброкачественная питьевая вода, нарушение санитарно-гигиенических норм и правил при хранении продуктов питания, несоблюдение правил личной гигиены, употребление недоброкачественных овощей и фруктов, закупленных на стихийных рынках, продукты, закупленные от частных лиц. В связи с весенней активацией клещей и массовым выходом населения на природу возможны случаи пострадавших от укусов клещей, возможны единичные случаи заболевания населения крымской геморрагической лихорадкой.

8.5.  Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой

территории.

Централизованными системами водоснабжения оборудованы оба населенных пункта Елизаветовского сельского поселения.

Вода в системы водоснабжения населенных пунктов сельского поселения поступает из Ейского группового водопровода (ЕГВ). Источником водоснабжения ЕГВ является групповой водозабор подземных вод, расположенный в районе станицы Ленинградской Краснодарского края.

Источниками наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах поселения являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами; водонапорные башни, в баках которых хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.

Степень износа водопроводных сетей составляет 94%.

Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо.

Тушение пожаров в Елизаветовском сельском поселении обеспечивает 96 пожарная часть 2 ОФПС по Ростовской области, расположенная в с.Александровка.

Другие практические мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

Проектом генерального плана предлагается строительство нового водовода для подачи воды из ЕГВ в населенные пункты Елизаветовского сельского поселения и населенные пункты др. сельских поселений, выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих межпоселковых сетей водопровода.

Предлагается выполнение в с.Елизаветовка и п.Южный работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющих большой процент износа, установка второй водонапорной башни в п.Южный.

Для пожаротушения зданий общественного назначения в каждом из населенных пунктов сельского поселения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

Установку пожарных гидрантов и устройство противопожарных водоемов необходимо произвести в соответствии с СП 8.13130.2009.

При строительстве и реконструкции водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют более длительный срок эксплуатации.

Существующие пожарные водоемы на объектах общественного назначения должны быть приведены в функциональное состояние.

В баках водонапорных башен, кроме аварийного запаса, должен быть предусмотрен противопожарный запас воды.

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

В  соответствии со ст.14 п.9 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред. от 25.07.2011г.), к вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Согласно ст.63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Согласно ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 18.07.2011г.), к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

На дальнейших стадиях разработки планировочной и проектной документации на застройку территории Елизаветовского сельского поселения необходимо предусмотреть следующие планировочные мероприятия по пожарной безопасности:

- при размещении проектируемых объектов необходимо соблюдать противопожарные разрывы от существующих пожаровзрывоопасных объектов;

- размещение проектируемых пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения предусмотреть согласно требованиям ст.66 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, органов управления учреждений;

- по всей длине – к зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0 724272079таблицей 11 приложения#S к Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В части, касающейся противопожарного водоснабжения поселения, необходимо учитывать требования ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части от 1 гидранта, учитывая, что расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах составляет менее 15 литров в секунду.

8.6. Мероприятия по защите территории от опасных природных процессов.

В проекте предусмотрены мероприятия по инженерной защите территории Елизаветовского сельского поселения, направленные на максимальное снижение негативных последствий особо опасных природных явлений. Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Мероприятия по защите от опасных геологических процессов:

Мероприятия по борьбе с просадочностью: при проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

Противоэрозионные мероприятия: проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел водоемов. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений и процессов:

К проектным мероприятиям по защите территории от сильных осадков относится организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков. Для каждого населенного пункта поселения выполнена схема вертикальной планировки.

Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений и процессов предусматриваются на последующих стадиях проектирования объектов Елизаветовского сельского поселения в соответствии с действующими нормативными документами: СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», РД 34.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Мероприятия по защите от природных пожаров:

С целью предупреждения ландшафтных, степных пожаров необходимо совершенствование контрольно-профилактической работы с населением, надзорной деятельности, сил и средств предупреждения и тушения пожаров, технических мероприятий противопожарной защиты населённых пунктов, расположенных вблизи пожароопасных территорий.

Восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения. В зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения. В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

8.7.  Мероприятия по предупреждению ЧС техногенного характера

(предусмотренные проектом генерального плана).

Производственные территории Елизаветовского сельского поселения.

На стадии разработки проекта генерального плана предупреждение чрезвычайных ситуаций (снижение риска их возникновения) и уменьшение в определенных пределах возможных потерь и ущерба от них (смягчение их последствий) достигается путем рационального размещения потенциально опасных и иных производств, транспортных и прочих техногенно-опасных и жизненно важных объектов и коммуникаций.

На перспективу развития территории поселения целесообразно предусматривать:

- постепенный вывод из населенных пунктов предприятий, баз и складов, перерабатывающих или хранящих значительные количества АХОВ, взрывоопасных, легковоспламеняющихся и других опасных веществ;

- размещение новых производств вне зон природной и техногенной опасности, вывод старых производств из этих мест.

Экономика Елизаветовского сельского поселения имеет выраженный аграрный профиль. Промышленный сектор экономики Елизаветовского сельского поселения не развит.

На территории поселения функционируют производственные предприятия: ЗАО «им.Дзержинского»: МТФ, СТФ (животноводство); МТМ; зернохранилище; карьер кирпичного завода.

В с.Елизаветовка на перспективу предлагается размещение кирпичного завода.

Предложения по организации и развитию производственных территорий отражены на следующих чертежах «Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж)», «Схема градостроительной реорганизации производственных территорий», «Схема транспортной инфраструктуры».

На чертеже «Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения» выделены зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунальных предприятий, иных объектов, воздействующих на среду обитания человека.

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на пожаровзрывоопасных объектах:

- соблюдение при размещении объектов капитального строительства застройки Елизаветовского сельского поселения требуемых противопожарных разрывов от пожаровзрывоопасных объектов (согласно Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- предлагаются мероприятия по развитию и модернизации существующей системы водоснабжения поселения, по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории; сделаны предложения по развитию систем связи.

Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на автотранспорте (при перевозке опасных грузов):

- соблюдение при размещении объектов капитального строительства застройки Елизаветовского сельского поселения требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СНиП 2.07.01-89*);

- сделаны предложения по реконструкции и развитию объектов транспортной инфраструктуры.

8.8.  Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

На территории Ростовской области функционирует территориальная система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ТСМП ЧС).

ТСМП ЧС Ростовской области действует на территориальном, местном и объектовом уровнях и состоит из следующих подсистем:

- мониторинг ЧС техногенного характера,

- мониторинг ЧС природного характера,

- мониторинг ЧС биолого-социального характера.

Интегрирование показателей и сводных данных по ЧС осуществляет
департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

Учреждения комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области – осуществляют экологический мониторинг состояния окружающей природной среды, источников антропогенного воздействия на природную среду; осуществляют надзор за безопасной эксплуатацией гидротехнических сооружений водохранилищ.

Учреждения Министерства здравоохранения Ростовской области – осуществляют социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование обстановки в области санитарно-эпидемиологического надзора, участвуют в проведении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по ликвидации антисанитарных ситуаций, формировании резервов санитарно-гигиенических и противоэпидемических средств.

Подразделения Ростовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями – осуществляют мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды, опасных метеорологических явлений, событий гидрометеорологического характера, состояния загрязнения атмосферы, воды и почвы.

Учреждения управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по ЮФО – осуществляют мониторинг состояния опасных производственных объектов на территории области, прогнозирование возможности возникновения аварий и катастроф на объектах промышленности области.

Учреждения управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской области – осуществляют мониторинг инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных и птицы.

Для постоянного контроля радиационной обстановки в России создается Единая государственная автоматизированная система контроля радиационной обстановки (ЕГАСКРО), которая состоит из сети постов контроля по всей стране. Эти посты, в том числе, устанавливаются в населенных пунктах. Координацией работ по созданию и развитию ЕГАСКРО занимается Росгидромет; формируются региональные системы мониторинга, в общую структуру вовлекаются ранее созданные территориальные и отраслевые системы радиационного контроля.

На местном уровне мониторинг чрезвычайных ситуаций осуществляется силами работников администрации, организаций путем визуальных наблюдений за состоянием окружающей среды, проведением проверок состояния потенциально опасных объектов, контроля проведения мероприятий устойчивости функционирования объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Прогнозирование ЧС осуществляется на основании мониторинга и информации о прогнозе ЧС, поступающей из органов управления РСЧС.

На объектовом уровне мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, организуется руководителями объектов.

Система оповещения населения.

В соответствии с «Положением о системах оповещения населения» (введено в действие совместным приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.06г. №422/90/376), системы оповещения включают в себя федеральную, межрегиональные, региональные, местные (на территории муниципального образования) и локальные (в районе размещения потенциально опасного объекта) системы оповещения. Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться.

Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в постоянной готовности к задействованию местной системы оповещения является составной частью мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, проводимых администрацией Елизаветовского сельского поселения.

Для предупреждения населения на территории Елизаветовского сельского поселения о ЧС целесообразно предусмотреть подключение местных систем оповещения к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения (ТАСЦО) Ростовской области для передачи сигналов и сообщений об угрозе ЧС.

ТАСЦО представляет собой организационно-техническое объединение сил, специальных технических средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, предназначенных для оповещения должностных лиц и передачи экстренной информации населению об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также о порядке действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

Доведение сигналов об угрозе ЧС до населения может осуществляться с использованием электросирен и уличных громкоговорителей, устанавливаемых на существующих и проектируемых зданиях, а также путем передачи речевых сообщений по каналам радиовещания, телевидения. Также оповещение осуществляется с помощью машин службы охраны общественного порядка, оборудованных звукоусилительными установками. Оповещение рабочего персонала существующих и проектируемых объектов осуществляется по объектовой системе оповещения.

Основной способ оповещения – передача речевой информации. По сигналу ГО граждане обязаны немедленно включить радио- и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:

локальной – силами и средствами организации;

муниципальной – силами и средствами органов местного самоуправления;

межмуниципальной и региональной – силами и средствами органов местного самоуправления, органов исполнительной власти области;

межрегиональной и федеральной – силами и средствами органов исполнительной власти Ростовской области и других субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

В состав сил и средств постоянной готовности, предназначенных для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, включаются все аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, созданные органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями.

Ликвидация последствий ЧС на территории Елизаветовского сельского поселения может осуществляться с привлечением специально подготовленных сил и средств служб постоянной готовности:

- 96 пожарная часть 2 ОФПС по Ростовской области, с.Александровка;

- ГКУ Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море РФ», г.Азов;

- Аварийно-спасательная служба МУ «Управление ГОЧС г.Азова Ростовской области», г.Азов;

- сил и средств Азовского районного звена территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Первая медицинская помощь может быть оказана в участковой больнице (на 10 коек) с поликлиническим отделением в с.Елизаветовка и фельдшерско-акушерском пункте в п.Южный.

Обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях.

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12ч. Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки.

По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, территория Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения.

Население Елизаветовского сельского поселения подлежит укрытию в противорадиационных укрытиях с Кз=100 (дооборудованных в ПРУ подвальных помещений).

Проектирование и строительство жилых домов, административных зданий и зданий соцкультбыта необходимо вести с устройством подвальных помещений, используемых в особый период для укрытия населения.

Эвакуационные мероприятия.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О гражданской обороне» от 12.02.98г. №28-ФЗ (ред. от 23.12.2010г.) на органы местного самоуправления возложены задачи по планированию, организации, обеспечению и проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, эвакуация населения, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий Елизаветовского сельского поселения, проводится на основании соответствующих разделов планов Ростовской области (план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории области и др.), и соответствующих планов эвакуации администраций муниципальных образований и организаций.

Для подготовки и проведения эвакуации привлекаются эвакуационные органы, штабы по делам ГО и ЧС, аварийно-спасательные службы, органы военного командования.

Численность населения Елизаветовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010г. – 2248 человек. Прогнозная численность населения Елизаветовского сельского поселения составляет:  на 2015г. – 2240 человек, на 2030г. – 2216 человек.

8.9. Вопросы местного значения поселения в области защиты населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах (в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред. от 03.05.2011г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»):

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- осуществление муниципального лесного контроля и надзора;

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

8.10.  Перечень мероприятий по снижению риска возникновения ЧС и

уменьшению последствий их воздействия.

1. Вновь строящиеся объекты размещать по отношению к существующим объектам и прилегающим территориям с соблюдением нормативных разрывов, противопожарных норм, санитарно-защитных и охранных зон.

2. Подъезды к зданиям и сооружениям планировать с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий и во все сооружения на проектируемой территории.

3. Размещение проектируемых зданий предусмотреть с учетом зон возможного распространения завалов (СНиП 2.01.51-90, прил. 3) на прилегающие улицы местного значения для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС и беспрепятственной эвакуации людей.

4. Систему зеленых насаждений и незастраиваемых территорий увязать с проектируемой улично-дорожной сетью с целью обеспечения свободного выхода населения из разрушенных частей населенных пунктов в случае воздействия современных средств поражения.

5. Для предупреждения населения на территории Елизаветовского сельского поселения о ЧС целесообразно предусмотреть подключение местных систем оповещения к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения для передачи сигналов и сообщений об угрозе ЧС.

6. Проектирование и строительство жилых домов, административных зданий и зданий соцкультбыта необходимо вести с устройством подвальных помещений, используемых в особый период для укрытия населения.

7. Необходимо предусмотреть увеличение резерва средств индивидуальной защиты (СИЗ) для населения Елизаветовского сельского поселения (2248 человек).

8. В соответствии с п.10 СНиП 2.01.51-90, бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки белья, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта, станции технического обслуживания автомобилей, независимо от их ведомственной принадлежности, следует предусматривать для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.

9. При проектировании новых, реконструкции существующих и при эксплуатации действующих СХПВ должны учитываться требования ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

9.  Основные технико-экономические показатели проекта

генерального плана Елизаветовского сельского поселения.

Таблица 47

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2010 г | 1-я очередь строительста (2015г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сель-ского поселения в установленных границах - всего, | га/м2 на чел. | 15024/ 66832 | 15024/ 67071 | 15024/ 67797 |
|  | в том числе, территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га | 312,31 | 318,21 | 334,56 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | среднеэтажная застройка | -“- | - | - | - |
|  | малоэтажная застройка, |  | 312,31 | 318,21 | 334,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными зем. участками | га | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусад. земельными участками | -“- | 304,11 | 310,01 | 326,36 |
|  | - общественно-деловых зон | -“- | 11,40 | 11,45 | 12,55 |
|  | - производственных зон | -“- | 79,23 | 81,50 | 86,62 |
|  | - зон транспортной инфраструк- туры, в том числе магистр. про- дуктопроводы | -“- | 148,56 | 181,46 | 227,31 |
|  | - рекреационных зон | -“- | 12,96 | 28,76 | 76,18 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | -“- | 13613,95 | 13493,95 | 13495,53 |
|  | - зон специалього назначения (кладбищ) | -“- | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
|  | - режимных зон | -“- | - | - | - |
|  | - иных, резервных зон | -“- | 840,64 | 903,72 | 786,30 |
| 1.2 | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования, | га | 84,28 | 109,21 | 183,67 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 6,37 | 26,53 | 86,99 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площа- ди | -“- | 77,91 | 82,68 | 96,68 |
|  | - прочие территории общего поль- зования | -“- | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие спе-циальных инженерных меро-приятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га/% | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель сельского поселения территории резерва для развития поселения | га/% | - | - | - |
| 1.5 | Использование подземного прос-транства под транспортную ин-фраструктуру и иные цели | тыс. м2 | - | - | - |
| 1.6 | Из общего количества земель сельского поселения: | га | - | - | - |
|  | - земли федеральной собствен- ности | -“- | - | - | - |
|  | - земли субъекта Российской Фе- дерации | -“- | - | - | - |
|  | - земли муниципальной собствен- ности | -“- | - | - | - |
|  | - земли частной собственности | -“- | - | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчин.административно-террито-риальных образований - всего, | тыс.чел. | 2,248 | 2,240 | 2,216 |
|  | в том числе, собственно поселения | -“- | 2,248 | 2,240 | 2,216 |
| 2.2 | Показатели естественного движе-ния населения: |  | - 0,008 | - 0,008 | - 0,024 |
|  | - прирост | -“- | 0,036 | 0,036 | 0,106 |
|  | - убыль | -“- | 0,044 | 0,044 | 0,130 |
| 2.3 | Показатели миграции населения: |  | - | - | - |
|  | - прирост | -“- | - | - | - |
|  | - убыль | -“- | - | - | - |
| 2.4 | Возрастная структура населения: | тыс. чел./% | 2,248/100 | 2,240/100 | 2,216/100 |
|  | - дети до 15 лет | -“- | 0,427/19,0 | 0,425/19,0 | 0,421/19,0 |
|  | - население в трудоспособном воз-расте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | -“- | 1,097/48,8 | 1,093/48,8 | 1,081/48,8 |
|  | - население старше трудоспособ- ного возраста | -“- | 0,723/32,2 | 0,721/32,2 | 0,713/32,2 |
| 2.5 | Численность занятого населения, всего из них: | тыс. чел./% | 1,097/100 | 1,093/100 | 1,081/100 |
|  | - в материальной сфере, | тыс. чел./% от числ.зан.насел. | 0,895/81,6 | 0,892/81,6 | 0,882/81,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | промышленность | -“- | 0 | 0 | 0 |
|  | строительство | -“- | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское хозяйство | -“- | 0,895/81,6 | 0,892/81,6 | 0,882/81,6 |
|  | наука | -“- | 0 | 0 | 0 |
|  | прочие | -“- | 0 | 0 | 0 |
|  | - в обслуживающей сфере | -“- | 0,202/18,4 | 0,201/18,4 | 0,199/18,4 |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей, всего | единиц | - | - | - |
| 2.7 | Число вынужденных переселенцев и беженцев | тыс. чел. | - | - | - |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд всего, | тыс.м2 общей площ.квартир | 55,6 | 58,6 | 63,61 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципаль- ной собственности | тыс.м2 общей площ. квартир /% к общему объему жил. фонда | - | - | - |
|  | - частной собственности. | -“- | 55,6/100 | 58,6/100 | 63,61/100 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в домах средней этажности |  | - | - | - |
|  | - в малоэтажных домах, | -“- | 55,6/100 | 58,6/100 | 63,61/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | -“- | 7,5/13,5 | 7,95/13,6 | 7,95/12,5 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -“- | 48,1/86,5 | 50,65/86,4 | 55,66/87,5 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% | -“- | 1,68/3,0 | - | - |
|  | в том числе государственный и муниципальный фонд | -“- | - | - | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда, всего | -“- | 3,20/5,5 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципаль-ной собственности | -“- | - | - | - |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |  |
|  | - техническому состоянию | тыс. м2 общей площ.квартир/ % к объему убыли жилищ. фонда | - | - | - |
|  | - реконструкции | -“- |  |  |  |
|  | - другим причинам (организация санитарно-защитных зон, пере-оборудование и пр.) | -“- | 3,20/5,5 | - | - |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площ. квартир | 52,4 | 58,6 | 63,61 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство всего, | -“- | - | 6,20 | 5,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - за счет средств федерального бю-джета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местныхбюджетов | тыс.м2 общей площ. квартир/ % к общему объему нового жилищ. стр-ва | - | 3,70/60 | - |
|  | - за счет средств населения | -“- | - | 2,50/40 | 5,01/100 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности, |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - малоэтажное, | -“- | - | 6,20/100 | 5,01/100 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - малоэтажные дома с приквар- тирными земельными участками; | -“- | - | 0,45/7,3 | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными зем. участками | -“- | - | 5,75/92,7 | 5,01/100 |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищ-ного строительства размещается: |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | -“- | - | 6,20/100 | 5,01/100 |
|  | - за счет реконструкции существу- ющей застройки | -“- | - | - | - |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: | % общего жил. фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | -“- | 100 | 100 | 100 |
|  | - канализацией | -“- | - | - | - |
|  | - электроплитами | -“- | - | - | - |
|  | - газовыми плитами | -“- | 100 | 100 | 100 |
|  | - теплом | -“- | - | - | - |
|  | - горячей водой | -“- | - | - | - |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населе-ния общей площадью квартир | м2/чел. | 24,7 | 26,2 | 28,7 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 50/22,2 | 50/22,3 | 50/22,6 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -“- | 215/95,6 | 215/96,0 | 215/97,0 |
| 4.3 | Учреждения начального и сред-него профессионального образова-ния | учащихся | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов | - | - | - |
| 4.5 | Больницы - всего/1000 чел. | коек | - | - | - |
| 4.6 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещ/см. | 25/11,1 | 40/17,9 | 40/18,1 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытово-го обслуживания населения - всего/1000 чел. | соответствую-щие единицы | 8/3,6 | 8/3,6 | 12/5,4 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | -“- | 2/0,9 | 2/0,9 | 2/0,9 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные соору-жения - всего/1000 чел. | -“- | 2/0,9 | 2/0,9 | 3/1,4 |
| 4.10 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и ту-ризма - всего/1000 чел. | -“- | - | - | - |
| 4.11 | Учреждения социального обеспе-чения - всего/1000 чел. | -“- | - | - | - |
| 4.12 | Организации и учреждения управ-ления, кредитно-финансовые уч-реждения - всего/1000 чел. | -“- | 1/0,4 | 1/0,4 | 1/0,5 |
| 4.13 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслужива-ния населения | -“- | 50/22,2 | 50/22,3 | 50/22,6 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего, | км | 47,6 | 58,3 | 64,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федеральная автомобильная дорога | -“- | - | - | - |
|  | - автомобильная дорога регионального значения | -“- | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | - автомобильная дорога межмуниципального значения | -“- | 6,4 | 10,7 | 10,7 |
|  | - автомобильная дорога местного значения | -“- | 3,4 | 7,7 | 7,7 |
|  | - главная улица | -“- | 4,6 | 5,0 | 5,0 |
|  | - улица в жилой застройке (основная) | -“- | 10,6 | 10,8 | 10,8 |
|  | - улица в жилой застройке (второстепенная) | -“- | 18,1 | 19,6 | 25,7 |
| 5.2 | Протяженность линий обществен-ного пассажирского транспорта, - всего, | км | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - электрифицированная железная дорога | км двойного пути | - | - | - |
|  | - автобус | км | - | - | - |
|  | - микроавтобус | км | - | - | - |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети, (в нас. пунктах) | км | 33,3 | 35,4 | 41,5 |
|  | в том числе с усовершенствован-ным покрытием | км | 14,7 | 21,4 | 41,5 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог, улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | нет данных | - | - |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: | км/км2 | - | - | - |
|  | - в пределах застроенной террито- рии | -“- | - | - | - |
|  | - в пределах центральных районов сельского поселения | -“- | - | - | - |
| 5.6 | Количество транспортных развя-зок в разных уровнях | единиц | - | - | - |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - | - |
| 5.8 | Обеспеченность населения индии-видуальными легковыми авто-мобилями (на 1000 жителей) | автомобилей, уров.автомоб. | 232 | 262 | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление из централи-зованной системы водоснабжения | тыс. м3/сут. | 0,091 | 0,606 | 0,606 |
| 6.1.2 | Среднесуточное потребление воды на 1 человека | л/сут | 40 | 270 | 273 |
|  | в том числе на хозяйственно-бытовые нужды | -“- | - | 160 | 160 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Поступление сточных вод в централизованную систему канализации | тыс. м3/ сут. | - | 0,444 | 0,444 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -“- | - | - | - |
| 6.2.3 | Блочно-модульные локальные очистные сооружения (ЛОС) | ед. | - | - | 3 |
| 6.2.4 | Модульно-контейнерные ОСК | ед. | - | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Расчетная нагрузка на шинах 10 кВ | тыс.кВт | Нет данных | Дополнительная нагрузка |  |
|  |  |  |  | 0,133 | 0,230 |
| 6.3.2 | Годовое потребление электро-энергии | млн.кВт·ч,час | 1,979 | 2,06 | 2,36 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, | кВт·ч | - | - | - |
|  | в том числе, на коммунально-бытовые нужды | -“- | - | - | - |
| 6.3.3 | Источники покрытия электро-нагрузок | ПС 35/10 кВ А13 «Елизаветовская» |  |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн Гкал/год |  |  |  |
|  | в том числе, на коммунально-бытовые нужды | -“- | - | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централи-зованных источников теплоснаб- | Гкал/час | - | - | - |
|  | жения - всего, |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -“- | - | - | - |
|  | - районные котельные | -“- | - | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | КВт/час | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | 50 | 100 |
| 6.5.2 | Прогнозируемое увеличение потребности в газе | тыс. куб. м/год | - | 0,283 | 0,498 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | ГРС «п.Южный» |  |  |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования | Всего номеров | 195 | 250 | 300 |
| 6.6.3 | Количество отделений почтовой связи | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 6.7 | Инженерная подготовка терри-тории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |  |
|  | - площадь | га | - | - | - |
|  | - протяженность защитных соору- жений | км | - | - | - |
|  | - намыв и подсыпка | млн.м3 | - | - | - |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | соответствую-щие единицы | - | - | - |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов - всего, | тыс. т/год | 1,01 | 1,13 | 1,75 |
|  | в том числе, дифференцирован-ного сбора отходов | % | - | - | - |
| 6.8.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - | - |
| 6.8.3 | Общая площадь свалок - всего, | га | 1,0 | - | - |
|  | в том числе, стихийных | ед. | 1 | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного обору-дования территории | соответствую- щие единицы | - | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязнен-ных вод | млн. куб.м/год | - | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных тер-риторий | га | - | - | - |
| 8.4 | Территории с уровнем шума свы-ше 65 Дб | -“- | - | - | - |
| 8.5 | Население, проживающее в сани-тарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0,076 | - | - |
| 8.6 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | 1,2 | 6,84 | 23,76 |
| 8.7 | Защита почв и недр | -“- | - | - | - |
| 8.8 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному при-родопользованию | соответствую- щие единицы | - | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн.руб. | 0,300 | 6,400 | 8,120 |

10.  Правовая база, используемая при разработке проектной

документации.

Реализация генерального плана Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области обоснована следующими нормативно-правовыми актами и программами:

Федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства

Российской Федерации

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ

- Закон Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ

- Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ

- Федеральный закон РФ от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ

- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-Ф3

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об определении  размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах» от 26 сентября 1997 г. № 1223

- Постановление Правительства Российской Федерации «Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» от 1 декабря 1998 г. № 1420

- Постановление Коллегии Министерства культуры РСФСР от 19.02.90 г. № 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.90 г. № 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.90 г. № 12(162) «Об утверждении нового Списка исторических населенных мест РСФСР»

Законодательные  акты Ростовской области

- Областной закон «О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Ростовской области» от 07 марта 2006 г. № 462-ЗС

- Областной  закон  «О местном  самоуправлении в Ростовской  области» от 28 декабря  2005 г. № 436-ЗС

- Областной  закон «О регулировании  земельных отношений  в Ростовской  области»  от  22 июля 2003 г. № 19-ЗС

- Областной закон «Об  административно-территориальном  устройстве Ростовской области» от 25 июля 2005 г. № 340-ЗС

- Областной  закон «Об учете  граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по  договору  социального  найма  на территории  Ростовской области» от 07 октября 2005 г. № 363-ЗС

- Областной  закон «О  специализированном  жилищном  фонде  Ростовской области» от 19 мая 2006 г. № 496-ЗС

- Областной  закон «Об особо охраняемых  природных  территориях  Ростовской области» от 28 декабря 2005 г. № 426-ЗС

- Областной  закон «Об  объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» от 22 октября 2004 г. № 178-ЗС

- Постановление Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области «О принятии на государственную охрану памятников  истории и  культуры  области и мерах по их охране» от 21.02.1997 г. № 51

- «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденными Приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 16.07.2007 г. № 2.