АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 февраля 2014 года                                                          №  6

с. Елизаветовка

Об утверждении регламента организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Елизаветовского сельского поселения   постановляет:

1. Утвердить регламент организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории Елизаветовского сельского поселения.

2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования в местах массового посещения граждан и подлежит размещению на официальном сайте Елизаветовского сельского поселения по адресу www.elizavetovskoesp.ru.

Глава Елизаветовского

сельского поселения                                        В.С. Луговой

Приложение

к постановлению администрации

Елизаветовского сельского поселения

№  6 от  11.02. 2014года

Регламент

организации и применения временного электроснабжения

потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения

потребителей на территории Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области с использованием резервных источников снабжения электрической энергией

- Общие положения

1.1.	Настоящий Регламент определяет порядок формирования, содержания, применения  для организации временного электроснабжения потребителей парка передвижных резервных источников снабжения электрической энергией (далее по тексту РИСЭЭ) на территории Елизаветовского сельского поселения Азовского района Ростовской области.

1.2.  Требования Регламента не распространяются на стационарные РИСЭЭ.

# 1.3. Обязанность за обеспечение потребителей, в первую очередь социально- значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, РИСЭЭ, а также полноту и достоверность представляемых о них данных, возложить на собственников.

- Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭЭ

  - Количественный и качественный состав парка гарантированных источников электроснабжения потребителей (в т. ч. и РИСЭЭ), необходимых для обеспечения безопасности электроснабжения, порядок учета и размещение площадок хранения определяются собственниками,  имеющими  гарантированные источники электроснабжения потребителей. Общий перечень РИСЭЭ утверждается администрацией Елизаветовского сельского поселения.

  - Расходы по приобретению, хранению, эксплуатации, ремонту РИСЭЭ несут собственники РИСЭЭ, которые обязаны обеспечить эксплуатацию РИСЭЭ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе обеспечить назначение обученных и аттестованных лиц, ответственных за эксплуатацию  РИСЭЭ.

  - РИСЭЭ должны содержаться в постоянной готовности к применению. Собственник РИСЭЭ обязан обеспечить указанные в заводской инструкции условия хранения, а также соблюдение периодичности пробных пусков, регулировочных,  испытательных и иных регламентных работ, предписанных для данного вида оборудования.

  - Собственник РИСЭЭ обязан обеспечить возможность перемещения  РИСЭЭ.

  - Перечни РИСЭЭ, находящиеся у собственников РИСЭЭ, должны содержать информацию о типе, мощности, месте постоянного хранения, собственнике с указанием контактной информации и сведений о лицах, ответственных за эксплуатацию РИСЭЭ (приложение к Регламенту).

  - Порядок и периодичность актуализации перечней РИСЭЭ определяют собственники РИСЭЭ с представлением в трехдневный срок сведений по их изменению в администрацию Елизаветовского сельского поселения.

  - В случае выхода из строя РИСЭЭ собственник обязан принять меры по скорейшему восстановлению работоспособности РИСЭЭ.

- Определение порядка применения РИСЭЭ

- Приоритетность и порядок применения РИСЭЭ определяется собственниками РИСЭС по согласованию с энергоснабжающими организациями. Данное решение принимается в случае аварийных (внеплановых) нарушений электроснабжения потребителей, исходя из сложности нарушений в работе оборудования, времени необходимого для их ликвидации, а также возможных последствий отсутствия электроснабжения для технологического процесса или иной деятельности потребителей.

- При прочих равных условиях приоритетным является организация временного электроснабжения потребителей собственными РИСЭС, в случае дальнейшей необходимости – резервными источниками сетевой организации, к электрическим сетям которой потребители подключены. Применение РИСЭЭ организаций для осуществления временного электроснабжения  потребителей, не являющихся абонентами данных организаций, должно быть обосновано и осуществляется только при наличии технической возможности.

- Потребители электроэнергии, включенные в перечень потребителей, временное электроснабжение которых на период массовых нарушений электроснабжения осуществляется с применением РИСЭЭ, должны согласовать с сетевой организацией точку и способ подключения РИСЭЭ к своим электроустановкам.

- Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭЭ

- Доставку, подключение РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения объектов сетевой организации, независимо от форм собственности, а также и бытовых потребителей – абонентов данной организации осуществляет персонал данной организации. Порядок действий персонала при подключении РИСЭЭ определяется внутренними инструкциями организации.

- Доставку РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения потребителей – абонентов данной организации, не являющихся бытовыми потребителями (в том числе промышленные потребители, социально-значимые объекты) осуществляет персонал владеющей электроустановкой, к которой подключается РИСЭЭ.

- Порядок организации временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данной организации, определяется индивидуально условиями договора возмездного оказания услуг между собственником РИСЭЭ и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение. При применении РИСЭЭ, принадлежащих органам исполнительной власти и иным государственным учреждениям, порядок организации временного электроснабжения определяется по решению, согласованному с потребителем электрической энергии.  	Все оперативные переключения, необходимые для подключения РИСЭЭ, имеет право проводить оперативный персонал, знающий схему электроустановки, прошедший необходимое обучение  и допущенный к оперативным переключениям в данной электроустановке.

- С целью минимизации времени на организацию временного электроснабжения потребителей в соответствии с ранее принятым перечнем распределения РИСЭЭ должны быть разработаны регламенты (карты действий) по организации временного электроснабжения отдельных потребителей (социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения), включающие в себя в том числе:

- порядок взаимодействия персонала собственника РИСЭЭ с персоналом потребителя при подключении/отключении РИСЭЭ;

- последовательность выполнения оперативных переключений;

- технические характеристики электроустановки (электроустановок) потребителя;

- схемы электроустановки (электроустановок) потребителя с указанием мест подключения РИСЭЭ.

Регламенты (карты действий) разрабатываются и утверждаются организацией-собственником РИСЭЭ совместно с потребителем.

- Во всех случаях при подключении РИСЭЭ должна быть выполнены технические мероприятия, исключающие возможность подачи напряжения от РИСЭЭ в питающую сеть, в том числе путем обратной трансформации (установка перекидных рубильников, использование блокирующих устройств, разборка электрической схемы электроустановки и т.п.).  О выполненных технических мероприятиях по подключению РИСЭЭ и подаче напряжения от РИСЭЭ в электроустановки потребителя докладывается оперативному персоналу сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии.

- Порядок производства оперативных переключений определятся соответствующей нормативно-технической документацией, действующей для персонала организации-собственника электроустановки (правила производства оперативных переключений, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и т.п.).

- Контроль за организацией и выполнением требований пунктов, указанных в разделе 4 настоящего Регламента, осуществляет Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Порядок оплаты электроэнергии при организации временного электроснабжения РИСЭЭ определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Продолжительность работы  РИСЭЭ.

- Необходимая продолжительность работы подключенного РИСЭЭ определяется индивидуально в каждом конкретном случае (до восстановления постоянного электроснабжения потребителей по нормальной (временной) схеме, до безопасного завершения технологического процесса, до окончания эвакуации и т.п.).

Приложение

Сводный перечень РИСЭЭ

(отдельно отметить объекты, требующие организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения)

| № п/п | Место хранения | Модель (марка) РИСЭЭ | Мощность РИСЭЭ, кВт | Собственник (контактные данные) | Лицо ответственное за эксплуатацию РИСЭЭ (контактные данные) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |